海南省白沙黎族自治县蛋鸡非笼养循环农业扶贫项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：快乐的蛋（海南）农业发展有限公司

评价单位：海南海环环境科技有限公司

二O二O年十二月

目	录

概述	1

  - 评价任务的由来	1

  - 评价目的和要求	2

  - 评价工作原则	3

第一章 总则	7

  - 编制依据	7

  - 评价内容及重点	11

  - 环境评价标准	11

  - 环境影响识别和评价因子筛选	17

  - 评价等级	18

  - 评价范围	23

  - 评价时段	25

  - 环境功能区划	25

  - 环境保护目标	26

第二章 项目概况	29

  - 项目基本情况	29

  - 产品方案及规模	32

  - 生产及管理工艺	33

  - 场区平面布局	34

  - 主要设备	37

  - 原辅料及能源供应	39

  - 职工定员	40

  - 公用工程	41

第三章 工程分析	45

  - 蛋鸡养殖工艺流程	45

  - 主要污染因素分析	54

  - 施工期污染源强分析	54

  - 运营期污染源强分析	58

  - 项目污染防治措施	67

  - 项目污染防治措施	67

  - 拟建项目三废排放汇总	67

  - 本项目污染物排放总量	68

- 第四章   环境质量现状调查与评价	71

  - 自然环境概况	71

  - 环境空气质量现状调查与评价 	73

  - 环境空气质量现状监测 	74

  - 地表水环境质量现状监测与评价	77

  - 地下水质量现状监测与评价	79

  - 声环境质量现状监测与评价	81

  - 土壤环境质量现状监测与评价	82

  - 生态环境质量现状调查与评价	84

- 第五章   环境影响预测与评价	91

- 5.1施工期环境影响预测与评价 	91

- 5.2营运期环境影响预测与评价	96

- 第六章 环境风险评价	117

- 6.1评价目的及重点	117

- 6.2风险调查	117

- 6.3环境敏感目标概况	120

- 6.4环境风险识别	120

- 6.5风险源调查	120

- 6.6生产过程风险识别	122

- 6.7环境风险分析与评价 	122

- 6.8环境风险应急预案 	125

- 6.9环境风险分析结论 	129

- 第七章 环境保护及其可行性论证	130

- 7.1施工期环境保护措施	130

- 7.2运营期环境保护措施及建议	135

第八章 环境管理与监测制度	147

- 8.1环境管理计划	147

- 8.2环境管理	147

- 8.3环境监测计划	150

- 8.4环境监察要求	153

- 第九章  环境效益分析	153

- 9.1环境效益分析	153

- 9.2经济效益与社会效益分析	153

- 9.3环保投资与环境损益分析	154

- 9.4 建设项目环境保护“三同时”验收一览表	155

第十章 项目建设的可行性分析	156

- 10.1 政策可行性分析	156

- 10.2 厂址选择的可行性分析	159

- 10.3 项目环境合理性分析	161

- 10.4 周围环境相容性分析	162

- 10.5 环境功能区划适应性分析	163

第十一章 评价结论及建议	164

- 11.1工程概况	164

- 11.2环境质量现状	164

- 11.3环境影响评价结论	165

- 11.4环保对策措施	168

- 11.5经济损益结论	170

- 11.6公众参与结论	170

- 11.7总结论	170

- 11.8 建议	170

- 附录

- 附录1 植物名录	171

- 附录2  陆生脊椎动物名录	183

建设项目大气环境影响评价自查表	184

建设项目地表水环境影响自查表	185

建设项目土壤环境影响评价自查表	187

建设项目环境风险影响评价自查表	190

概述

1.1评价任务的由来

《国民经济和社会发展第十三个五年计划》指出要把加快畜牧业注重提高畜牧业质量、安全放在更加突出的位置，提出要重点抓好良种繁育体系建设和标准化规模养殖，加强基础施的配套完善，推动畜牧业生产方式的根本性转变，示范带动畜牧业生产的标准化、清洁和经营促进改善养根本性转变，示范带动畜牧业生产的标准化、清洁化和产业经营，促进改善养殖生产环境和提高技术水平，促进经济、社会与生态环境的协调发展。为保护良种禽资源，蛋鸡饲养业是世界畜牧业中发展最快的产业，从 20 世纪 80 年代以后，每年鸡蛋产量均较大增长。目前，我国蛋鸡生产仍处于发展阶段，蛋鸡生产具有很强的生命力，在整个畜牧业发展过程中占有相当重要的地位。鸡蛋是重要的“菜篮子”产品， 关系广大人民群众的日常生活。目前海南常住人口人均鸡蛋消费量约 12kg，2016 年海南省游客量突破 6000 万人次，如果考虑规模庞大的旅游消费群体以及其他流动人口，海南省其人均蛋品实际占有率远远小于全国平均水平。根据《海南省畜牧业发展规划（2016—2020 年）》，目前海南省年存栏 1 万羽以上的规模蛋鸡养殖约 50 余家，企业年生产鸡蛋 4 万多吨，自给率不足 70%，本地鸡蛋生产能力低，需要大量从岛外调进，导致了全省鸡蛋价格不稳定。提高海南省鸡蛋自给能力迫在眉睫。

本项目建设蛋鸡智慧养殖小区和循环农业示范园两大部分。总占地面积158025.12平方米（237.04亩），蛋鸡智慧养殖小区鸡舍10栋，其中单栋容纳4万羽鸡的非笼养蛋鸡鸡舍8栋，育雏舍2栋，单栋容纳4万羽鸡，设计养殖规模为年存栏32万羽蛋鸡；配套建设气调库、蛋库1栋，智慧管理中心1栋，餐饮体验中心1栋，应急管理中心1栋以及门卫室、消毒室、泵房、水净化设备房、蓄水池、消毒池、污水处理罐、配电室、料塔、参观走廊、引进全自动化料线、全自动化蛋线、中央输粪系统、智慧数据管控技术等一流的配套设施，建设新品种作物种植区、功能作物种植区以及园区硬化道路等，综合展示特色农业种植循环农业模式。

项目地理位置见图1.1。

经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类 “一、农林业”中“4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，项目采用工艺、设备均不在限制类和淘汰类范围内，符合国家产业政策。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正版）、《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。

依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第1号）规定，本项目属于“一、畜牧业—1、畜禽养殖场、养殖小区—年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的”，本项目养殖规模为年存栏32万羽蛋鸡（折算为生猪 10667 头），应当编制环境影响报告书。受快乐的蛋（海南）农业发展有限公司委托，海南海环环境科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织有关人员进行了现场踏勘、资料收集和现状监测，依据相关技术导则的要求，编制完成了《海南省白沙黎族自治县蛋鸡非笼养循环农业扶贫项目环境影响报告书》。

1.2 评价目的和要求

1.2.1 评价目的

（1）项目选址的可行性

通过分析项目所在区域总体规划、环境功能区域规划以及项目所在区域主要污染源调查和环境质量调查，分析评价项目运营期对环境的影响程度。

（2）环境影响分析

①通过环境现状分析及运营期的污染源分析，掌握评价项目存在的主要环境污染物，为环境影响分析及采取的相应防治措施的可行性分析提供技术基础。②为保护环境，实现社会、经济的可持续发展，提出关于减缓不利影响的对策和建议。对策建议要求在技术上可行，经济上合理。

③通过分析各项防治污染措施的有效性及评价目的的环境经济效益，提出有关的改进对策与建议。

（3）环境管理

①通过项目污染治理措施分析及环境影响分析，为项目审批、运行及管理及项目验收等提供可靠技术依据。

1.2.2 评价要求

①评价中应考虑尽量利用已有资料，以节约时间，缩短评价工作周期。

②评价工作中应加强与建设单位、设计单位等的联系，相互支持配合。

③评价工作自始至终应遵循针对性、政策性、科学性和公正性的原则。

1.3 评价工作原则

环境影响评价将根据本项目的工程特点和污染特征，坚持为项目建设的环保工程优化和决策服务，为环境管理服务，注重评价工作的政策性、针对性、客观性、公正性及实用性。评价内容坐到重点突出，对策可行，结论明确。

认真贯彻“污染物达标排放”和“总量控制”原则。务必实现污染物排放总量不突破总量控制计划指标的规定要求。贯彻“清洁生产”原则，注重变末端治理为生产的全过程控制，最大限度地减少污染物排放。

在充分调研和评价建设项目对环境产生的影响基础上，进行污染治理方案的论证，提出切实可行的污染防治对策，并使其成为环境管理的依据。

在实际工作中，既要严格按照国家环保部关于建设项目环境影响评价的要求，又要充分考虑建设项目特点和有关因素，缩短评价周期，尽量利用已有监测数据和资料。

环境影响评价的工作过程

本次环评主要分以下几个阶段：

第一阶段：评价单位接受项目环境影响评价委托后，根据建设单位提供的建设方案（设备、原辅材料、平面布局及污染治理等）等有关资料，先确定项目是否符合国家和地方有关法规、政策及相关规划，判定项目的环境影响评价类型，随即在项目周边村庄进行环评第一次公示；根据建设单位提供的关于本项目的资料，进行初步的工程分析，识别环境影响因素、筛选评价因子，明确评价重点、环境保护目标，确定评价工作等级、评价范围和标准。

第二阶段：进行评价范围内的环境状况调查、监测

与评价，了解环境现状情况； 进行详细的工程分析，确定各污染因素污染源强，然后进行各环境要素影响预测与评价、各专题环境影响分析与评价。

第三阶段：结合污染源源强，提出相应环保措施，对项目措施的可行性、有效性进行论证，给出污染物排放清单，进而给出项目环境可行的初步结论。在此基础上，编制完成《海南省白沙黎族自治县蛋鸡非笼养循环农业扶贫项目环境影响报告书》，提交建设单位呈报环境保护主管部门审查。

图 1.3-1	评价工作程序图

评价技术工作程序详见附图 1.3-1

分析判定相关情况

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《海南省建设项目环境保护管理规定》以及《建设项目环境保护分类管理名录》（2018 年）的有关要求，该项目应进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境环境影响评价分类管理名录》（2018 年）：“一、畜牧业 中 畜禽养殖场、养殖小区’年出栏生猪 5000 头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的”应编制环境影响报告书，其他应填报登记表。本项目设计规模为年存栏蛋鸡 32万羽、折合生猪10667头，所以本项目需要编制环境影响报告书。受快乐的蛋（海南）农业发展有限公司委托海南海环环境科技有限公司承担海南省白沙黎族自治县蛋鸡非笼养循环农业扶贫项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织有关人员到现场进行了实地踏勘，并收集了相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的工作要求和技术规范，编写项目环境影响报告书，为建设单位对该项目进行环境建设和环境行政管理部门进行环境管理提供依据。

拟建项目符合《产业结构调整指导目录》（2019 年）的要求；符合《海南省国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020 年）规划纲要》；符合国家及海南省地方相关产业政策。拟建项目选址符合《海南省生态保护红线管理规定》的相关要求；符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《海南省畜禽养殖污染减排技术导则》及《海南省规模化畜禽养殖场污染防治和废弃物资源化综合利用技术指南》的相关要求。

判定结果：本项目符合相关法规、政策，符合国家和地方产业政策要求，  符合相关产业定位。

关注的主要环境问题和结论

（1）主要环境问题

本项目位于白沙黎族自治县细水乡番伦村东北侧约1092米处，场区周边为循环农业示范园种植。结合项目特点及周边的环境特征， 本项目建设关注的主要环境问题包括：

施工期的主要环境问题为：

①施工期间，施工废水及施工人员生活污水对周围水环境的污染影响。

②施工期间，施工扬尘、燃油施工机械、运输车辆废气排放对周围环境空气

质量的影响。

③施工期间，施工机械设备噪声排放对周围声环境的影响。

④施工期间，施工人员生活垃圾，施工过程中各类弃渣、建筑垃圾及土石方等固体废物对周围环境的影响。

⑤施工期间，水土流失对生态环境的影响。

2）运营期的主要环境问题为：

①项目能否实现粪污的资源化利用和废水不外排是项目最主要的环境问题， 关注冲洗废水和生活污水等废水排放特征以及项目废水综合利用的可行性。

②运营期间，鸡舍恶臭、发电机废气对周围环境空气质量的影响，拟采取的大气污染防治措施的可行性。

③运营期间，养殖场噪声对周围声环境的影响。

④病死鸡、鸡粪能否实现废物资源化利用。防疫废物能否妥善地处置，有效的避免二次污染，也是项目关注的主要环境问题。

⑤饲料残渣、生活垃圾等固体废物的处置对周围环境的影响以及处置措施的可行性。

⑥项目拟采取的风险防范措施的可行性。

（2）报告书主要结论

拟建项目符合《产业结构调整指导目录》（2019 年）中鼓励类的要求，符合国家及海南省地方产业政策。项目采取先进的生产工艺和粪污处置措施，符合清洁生产和粪污资源化利用要求，项目所在区域大气、地表水及噪声环境质量现状满足标准要求。项目在施工和运营过程中将会对周边一定范围内的水环境、大气环境、声环境、生态环境和人群健康等产生一定的不利影响，但只要在本项目设计阶段、施工阶段和营运阶段认真落实环境影响报告书中提出的各项环保措施，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，确保各项环保资金落实到位、特别是废水、废气及固废治理措施须有效实施，本工程建设所产生的环境影响可以得到有效控制。综上，从环境保护的角度，本项目建设是可行的。

第一章 总则

1.1编制依据

1.1.1国家法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014 年 4 月 24 日修订通过，2015年 1 月 1 日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29 日修订；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年 12 月 29 日修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017 年 6 月 27 日修订，2018 年1 月 1 日施行；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》， 2018年10月26日修订；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016 年 11 月 7 日修订；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012 年 2 月 29 日修订；

（8）《中华人民共和国土地管理法》，2004 年 8 月 28 日；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3  月 1 日起施行）；

（10）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007 年 8 月）；

（11）《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2011 年 1 月 8 日修订）；

（12）《中华人民共和国畜牧法》，2015 年 4 月 24 日；

（13）《中华人民共和国动物防疫法》（2008 年 1 月 1 日实施）

（14）《医疗废物管理条例》（国务院 2003 年 380 号令，2003 年 6 月 16日）；

（15）《畜禽规模养殖污染防治条例》，国务院令第 643 号，2014 年 1 月；

（16）《中华人民共和国节约能源法》， 2016 年 7 月 2 日修订。

1.1.2 国家规章、政策及规划

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018 年 4 月 28 日）；

（2）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，国务院令第682 号；

（3）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，环境保护部令第 5 号，

（4）《关于印发 <“ 十三五 ”环境影响评价改革实施方案 >的通知》，环环评[2016]95 号，2016 年 7 月 15 日；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范风险的通知》，环发[2012] 77号令；

（6）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国务院国发[2005]39号）， 2005  年 12  月 3日；

（7）《产业结构调整指导目录》（2019 本），2019 年 10 月 30 日，国家发展和改革委员会第 29 号令；

（8）《关于发布实施﹤限制用地项目录 (2012年本 )﹥和﹤禁止用地项目目录 (2012  年本 )﹥的通知》（国土资发 [2012]98号）；

（9）《畜禽规模养殖污染防治条例》，国务院令第643 号，2014 年1 月；

（10）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》，国发[2007]4号，2007年1月26日；

（11）《国土资源部农业部关于完善设施农用地管理有关问题的通知》（ 国土资发 [2010]155号）；

（12）《关于促进规模化畜禽养殖有用地政策的通知》（国土资发 [2007]220 号）；

（13）《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》（农牧发 [2010]6号）；

（14）《畜禽养殖业污染防治技术政策》，环发[2010]151 号，2010 年 12 月；

（15）《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47 号）；

（16）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（ 国办发 [2017]48号，2017年5月31号；

《农业部关于印发 <畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020）的通知》农牧发 [2017]11号，2017年7月7号；

（17）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》，环办环评[2018]31号；

（18）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环境保护部办公厅 2013 年 11 月 14 日）；

（19）《国家危险废物名录》（2016 年 8 月 1 日起实施）；《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知》，国发[2016]74 号，2016 年 12 月 20 日。

（20）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37 号；

（21）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国发[2015]17 号；

（22）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31 号。

（23）《环境影响评价公众参与办法》，生态环境部令 第 4 号，2019 年 1月 1 日起施行。

1.1.3 地方法规、政策及规划

（1）《海南省建设项目环境保护管理规定》（2005 年 11 月 3 日）；

（2）《海南省环境保护条例》（2012 年 10 月 1 日）；

（3）《海南国际旅游岛建设发展条例》，2011.2.1；

（4）《海南经济特区林地管理条例》，2009.6.1；

（5）《海南省森林保护管理条例》，2004.9.1；

（6）《海南经济特区土地管理条例》，2008.8.1；

（7）《海南经济特区土地管理条例修正案》，2009.6.1；

（8）《海南省水环境功能区划》，海南省人民政府，（2004 年 8 月）；

（9）《海南生态省建设规划纲要》，海南省人大常委会，（2005 年 5 月）；

（10）《海南省生态功能区划》，海南省人民政府，（2005 年 6 月）；

（11）《海南省实施中华人民共和国水土保持法办法》，海南省人大常委会（2002年11 月）；

（12）《海南国际旅游岛建设发展规划纲要》(2010―2020 年)，2010.06.08

（13）《海南省建设项目环境保护管理规定》，2008.2.3；

（14）海南省人民政府《关于印发海南省水污染防治行动计划实施方案的通知》，2015 年 12 月 21 日；

（15）海南省人民政府《关于印发海南省大气污染防治行动计划实施细则的通知》，2014 年 2 月 17 日。

（16）《海南省养殖业污染防治管理办法》（海南省环境科学研究院，2012 年）；

（17）《海南省畜禽养殖场（小区）备案管理办法（试行）》（2009 年）；

（18）《海南省无规定动物疫病区管理条例》（2012 年 8 月 1 日实施）；

（19）《海南省畜牧业发展规划（2016 -2020）》， 2016 年 9 月；

（20）《海南省畜禽养殖污染减排技术导则》，海南省国土环境资源厅 2014 年；

（21）《海南省规模化畜禽养殖场污染防治和废弃物资源综合利用技术指南（试行）》， 海省国土环境资源厅 2008 年 6 月；

（22）《海南省人民政府关于划定海南省生态保护红线的通告》（琼府[2016]90 号）；

（23）《海南省生态环境保护 “十三五 ”规划》（琼府办[2017]42号；

（24）《海南省畜牧业发展规划（2016 -2020》，2016  年 9月；

1.1.4评价技术导则规范

（1）《环境影响评价技术导则	总则》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则	大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则	地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则	地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则	声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则	生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（10）《畜禽场环境质量标准》（NY/388-1999）；

（11）《畜禽养殖业污染物治理工程技术规范》HJ497-2009 ；

（12）《畜禽养殖产地环境评价规范》HJ 568-2010；

（13）《中、小型集约化养鸡场环境参数及环境管理》GB/T 17824.4；

（14）《中、小型集约化养鸡场兽医防疫工作规程》GB/Tl7823；

（15）《畜禽粪便还田技术规范》GB/T 25246-2010；

（16）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建范》（试行）（农办牧[2018]2 号；

（17）《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）。

1.1.5项目依据

1、营业执照；

2、海南省企业投资项目备案证明；

3、项目不在禁养区说明；

4、多规合一复函；

5、合作协议书；

6、土地租聘合同；

7、现状监测报告；

1.2 评价内容及重点

具体评价内容包括：环境现状调查与评价，工程分析，污染治理措施的可行性与达标排放分析，废气、噪声、废水、固废对环境的影响分析与评价，选址， 污染物排放量控制分析，环境经济损益分析，环境管理与监测计划，项目建设可行性分析、项目选址及平面布置合理性分析等。

结合项目特点和周围环境情况，本次评价工作重点确定为：1、工程分析；2、运营期环境影响预测与评价；3、污染防治措施的可行性分析；4、项目建设可行性分析。

1.3  环境评价标准

1.3.1 环境质量标准

（1）水土流失评价标准

水土流失评价标准采用路线经过地区多年平均水土流失量为参照量，并按《土壤侵蚀分类分级标准》SL190-2007 进行分级，详见表。

表 1.3-1 土壤侵蚀强度分级标准

| 侵蚀强度分级 |  | 面蚀相关指标分级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分级 | 侵蚀模数 | 坡度分级 | 植被覆盖度（%） |
| 微度侵蚀 | <200，500，1000 | <5° | >75 |
| 轻度侵蚀 | 200，500，1000~2500 | 5°~8° | 60~75 |
| 中度侵蚀 | 2500~5000 | 8°~15° | 45~60 |
| 强度侵蚀 | 5000~8000 | 15°~25° | 30~45 |
| 极强度侵蚀 | 8000~15000 | 25°~35° | <30 |
| 剧烈侵蚀 | >15000 | >35° | <10 |

根据《水利部关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》和《海南省水利局 海南省国土环境资源厅关于划分水土流失重点防治区的公告》项目区属国家级水土流失重点预防区，水土流失防治标准采用一级标准。附图1.3。

表1.3-2 水土流失防治标准（南方红壤区水土流失防治指标值）

| 防治指标 | 一级标准 |  | 二级标准 |  | 三级标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 | 施工期 | 设计水平年 | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（%） | — | 98 | — | 95 | — | 90 |
| 土壤流失控制比 | — | 0.90 | — | 0.85 | — | 0.80 |
| 渣土防护率（%） | 95 | 97 | 90 | 95 | 85 | 90 |
| 表土保护率（%） | 95 | 92 | 87 | 87 | 82 | 82 |
| 林草植被恢复率（%） | — | 98 | — | 95 | — | 90 |
| 林草覆盖率（%） | — | 25 | — | 22 | — | 19 |

（2）环境空气质量标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单，项目区属于环境空 气功能区中的二类区，应执行相应的二级标准；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。标准值详见表 1.3-3 及 1.3-4。

表 1.3-3 环境空气污染物基本项目浓度限值（GB3095－2012 摘录）

| 污染物名称 | 取值时间 | 一级标准 | 二级标准 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 20 | 60 | ug/m3(标准状态) |
|  | 24 小时平均 | 50 | 150 |  |
|  | 1 小时平均 | 150 | 500 |  |
| TSP | 年平均 | 80 | 200 |  |
|  | 24 小时平均 | 120 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 40 | 70 |  |
|  | 24 小时平均 | 50 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 15 | 35 |  |
|  | 24 小时平均 | 35 | 75 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  | 24 小时平均 | 80 | 80 |  |
|  | 1 小时平均 | 200 | 200 |  |
| CO | 24 小时平均 | 4 | 4 | mg/m3(标准状态) |
|  | 1 小时平均 | 10 | 10 |  |
| O3 | 日最大 8 小时平均 | 100 | 160 | ug/m3(标准状态) |
|  | 1 小时平均 | 160 | 200 |  |

表 1.3-4	HJ/T 2.2—2018 附录 D（摘录）

| 序号 | 污染物名称 | 标准值（ug/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1h 平均 | 8h 平均 | 日平均 |
| 1 | NH3 | 200 | — | — |
| 2 | H2S | 10 | — | — |

（3）声环境质量标准

本项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准，场区外村庄等声环境敏感目标执行1类标准，具体标准值详见表 。

表 1.3-5 环境噪声限值等效声级 LAeqdB

| 类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1类 | 55 | 45 |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）地下水环境质量标准

项目区域地下水没有进行功能分区，依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标，并参照生产用水水质要求，地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，具体指标见表 。

表 1.3-6地下水质量标准	(单位：mg/L)

| 项目 | III 类标准值 |
| --- | --- |
| pH | 6.5~8.5 |
| 氨氮 | ≤0.5 |
| 硝酸盐（以 N 计） | ≤20 |
| 亚硝酸盐（以 N 计） | ≤1.00 |
| 砷 | ≤0.01 |
| 汞 | ≤0.001 |
| 铬（六价） | ≤0.05 |
| 铅 | ≤0.01 |
| 镉 | ≤0.005 |
| 溶解性固体 | ≤1000 |
| 总硬度（以 CaCO3 计） | ≤450 |
| 总大肠菌群 | ≤3.0 个/L |
| 硫酸盐 | ≤250 |
| 氯化物 | ≤250 |
| 铁 | ≤0.3 |
| 锰 | ≤0.1 |
| 铜 | ≤1.0 |
| 锌 | ≤1.0 |
| 钼 | ≤0.1 |
| 钴 | ≤0.05 |
| 挥发性酚类（以苯酚计） | ≤0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |
| 氟化物 | ≤1.0 |
| 碘化物 | ≤0.2 |
| 氰化物 | ≤0.05 |
| 硒 | ≤0.01 |

（5）地表水环境质量标准

项目周边地表水体主要为南湾河。南湾河位于本项目西侧约200m处，根据现场勘查和翻阅《海南岛水环境功能区划》，南湾河现状使用功能为饮用水源、渔业用水、农业用水；功能区类型为饮用水水源保护；规划主导功能为饮用水源；水质目标为Ⅱ类标准，现状水质类别为Ⅱ类标准，环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ 类标准；标准具体标准限值见表。

表 1.3-7地表水环境质量标准	单位：mg/L，除 pH 外

| 序号 | 分类 |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水温 (℃) |  | 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2 |  |  |  |  |
| 2 | pH 值(无量纲) |  | 6～9 |  |  |  |  |
| 3 | 溶解氧 | ≥ | 饱和率 90% (或 7.5) | 6 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 |
| 5 | 化学需氧量 | ≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 6 | 五日生化需氧量 | ≤ | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | 氨氮(NH3-N) | ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 8 | 总磷（以 P 计） | ≤ | 0.02( 湖、库 0.01) | 0.1(湖、库 0.025) | 0.2( 湖、 库 0.05) | 0.3(湖、 库 0.1) | 0.4(湖、 库 0.2) |
| 9 | 总氮(湖、库．以 N 计) | ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| 10 | 铜 | ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 11 | 锌 | ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 12 | 氟化物（以 F- 计） | ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 13 | 硒 | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | 砷 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 15 | 汞 | ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| 16 | 镉 | ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
| 17 | 铬（六价） | ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 18 | 铅 | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| 19 | 氰化物 | ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.2 |
| 20 | 挥发酚 | ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
| 21 | 石油类 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 1.0 |
| 22 | 阴离子表面活性剂 | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 23 | 硫化物 | ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 |
| 24 | 粪大肠菌群（个／L） | ≤ | 200 | 2000 | 10000 | 20000 | 40000 |

（6）土壤环境质量标准

根据白沙黎族自治县自然资源和规划局出具的《关于白沙县蛋鸡非笼养循环农业扶贫项目用地“多规合一”调整完善成果地类情况图》可知，本项目占地规划类型为园地、其他农用地、一般耕地和Ⅳ级林地，按农用地管理，按农用地管理，本次土壤环境现状评价参照执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中的“其他”农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）的标准限值，，具体标准限值详见下表。

表 1.3-8土壤环境质量标准	mg/kg，PH 无量纲

| 序号 | 污染物项目①② |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类重金属砷均按元素总量计。②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |

1.3.2污染物排放标准

（1）噪声

①施工期

本项目施工期建筑场界执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值如表。

表 1.3-9建筑施工场界环境噪声排放限值	单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

②运营期

项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的表中2 类标准，标准值见下表。

表 1.3-10工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A）

| 类别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2 类 | 60 | 50 |

（2）废气

①施工期

施工期产生的粉尘排放执行（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表 2 新污染源大气污染物排放限值。见表。

表 1.3-11	新污染源大气污染物排放限值	单位：mg/m3

| 污染物 | 生产工艺 | 最高允许排放浓度 | 无组织排放监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 施工作业、运输 | 120 | 周界外浓度最高为：1.0 |

②运营期

恶臭污染物 H2S、NH3 无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级新、扩、改建项目厂界标准值，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中标准。

表 1.3-12废气执行标准

| 污染源 | 标准名称 | 级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站/ 鸡舍/堆场 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 无组织排放浓度限值 （二级新扩改建） | NH3 | 1.5mg/m3 |
|  |  |  | H2S | 0.06mg/m3 |
|  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596-2001） |  | 臭气浓度 | 70（无量纲） |

③本项目有2个灶台，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准。

表 1.3-13餐饮业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

④粉尘：经集气系统收集后经布袋除尘器（除尘效率 95%），通过15m高排气筒排放。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1.3-14中标准限值，标准值详见表。

表1.3-14《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |

（3）废水

①施工期

本项目施工期生产废水经沉淀处理后回用于现场洒水抑尘，不外排，生活污水经临时化粪池处理后作为农肥使用。

②运营期

运营期产生的废水主要包括：员工生活产生的生活污水，鸡场运营期办公区产生的生活污水、养殖区鸡舍冲洗水。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中要求：“新建、 改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清”。本建设项目拟采用干清粪工艺，鸡场养殖废水和生活污水通过暗管进入自建污水处理站，混合废水经厌氧处理后全部回用于循环农业示范园种植灌溉，不外排。

（4）固体废物

一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及环保部 2013 年第 36 号公告修改单中相关规定；危险废弃物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定；养殖场固废排放参考《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001) 与《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中的相关规定，经过无害化处理的废渣排放满足下表要求：

表 1.3-15	集约化畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫数 | 死亡率≥95％ |
| 粪大肠菌群数 | ≤105 个/kg |

1.4 环境影响识别和评价因子筛选

1.4.1环境影响识别

根据本项目建设和运行阶段工艺流程和污染物排放特征，以及项目所处地区环境状况，采用矩阵法对该项目可能产生的环境影响活动、其受该工程影响的环境要素进行识别，结果见表 。

表 1.4-1-环境影响因素识别矩阵表

| 时段 | 环境因素 | 性质 | 程度 | 时间 | 范围 | 是否可逆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 水环境 | - | 较小 | 短期 | 局部 | 是 |
|  | 大气环境 | - | 较大 | 短期 | 局部 | 是 |
|  | 声环境 | - | 较大 | 短期 | 局部 | 是 |
|  | 固体废物 | - | 一般 | 短期 | 局部 | 是 |
|  | 生态环境 | - | 较小 | 短期 | 局部 | 否 |
|  | 社会经济 | + | 较小 | 长期 | 局部 | 是 |
| 运营期 | 水环境 | - | 较大 | 长期 | 局部 | 是 |
|  | 大气环境 | - | 较大 | 长期 | 局部 | 是 |
|  | 声环境 | - | 较小 | 长期 | 局部 | 是 |
|  | 固体废物 | - | 一般 | 长期 | 局部 | 是 |
|  | 环境风险 | - | 较小 | 长期 | 局部 | 是 |
|  | 社会经济 | + | 一般 | 长期 | 较大 | 是 |
| 注：“+”为有利影响，“-”为不利影响 |  |  |  |  |  |  |

1.4.2 环境影响评价因子

根据工程分析、项目所在区域环境要素的特征，确定评价因子见表。

表 1.4-2评价因子一览表

| 类别 | 环境要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境质量现状评价 | 大气环境 | SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5、NH3、H2S |
|  | 环境噪声 | 等效声级 Ld |
|  | 地下水环境 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、砷、 汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铜、锌、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氟化物、总大肠菌群、 细菌总数 |
|  | 地表水环境 | 水温、pH、DO、氟化物、SS、CODCr、BOD5、氨氮、 石油类、TP、六价铬、挥发酚、粪大肠菌群 |
|  | 土壤环境 | pH、Cu、Zn、As、Cd、Pb、Cr |
| 项目污染源评价 | 废气污染源 | SO2、NO2、烟尘、NH3、H2S、臭气浓度 |
|  | 废水污染源 | CODCr、氨氮、BOD5、SS、TDS |
|  | 环境噪声 | 等效声级 Ld、Ln |
|  | 固废污染源 | 鸡粪、饲料残渣、病死鸡、废外包装材料、废鸡蛋、医疗 废物、废离子交换树脂、浮油渣、生活垃圾等 |
| 环境影响预测分析与评价 | 预测、分析 | NH3、H2S、臭气浓度 |
|  | 水环境影响分析 | CODCr、氨氮、BOD5、SS、TDS |
|  | 声环境影响预测 | 等效连续 A 声级 LAeq |
|  | 固废环境影响分析 | 鸡粪、饲料残渣、病死鸡、废外包装材料、废鸡蛋、医疗 废物、生活垃圾等 |
| 总量控制 | 废水污染物 | CODCr、氨氮 |
|  | 废气污染物 | SO2、NOx |

1.5评价等级判定

1.5.1地表水环境评价等级

（1）地表水环境影响评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、收纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，具体判定方式见下表 。

表 1.5-1水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业推放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：场区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类染物的，其评价等级为一级：建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级：排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水坏境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：设置排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外坏境的，按三级B评价。 |  |  |

项目地表水评价等级为三级 B，按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，三级 B 评价的主要内容为：①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。结合项目的实际情况，本次环评重点评价项目废水不外排可行性分析。

1.5.2 大气环境影响评价等级判定

本项目运营期产生的废气源主要为蛋鸡舍恶臭、污水处理站的恶臭、饲料加工间及食堂油烟，主要污染物分别为 NH3、H2S。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率 Pi（第i 个污染物），及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 D10%， 其中 Pi 定义为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi－第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci－采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

C0i－第 i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m3；

评价工作等级按表2.4-2的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取Pi值最大者（Pmax）和其对于的D10%。

表1.5-2评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax≤10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

同一项目有多个(两个及以上)污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

①评价因子和评价标准筛选

评价因子和评价标准见表。

表1.5-3评价因子和评价等级确定表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 二类限区 | 一小时 | 500.0 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单 |
| NO2 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单 |
| NH3 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（ HJ 2.2-2018 ）附录D |
| H2S | 二类限区 | 一小时 | 10.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（ HJ 2.2-2018） 附录D |

②估算模式参数选取

本项目估算模式选取参数如表所示。

表1.5-4本项目估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 40.0 °C |
| 最低环境温度 |  | 10.0 °C |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

③主要污染源估算模型计算结果

根据AERSCREEN估算模式计算，本项目废气估算结果见表。

表1.5-5本项目废气估算结果表

| 污染源名称 |  | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 饲料加工车间 | TSP | 900.0 | 2.828 | 0.314 | / |
| 无组织 | （鸡舍/堆场） | NH3 | 200.0 | 4.771 | 2.385 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 0.477 | 4.771 | / |
|  | （育雏/堆场） | NH3 | 200.0 | 4.771 | 2.385 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 0.477 | 4.771 | / |
|  | 污水处理区 | NH3 | 200.0 | 0.808 | 0.404 | / |
|  |  | H2S | 10.0 | 0.318 | 3.179 | / |

④评价等级确定根据废气估算结果可知（见表1.5-5），本项目Pmax最大值出现为粪污治理区无组织排放的H2S，Pmax值为9.26%，Cmax为18.51ug/m3，位于 1%≤Pmax＜10%区间，因此根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)的规定，大气环境影响评价等级为二级。

1.5.3 噪声环境影响评价等级判定

项目所在区域未划定声环境功能区划， 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目厂区声环境质量按 2 类声环境功能区要求执行。本项目运营期主要噪声污染源来源于噪声设备包括鸡叫声，鸡舍内通风设备、喂料系统以及清粪系统等配套辅助设备运行噪声。建设前后噪声级的增加量（在 3dB（A） 以内）以及受影响人口变化情况均不明显，因此，按《环境影响评价技术导则声环境》（HJT2.4-2009）中评价工作分级的规定：建设项目所处的声环境功能区为 GB3096 规定的 1、2 类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声声级增高量在 3~5dB（A）以下（含 5dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，为二级评价。考虑到项目噪声源位于舍内或室内。企业采取隔声、消声减震等降噪措施，且项目周边近距离范围内主要为林地，建成后厂界噪声对周围声环境影响不大。因此，本次环评声环境影响评价在二级的基础上做相应的简化，重点评价厂界达标性分析。

1.5.4 地下水环境影响评价等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中划分依据， 地下水环境影响评价工作等级根据不同类型建设项目对地下水环境影响类型、建设项目所处区域的地下水环境敏感程度划定评价工作等级。本项目为畜禽养殖项目，地下水评价类别为Ⅲ类建设项目，项目所在区域不涉及地下水集中式饮用水源准保护区及补给径流区，地下水环境敏感程度为不敏感，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）可知本次地下水评价等级为三级。

表1.5-6地下水评价工作等级分级表

| 环境敏感程度项目类别 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

1.5.5生态环境影响评价工作等级

根据海南省生态功能区划，本项目生态功能区划为松涛水库水源保护生态功能区，生态敏感性为重要生态敏感区。按照我国建设项目《环境影响评价技术导则•生态影响》（HJ19-2011）中生态环境影响评价分级的要求，详见下表。

表1.5-7生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或 长度≥100km | 面积 2km2-20 km2 或 长度 50km-100km | 面积≤2km2 或 长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 三级 | 三级 | 三级 |

本项目所处位置为《环境影响评价技术导则•生态影响》（HJ19－2011）中的“重要生态敏感区”，本项目总占地面积 0.1580km2＜2km2，因此，本项目生态影响评价等级为三级。

1.5.6土壤环境影响评价工作等级

①行业类别分类

本项目设计规模为年存栏蛋鸡 32万羽、折合生猪10667头，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A—土壤环境影响评价项目类别，本项目类别属于“农林牧渔业年出栏生猪10万头（其它畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

②土壤环境敏感程度

本项目属于污染影响型项目。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目所在地周边土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判断依据见表。

表       1.5-8污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗 养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

据现场调查，本项目场地内存在园地和林地（现状项目场地周边有种植橡胶林）。因此，确定区内土壤环境敏感程度为“敏感”。

污染影响型评价等级划分表见表。

表 1.5-9污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

本项目占地规模为中型（15.8hm2）。综上，本项目属于Ⅲ类项目，占地规模为中型，敏感程度为敏感，则本项 目土壤环境影响评价等级为三级。

1.5.7环境风险影响评价等级判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险趋势，按照表 1 确定评价工作等级具体见表。

表1.5-10环境风险评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

P的分级确定：分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。本项目贮存场所的储罐单元为柴油罐，储存物质为柴油，最大储存量为1t，临界量为2500t，Q=1/2500=0.0004；Q＜1时项目环境风险潜势为Ⅰ。本项目环境风险潜势为Ⅰ，判定环境风险评价工作等级为简单分析。

根据本项目危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，由于Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ，则本项目环境风险评价影响评价等级为简单分析

各项目评价工作等级一览表如见表。

表 1.5-11 评价工作等级判定一览表

| 项目 | 判 据 |  | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 环境空气质量功能类别 | 执行二级标准 | 二级 |
|  | Pmax | 1%≤Pmax<10% |  |
| 地表水 | 废水排放去向 | 生产废水经污水处理设施进行处理后全部回用于循环农业示范园种植灌溉 | 三级B |
|  | 项目排污量 | Q=3917.34/t |  |
|  | 污水水质的复杂程度 | 中等 |  |
| 地下水 | 项目类型 | Ⅲ类 | 三级 |
|  | 地下水的敏感程度 | 不敏感 |  |
|  | 污水排放强度 | 小 |  |
| 声环境 | 区域声环境敏感程度 | 小于3dB(A) | 二级 |
| 生态环境 | 生态敏感性和工程占地 | 重要生态敏感区，面积≤2km 2 | 三级 |
| 土壤环境 | 占地规模 | 中型 | 三级 |
|  | 土壤敏感程度 | 敏感 |  |
| 环境风险 | 环境风险潜势 | Ⅰ | 简单分析 |

1.6 评价范围

（1）环境空气评价范围

本项目环境空气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，确定本项目环境空气评价范围为以厂址为中心区域边长5km 的矩形区域范围内。

（2）地表水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的相关规定， 地表水环境影响的范围，应能包括建设项目对周围水环境影响较显著的区域。本项目应保证废水不外排。

（3）地下水评价范围

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610—2016）表 3 查表法， 本项目地下水评价等级为三级，故地下水评价范围为以项目场址为中心，面积为6km2 的矩形区域内。

（4）声环境评价范围

项目厂界 200m 以内区域及敏感点。

（5）生态环境评价范围

项目拟建场址场界外延 200m 范围。

（6）土壤评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）预测评价范围与现状调查评价范围一致，污染影响型项目且评价等级为“三级”的评价范围为占地范围内的全部及占地范围外 0.05km 范围内，因此本项目土壤评价用地范围为0.05km 内。

（7）环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）大气环境风险评价范围：HJ169-2018中规定了一级、二级和三级评价范围，本项目为简单分析，不设大气环境风险评价范围。

地表水环境风险评价范围：参照 HJ2.3 确定，三级 B 涉及地表水环境风险的， 应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域，项目生产废水经污水处理设施进行处理后全部回用于循环农业示范园种植灌溉，地表水环境风险评价范围设置为项目用地2km矩形范围内。

地下水环境风险评价范围：参照 HJ610 确定，本项目地下水评价等级为三级， 故地下水评价范围为以项目场址为中心，面积为 6km2 的矩形区域内。根据运营期地下水环境影响预测结果，正常情况下污水处理设施防渗完好项目不会对地下水造成影响，事故情况下如果厌氧池连续泄漏 100 天，对地下水的影响范围在厌氧池外 60m；如果污水连续泄漏 1000天，则对地下水的影响范围在厌氧池外200m；如果厌氧池连续泄漏10年，对地下水的影响范围在厌氧池外 400m。按照 HJ169，环境风险评价范围应根据敏感目标分布情况、事故后果预测可能对环境产生危害的范围等综合确定。结合事故情况下地下水影响范围，确定地下水环境风险评价范围为周边 500m 范围内。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，项目环境风险评价工作等级为简单分析，环境风险评价范围应根据敏感目标分布情况、事故后果预测可能对环境产生危害的范围等综合确定，综上，确定项目环境风险评价范围综合大气环境风险评价范围，地表水环境风险评价范围，地下水环境风险评价范围考虑为鸡场用地 2km 矩形范围内。

本次环境影响评价的范围见附图 1.6。

1.7  评价时段

本项目主要针对施工期和运营期进行环境影响评价。

1.8  环境功能区划

（1）区域主体功能区划

根据《海南省主体功能区规划》，海南省陆地国土空间划分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区三类主体功能域，具体分布见附图 1.8。本项目所在区域属国家限制开发区，是以提供保障国家生态安全的重要区域，人与自然和谐相处的示范区。该区域是热带雨林、热带季雨林的原生地，我国小区域范围内生物物种十分丰富的地区之一，也是我国最大的热带植物园和最丰富的物种基因库之一，是海南主要江河源头区、重要水源涵养区，具有十分重要的生态功能。

（2）环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095 -2012 ），结合本项目所在区域的环境空气现状，本项目位于白沙黎族自治县细水乡番伦村东北侧约1092米处，属乡村地区，不是自然保护区、风景名胜区及需要特殊保护的敏感区域。项目所在区域属于环境空气功能二类区，环境空气质量执行 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单中的二级标准。

（3）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096—2008）中 7.2  条，村庄原则上执行 1 类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行 4 类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行 2 类声环境功能区要求。本项目选址于白沙黎族自治县细水乡番伦村东北侧约1092米处，位于乡村地区，因此因此综合考虑，项目所在地的声环境功能属《声环境质量标准》（GB3096—2008 ）2类声环境功能区。

（4）生态功能区划

海南省地处热带，地形地貌分异呈现环状阶梯形，由中南部山区向台地、丘陵、平原、海岸滩涂、浅海、深海，地势逐步降低，由于受中部山区的阻挡， 来白东南风和东北风带来的降水无法越过高山，导致海南岛西南部干旱，东北部洪涝，其宏观生态系统类型、主要生态过程及人类活动影响具有空间分异特点。生态功能区划过程中，首先按地貌、水热组合等自然条件划分出 4 大生态区，即海南海岸带生态区（I）；海南环岛台地、平原生态区（II）；海南中部山地生态区（III ）；南海海域和南海诸岛岛屿生态区（IV ）。本区划在明确生态区的基础上，按生态系统特征和前述区划原则进一步将上述第 I、II、III 三个生态区细划为 10 个生态亚区和 38 个生态功能区。本项目通过叠图分析， 项目所在区域为 III-1-1松涛水库水源保护生态功能区，详见图 1.8（1）。

（5）地下水功能区划

经现场调查，项目所在区域各敏感点均存在民用水井，水井供水规模较小，但主要作为各敏感点日常生活用水来源。参考《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）对地下水质量的划分情况，本项目地下水环境参照执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准。

（6）地表水环境功能区划

本项目位于白沙黎族自治县细水乡番伦村东北侧约1092米处，根据现场调查，项目西侧200m是南湾河。根据《海南岛水环境功能区划》，执行Ⅱ类水质标准，则南湾河地表水环境质量标准参照执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类标准。详见附图1.8（2）。

本项目所在区域的环境功能区划类别见表。

表 1.8-1  项目所在功能区功能属性一览表

| 编号 | 环境功能区名称 | 评价区域所属类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体功能区划 | 根据《海南省主体功能区规划》，项目位于国家限制开发区域 |
| 2 | 环境空气功能区 | 场区内执行 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）及其修改单中的二级标准。 |
| 3 | 声环境功能区 | 位于乡村地区，声环境功能属《声环境质量标准》（GB3096—2008 ）2 类声环境功能区。 |
| 4 | 地表水环境功能区 | 南湾河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准， |
| 5 | 地下水功能区划 | 经现场调查，项目所在区域主要为民用水井，参考《地下 水质量标准》（GB/T14848—2017）对地下水质量的划分情况，本项目地下水环境执行《地下水质量标准》 （GB/T14848—2017）Ⅲ类标准。 |
| 6 | 是否在“饮用水源保护区”内 | 否 |
| 7 | 是否在基本农田保护区 | 否 |
| 8 | 是否在自然保护区 | 否 |
| 9 | 是否在风景名胜保护区 | 否 |
| 10 | 是否在文物保护单位 | 否 |
| 11 | 是否在水库库区 | 否 |
| 12 | 是否在污水处理厂集水范围 | 否 |
| 13 | 是否在管道煤气管网区 | 否 |
| 14 | 是否位于两控区 | 否 |

1.9 环境保护目标

通过现场勘查，项目周边无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，主要环保目标是保护好当地的大气、声环境、地表水环境及地下水环境。

（1）生态环境：拟建项目场址涉及的生态功能区：距离拟建项目场址200m 范围。保持建设区域景观的完整性和可持续性。水土流失防治：避免工程带来新的水土流失，水保措施能够使项目区域的水土保持水平达到或超过项目实施前的水平。

（2）声环境：声环境质量不因项目建设而降低，施工期不影响附近居民的正常生活。

（3）环境空气：保护评价区目前环境空气质量水平，使项目的建设产生恶臭影响居民的生活质量降至最低。

（4）保证项目废水不外排，避免项目产生的污水污染水体。

（5）地下水环境：保护拟建工程评价范围内的地下水水质、水体功能及环境质量类别不因工程的实施而发生明显不利变化。

（6）土壤环境：保护拟建工程评价范围内的土壤功能及环境质量类别不因工程的实施而发生明显不利变化。

项目选址于白沙黎族自治县细水乡番伦村东北侧约1092米处。项目周边200m范围内没有敏感点，项目周围主要敏感保护目标见下表，所在地地理位置见及敏感目标分布图见附图 1.9（1），项目环境现状图见附图 1.9（2）。

表 1.9-1拟建项目周围敏感保护目标一览表

| 名称 |  | 经纬度 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对场界距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 环境 空气 | 什席村 | 109.553089 | 19.241508 | 村民 | 不改变其功能区等级 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二类标准 | 东北侧 | 1986 |
|  | 什寒村 | 109.541754 | 19.219444 | 村民 |  |  | 西侧 | 2275 |
|  | 番伦村 | 109.561833 | 19.215473 | 村民 |  |  | 西南侧 | 1092 |
|  | 福马二队 | 109.568517 | 19.210893 | 村民 |  |  | 南侧 | 1319 |
|  | 什冲村 | 109.566050 | 19.213690 | 村民 |  |  | 南侧 | 998 |
|  | 细水乡 | 109.565996 | 19.209840 | 村民 |  |  | 南侧 | 1413 |
|  | 红星村 | 109.565974 | 19.203832 | 村民 |  |  | 南侧 | 2080 |
| 地表水 | 南湾河 | 109.561404 | 19.224418 | 地表水 | 不改变其功能区等级 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类标准 | 西侧 | 200 |
| 地下水 | 面积为6km2 的矩形区域内 |  |  | 地下水 | 不改变其功能区等级 | 《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准 | / | / |

- 第二章 项目概况

2.1 项目基本情况

2.1.1 项目简介

项目名称：海南省白沙黎族自治县蛋鸡非笼养循环农业扶贫项目

建设单位：快乐的蛋（海南）农业发展有限

建设地点：本项目位于白沙黎族自治县细水乡番伦村东北侧约1092米处（中心地理坐标为E：109°33'58.2"，N：19°13'27.6"）

占地规模：项目占地面积为 158025.12平方米（237.04亩）。

建设性质：新建；A0321 鸡的饲养。

建设规模：蛋鸡智慧养殖小区鸡舍10栋，其中单栋容纳4万羽鸡的非笼养蛋鸡鸡舍8栋，育雏舍2栋，单栋容纳4万羽鸡，设计养殖规模为年存栏32万羽蛋鸡。

项目总投资：4654.23 万元，其中环保投资 984.8 万元。

建设日期：本项目预计2020年12月开工，2021年11月建成投产，施工期12个月。

工作制度及劳动定员：本项目总定员估算为 110人，其中管理人员 3人，技术人员 3 人，普通人员 104人，年平均工作日为365天，每天两班次生产，每班工作时 8小时。厂内设有食堂，厂内职工均在食堂用餐。

2.2 建设内容

（1）建设内容

本项目主要建设蛋鸡智慧养殖小区和循环农业示范园两大部分。总占地面积158025.12平方米（237.04亩），蛋鸡智慧养殖小区鸡舍10栋，单栋容纳4万羽鸡的非笼养蛋鸡鸡舍8栋，共32万羽蛋鸡。育雏舍2栋，单栋容纳4万羽鸡，共8万羽育雏；配套建设气调库、蛋库1栋，智慧管理中心1栋，餐饮体验中心1栋，应急管理中心1栋以及门卫室、消毒室、泵房、水净化设备房、蓄水池、消毒池、污水处理站、配电室、料塔、参观走廊、引进全自动化料线、全自动化蛋线、中央输粪系统、智慧数据管控技术等一流的配套设施，建设新品种作物种植区、功能作物种植区以及园区硬化道路等，综合展示特色农业种植循环农业模式。

（2）蛋鸡场

蛋鸡场占地面积为158025.12m2（237.04亩），总建筑面积约为 28952m2， 其中办公区1350m2（1F局部2F），访客区950m2（2F），博物馆 460m2（2F），门卫/消毒室210m2（1F），鸡舍19200m2（4栋2F），蛋库1800m2（1F局部2F），粪肥处理站432m2（1F），育雏舍2400m2（1F），饲料加工间2000m2（1F）， 散养示范区9000m2。

项目蛋鸡场主要建设内容包括场区养殖生产区及办公管理区各建筑主体工程建设，配套场区公用工程及通道等。场区组成之间分隔建设或设置绿化隔离带，建设成规范、先进的标准化生态养殖场。项目蛋鸡场主要技术经济指标详见表 。

表 2.1-1	项目基本情况一览表

| 项目 | 区域类别 | 工程名称 | 工程规模和内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养 鸡 场 | 主 体工程 | 养殖生产区 | 建筑面积 21600m2，主要包括育雏舍 2 栋，育雏舍均为单层建筑，建筑面积 1200m2 ×2，规格为88×12.4×3.5，蛋鸡舍均为2层建筑，建筑面积 4800m2 ×4，规格为100×24×7.5，其环境控制系统中涵盖通风系统、湿帘降温系统、喷雾降温系统。可有效实现夏季降温，控制每栋鸡舍温度范围于20℃~32℃。 |
|  | 辅 助工程 | 访客区 | 建筑面积 950m2，2F层建筑，主要为接待来访客人的地方，是企业对外形象展示的主要窗口。 |
|  |  | 办公室 | 建筑面积 1350m2，主要为单层建筑，局部有两层建筑，主要为办公区、会议区、值班室。 |
|  |  | 博物馆 | 建筑面积 460m2，共2层建筑。主要为展示企业文化之处。 |
|  |  | 门卫/消毒室 | 建筑面积 210m2，单层建筑。主要为收发报纸、信件、接受并发放快递等物品及消毒制品存放处 |
|  |  | 蛋库 | 建筑面积 1800m2，单层建筑，主要为鸡蛋存放区域。 |
|  |  | 固粪处理区 | 建筑面积 350m2，单层建筑，主要为固体废物、危险废物暂存处和粪便暂存区，粪便日产日清。 |
|  |  | 污水处理站 | 建筑面积232m2，地埋式建筑，主要为污水处理区。 |
|  |  | 饲料加工间 | 建筑面积 2000m2，单层建筑，主要为提供鸡场饲料喂养加工处。 |
|  | 运 输工程 | 场外运输依托村级公路。进入场区车辆须通过养殖区东北侧设置的消毒棚进行消毒；出场鸡由东南侧出口直接出厂。 |  |
|  | 公 用工程 | 供水 | 饮用水为购买桶装水，场区内设地下水井备用 |
|  |  | 供电 | 有备用发电机1台500kW，其余由养殖点所在生产队电网供给。年用电量为120 kW˙h/a。 |
|  |  | 空调系统 | 项目办公区采用分体式空调。 |
|  |  | 绿化 | 场区四周、内部及道路两侧设置循环农业示范园种植区、景观带等。 |
|  | 环 保工程 | 废水处理 | 化粪池；雨污水管网；污水处理设施、沼液存储池。场区雨、污分流，项目区雨水经雨水管收集后排入周边沟渠。 养殖废水及生活污水通过暗管及场区污水收集输送系统进入 污水处理设施进行处理，混合废水经污水管线统一收集后全部送入1座15m3污水处理站进行处理，经UASB(升流式厌氧污泥床)工艺厌氧发酵后，直接用管道输送用于循环农业示范园农作物灌溉，不外排。 |
|  |  | 废气治理 | 运营期：鸡舍采用水帘及负压通风等措施；喷洒除臭剂等措施； 贮粪池，污水处理各构筑物采用密闭及喷洒除臭剂等措施； |
|  |  | 噪声治理 | 选用低噪声设备；高噪声设备采用防震垫、隔声罩、消声器和房间隔声等防噪降噪措施；加强设备的日常维护管理；场区 绿化。 |
|  |  | 固废治理 | 鸡粪、沼渣经固液分离机脱水后与无害化降解残余物一同收集至堆粪车间外运处理；病死鸡委托有资质单位进行无害化处理；医疗废物集中收集后交由有资质的单位回收处理；生活垃圾设置固定的堆放点，定期交环卫部门运走统一处理。 |
|  |  | 地下水防治 | 地下水分区防渗及环境监测。 |
|  |  | 风险防范 | 设置废水事故池一座容积 650m3。 |

（3）主要建筑结构说明

育雏舍是饲养育雏到育成阶段的专用鸡舍。项目育雏舍采用门式钢架钢结构，1.2m 以下为 240mm 厚多孔砖，1.2m 以上为 100 厚夹心板，地面为防水水泥砂浆地面。育雏舍内配置饮水系统、喂料系统、环境控制系统、除粪系统等设施。同时每栋育雏舍内配置 4 列 6 层饲养鸡笼。鸡笼满足无毒、耐腐蚀、耐高温、耐压材料、耐冲击及防逃逸等要求。建筑物结构可满足抗台风要求。

蛋鸡舍共 8 栋，2 层结构，采用门式钢架钢结构，梁底高 6.7m，顶高 9.5m，1.2m 以下为 240 厚多孔砖，1.2m 以上为 100mm 厚夹心板，地面为防水水泥砂浆地面。舍内采用 8 层重叠 H 型鸡笼，“4+4”格局布置，鸡舍南山墙和部分侧墙设有湿帘，北山墙和部分侧墙设有风机。鸡舍内配置饮水系统、喂料系统、集蛋系统、清粪系统、环控系统、鸡蛋横向环控系统、鸡粪横向传送系统等设施。同时每栋鸡舍内配置 8 层 4 列饲养鸡笼。鸡笼满足无毒、耐腐蚀、耐高温、耐压材料、耐冲击及防逃逸等要求。建筑物结构可满足抗台风要求。

更衣消毒室、洗消中心均为单层，砖混结构。门窗均为塑钢门窗。地面铺防滑地面砖，内墙刷白色乳胶漆，外墙刷仿石造型涂料。食堂、门卫。单层，砖混结构。门窗均为塑钢门窗。地面铺防滑地面砖，内墙刷白色乳胶漆，外墙刷仿石造型涂料。办公管理及宿舍。单层，框架结构。

2.2产品方案及规模

- 品种选择

- 本项目选择褐商品蛋鸡，蛋鸡品种为海蓝灰、罗曼粉蛋鸡鸡苗。其商品蛋鸡生产性能见表。

表 2.2-1商品蛋鸡生产性能指标表

| 生长期 | 名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 育雏期 （0～16 周龄） | 成活率 | % | 98 |
|  | 饲料消耗 | kg | 5.45 |
|  | 17 周龄体重 | kg | 1.3 |
| 产蛋期 （17～71 周龄） | 达到产蛋 50%的日龄 | d | 140～150 |
|  | 高峰产蛋率 | % | 96 |
|  | 产蛋数/存栏鸡 | 枚 | 324 |
|  | 产蛋数/入舍鸡 | 枚 | 310 |
|  | 全期平均蛋重 | g | 62.5 |
|  | 总蛋重/入舍鸡 | kg | 19.4 |
|  | 饲养期成活率 | % | 94 |
|  | 平均日饲料消耗量 | g/羽 | 110 |
|  | 产蛋末期体重 | kg | 1.9 |

（1）产品方案及养殖规模

根据《畜禽养殖业产污系数与排污系数手册》表 2 中相关数据可知，育雏、育成鸡粪产污系数为 0.07kg/只.d，蛋鸡鸡粪产污系数为 0.15kg/只.d。不同龄期鸡粪便产生量折算系数为 2 只雏鸡或育成鸡相当于 1 只蛋鸡，本项目育雏舍分批次购进雏鸡，一年中每四个月购入一批次雏鸡，每批次雏鸡容纳量预计为 27万羽，育成鸡的数量和雏鸡数量一样，育成后的蛋鸡转运至蛋鸡场继续饲养。

项目建成后，育雏舍常年存栏鸡 8 万羽，育雏舍育雏后的蛋鸡转运至蛋鸡场饲养，不对外出售。蛋鸡场常年存栏蛋鸡 32万羽，生产品牌鸡蛋为2280吨。项目养殖规模见下表。

表 2.2-2 项目生产规模一览表

| 序号 | 项目 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 育雏 鸡场 | 年存栏量 | 8万羽 |  |
| 2 | 蛋鸡场 | 年存栏量 | 32 万羽 |  |
| 3 |  | 年淘汰老母鸡 | 26.4 万羽 |  |
| 4 |  | 年生产鸡蛋 | 2280 吨 |  |

2.3 生产及管理工艺

2.3.1生产工艺

项目使用外购成品饲料喂养，不进行饲料的加工生产，饲养工艺程如下：

（1）全进全出：采用全场（单元）“全进全出”制，每批鸡出栏后对鸡舍彻底清洗消毒后再进下一批鸡。

（2）阶段划分：两阶段饲养，即育雏育成阶段和产蛋阶段。0~16 周龄为育雏育成阶段，在育雏鸡场饲养，17 周龄转群；18~71 周龄为产蛋阶段。

（3）舍内环境控制： 采用密闭式鸡舍， 电脑控制环境。育雏期温度33℃~34℃，逐日递减，育成期温度控制在 20℃~30℃（最佳 22℃~24℃），湿度控制在 40%~60%。产蛋阶段最佳温度为 15℃~20℃，相对湿度为 60%~70%。

2.2.2管理工艺

（1）饲养方式：全部采用立体分层笼养。育雏舍鸡笼按 4 列 6 层布置， 走道宽度 107cm，小笼尺寸 79cm×58cm，每小笼养鸡 16 只；蛋鸡舍鸡笼按 4 列8 层布置，走道宽度 121cm，小笼尺寸 60cm×63.5cm，每小笼养鸡 9 只。

（2）供料：机械喂料，自由采食。育雏鸡场的饲料由用散装饲料运输车配送至鸡舍一端的料塔内再输送进入鸡舍，蛋鸡场的饲料用散装饲料运输车配送至鸡舍一端的料塔内再输送进入鸡舍，育雏舍和蛋鸡舍料塔最大容积均为 6d 的饲料用量。

（3）供水：采用乳头供水系统，干净卫生。乳头能做 360°转动，便于鸡喝水。在供水系统前端，配套自动加药器，便于加药防病。乳头饮水线配有带压力显示反冲洗式过滤器，并配备冲洗装置。

（4）清粪：采用输送带自动清粪。蛋鸡舍内舍内包括水平清粪系统和清粪带升降机等。由每层笼下部的水平传粪带将鸡粪输送至鸡舍端部，用车托运外售处理。

（5）光照：电脑控制人工光照。

（6）通风：机械通风，湿帘降温。

（7）供暖：结合当地温度，项目鸡舍不要供热。

（8）集蛋：自动收集鸡蛋，通过蛋鸡舍内输送带输送入中央集蛋线，最后将鸡蛋运至鸡蛋分拣包装房。

2.4 场区总平面布置

（1）育雏鸡舍

育雏鸡场现状基本为矩形，东西长 88m，南北宽 12.4m，占地约 2400m2。鸡舍朝向采用东西走向或南偏东（或西）15 度左右，利于提高冬季舍温和避免夏季太阳辐射，利于改善鸡舍通风。

饲养区：根据当地夏季盛行东到东北风的特点，饲养区共2栋鸡舍为单层建筑，鸡舍前后间距为 3m。进入饲养区的入口设生产人员淋浴消毒室，生产人员需在淋浴消毒室经更衣、淋浴、消毒后方可进出饲养区。

育雏鸡舍设 2 个出入口位于场鸡舍西侧，供管理人员进出，散装饲料运输车不进入养殖区，由设在养殖区外的中央料塔统一供料。鸡粪暂存间位于鸡舍东侧。风干后的鸡粪运直接装车，运至外售处理。

（2）蛋鸡舍

蛋鸡舍现状基本为矩形，东西长 100m，南北宽 24m，占地约19200m2。鸡舍朝向采用南北走向北偏西 15 度左右，利于提高冬季舍温和避免夏季太阳辐射， 利于改善鸡舍通风。

蛋鸡饲养区。按照总体规划，饲养区共 4栋鸡舍为两层建筑，鸡舍前后间距为 3m。为便于防疫，进入饲养区的入口设生产人员淋浴消毒室，生产人员需在淋浴消毒室经更衣、淋浴、消毒后方可进出饲养区。

蛋库及分拣车间。位于场区的东侧，主要为鸡蛋分拣包装房及鸡蛋暂存仓库，四周为环形道路。

根据功能分区、交通组织以及卫生防疫等要求，蛋鸡舍设 4 个出入口，供蛋品外运和管理人员进出。粪污处理区设一出入口， 主要为鸡粪、转群鸡拉运出入口。散装饲料运输车不进入养殖区，由设在养殖区外的中央料塔统一供料。鸡粪暂存间位于鸡舍东侧。风干后的鸡粪运直接装车，运至外售处理。

本项目占地158025.12m2（237.04亩），场区主要分为养殖区、办公生活区、循环农业示范园种植区和治污区（污水处理站、固粪处理区）。本项目养殖区主要为蛋鸡舍（4栋），育雏鸡舍（2栋）。分布在场区中部和东南部；办公生活区位于场区东北部，主要包括办公区、访客区等；循环农业示范园种植区布满场区的边界，治污区位于场区南部，固废处理区、粪肥处理区和污水处理站等。污水处理设施位于办公生活区的侧风向，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中的要求。详见附图2.4。

2.5 主要设备

本项目中的关键设备包括全自动养鸡设备、鸡蛋分级包装设备，目前国内设备不能满足项目建设要求，为了保证产品质量和项目的先进性，项目拟从荷兰引进鸡蛋分级包装系统，从美国或意大利和德国引进自动化养鸡设备，鸡舍成套设备包括鸡笼鸡架、喂料、饮水、集蛋、通风降温及清粪系统，育雏鸡笼养设备为6 层，蛋鸡笼养设备为 8 层，自动化程度高，对鸡舍内环境控制要求高，目前此类产品国内生产水平与国际先进水平差距甚大，因此选择国外进口设备。

项目主要设备见表。

表 2.5-1项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 蛋鸡场成鸡养殖设备 |  |  |  |  |  |
| A | 蛋鸡笼 | SALMET S700，8 层 4 列 | 组 | 334368 | SALME T | 18576*18 栋 |
| B | 饮水系统 |  | 套 | 18 |  |  |
|  | B.1 加药器、过滤器和混合水箱 |  | 套 |  |  |  |
|  | 多寿加药器 | D25 | 个 |  |  |  |
|  | 加药混合水箱 | 60L | 个 |  |  |  |
|  | B.2. 水线冲洗系统 | 自动冲洗系统 | 套 |  |  |  |
|  | B.3. 乳头 | 不锈钢 | 个 |  |  |  |
| C | 喂料系统 |  | 套 | 18 |  |  |
|  | C.1. 链式喂料系统 | L2-0219 | 套 |  |  |  |
|  | C.2. 料塔 | 28.1t | 个 |  |  |  |
|  | C.3. 输料绞龙 | 4,500kg/h | 个 |  |  |  |
|  | C.4. 料塔饲料称重系统 | 35kg/次 | 套 |  |  |  |
| D | 集蛋系统 |  | 套 | 18 |  |  |
|  | D.1. 循环阶梯式集蛋系统 | 12,000 枚/h/列 | 套 |  |  |  |
|  | 纵向蛋带&固定支架 |  | 个 |  |  |  |
|  | 鸡笼控制器 |  | 个 |  |  |  |
|  | D.2. 鸡蛋计数器 |  |  |  |  |  |
|  | 鸡蛋计数器 + 整套安装支架 | 24V 直流电，1.2A | 个 |  |  |  |
|  | D.3. 挡蛋线 |  | 条/组 |  |  |  |
|  | D.4. 电击线 |  | 条/组 |  |  |  |
|  | D.3. 鸡蛋横向传送带 |  | 条/组 |  |  |  |
|  | 鸡蛋横向传送带 | 宽 500mm | 条/组 |  |  |  |
| E | 清粪系统 | 3.2m/分钟 | 套 | 18 |  |  |
|  | E.1. 舍内笼底清粪系 |  | 套 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 来源 | 备注 |
|  | 统 |  |  |  |  |  |
|  | E.3. 横向清粪系统 | 60m/分钟 | 套 |  |  |  |
|  | 粪便横向传送带 | 宽 650 mm | 条/组 |  |  |  |
|  | 粪便斜向传送带 | 宽 650 mm | 条/组 |  |  |  |
|  | 斜向粪带的金属盖板 | 宽 650 mm | 条/组 |  |  |  |
| F | 环控系统 |  | 套 | 18 |  |  |
|  | F.1. 通风系统 |  | 套 |  |  |  |
|  | F.1.1. 山墙风机 | 38,500 m³/h | 台 |  |  |  |
|  | F.1.2. 天花板进风小窗 | IT-160-P-3D | 个 |  |  |  |
|  | F.1.3. 纵向通风口 | TI-H3-W1/12-SC | 个 |  |  |  |
|  | F.2. 湿帘降温系统 | 2,003,400m³/h | 套 |  |  |  |
|  | 湿帘 | 18m*2m | 台 |  |  |  |
|  | F.3. 控制系统 |  | 套 |  |  |  |
|  | 笼内鸡称 |  | 台 |  |  |  |
|  | 料线电机 | 0.55kw/台 | 台 |  |  |  |
|  | 水表 | LT-Q1.5 | 个 |  |  |  |
|  | 调灯器 | EPU-12-MS | 个 |  |  |  |
| G | 鸡蛋横向传送系统 |  |  | 1 |  | 18 栋蛋鸡舍共用 |
|  | 鸡蛋横向传送带 | 宽 750mm | 条/组 |  |  |  |
|  | 紧凑型不锈钢清洁盆 | 160L，型号 750 | 条/组 |  |  | 230/400V50H z |
| H | 鸡粪横向传送系统 |  | 套 | 1 |  | 18 栋蛋鸡舍共用 |
|  | 鸡粪横向传送带 | 宽 650mm | 条/组 |  |  |  |
|  | 斜向粪带 | 宽 650mm | 条/组 |  |  |  |
|  | 横向传送带金属盖板 |  | 条/组 |  |  |  |
| 二 | 育雏鸡场育雏设备 |  |  |  |  |  |
| A | 育雏鸡笼 | SALMET S1000，6 层 4 列 | 组 | 40800 | SALME T | 4080*12 栋 |
| B | 饮水系统 |  | 套 | 10 |  |  |
|  | B.1.加药器&过滤器&加药混合水箱 |  | 套 |  |  |  |
|  | 多寿加药器 | D25 | 个 |  |  |  |
|  | 加药混合水箱 | 60L | 个 |  |  |  |
|  | 水表功率 | 1.5m³/h | 套 |  |  |  |
|  | 水线报警器 | 8 个输入端口 | 个 |  |  |  |
|  | B.2. 水线冲洗系统 | 自动冲洗系统 | 套 |  |  |  |
|  | B.3. 乳头 | 不锈钢 | 个 |  |  |  |
| C | 喂料系统 |  | 套 | 10 |  |  |
|  | C.1. 链式喂料系统 |  | 套 |  |  |  |
|  | C.2. 料塔 | 32.4t，3.15m*9.04m | 个 |  |  |  |
|  | C.3. 输料绞龙 | 3,000kg/h | 个 |  |  |  |
|  | C.4. 饲料称重系统 |  | 套 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 来源 | 备注 |
|  | 机械式批次料称 | 35kg/次 | 台 |  |  |  |
|  | 料称控制台 |  | 台 |  |  |  |
| D | 清粪系统 |  | 套 | 10 |  |  |
|  | D.1. 笼底清粪系统 | 4m/分钟 | 套 |  |  |  |
|  | D.2. 横向清粪系统 | 60m/分钟 | 套 |  |  |  |
|  | 粪便横向传送带 |  | 条/组 |  |  |  |
|  | 粪便斜向传送带 |  | 条/组 |  |  |  |
|  | 斜向粪带的金属盖板 |  | 条/组 |  |  |  |
| E | E 环境控制系统 |  | 套 | 10 |  |  |
|  | E.1. 加热系统 |  | 套 |  |  |  |
|  | 天然气暖风机 |  | 台 |  |  |  |
|  | 再循环装置 |  | 台 |  |  |  |
|  | 独立的机械式恒温器 |  | 台 |  |  |  |
|  | E.2. 通风系统 |  | 套 |  |  |  |
|  | 定速风机 | 20,000m³/h | 台 |  |  |  |
|  | 可开关风机 | 19,100m³/h | 台 |  |  |  |
|  | 端墙风机 | 30,000m³/h | 台 |  |  |  |
|  | 天花板进风小窗 | IT-160-P-3D | 个 |  |  |  |
|  | E.3. 湿帘系统 |  | 套 |  |  |  |
|  | 湿帘 | 15m*2m | 台 |  |  |  |
|  | 水泵 | 230V/3.2A/50Hz | 台 |  |  |  |
|  | E.4. 喷雾降温系统 |  | 套 | 30 |  | 3*10 栋 |
|  | E.5. 控制和自动化 |  | 套 |  |  |  |
|  | LED 灯 | 60W | 个 | 2590 |  | 259*10 栋 |
|  | 调光器 | EPU-12-MS | 个 | 30 |  | 3*10 栋 |
|  | 笼内鸡称 |  | 台 |  |  |  |
|  | 料线电机 | 1.1KW/h | 台 |  |  |  |
|  | 水表 | LT-Q1.5，1500 升/h | 个 |  |  |  |
| F | 主鸡粪横向传送系统 |  | 套 | 1 |  | 10 栋舍共用 |
|  | 鸡粪横向传送带 | 宽 650mm | 条/组 |  |  |  |
|  | 斜向粪带 | 宽 650mm | 条/组 |  |  |  |
|  | 横向传送带金属盖板 | 宽 650mm | 条/组 |  |  |  |
| 三 | 蛋品分级包装设备 |  |  |  |  |  |
|  | 上蛋传送带 |  | 条/组 | 3 |  |  |
|  | 蛋品分级包装机 | 18000 枚/h | 台 | 2 | OMINA 500 |  |
|  | 蛋品分级包装道 |  | 条/组 | 12 |  |  |
|  | CP12 自动装箱 | 5000 枚/h | 台 | 2 |  |  |
|  | 自动封箱机 | 14 箱/分钟 | 台 | 6 |  |  |
|  | 通风系统 | 空调通风 | 套 | 1 |  |  |

2.6 原辅料及能源供应

项目饲料为外购，生产过程中主要原辅材料及能源具体组成成分、消耗情况见表 。

表 2.6-1饲料消耗一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量/年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | 12000 | t | 含豆粕、玉米、麦麸、鱼粉、维生素、氨基酸、 矿物质、食盐等 |
| 2 | 消毒剂 | 10 | t | 苯扎溴铵溶液用于鸡消毒，戊二醛盔甲溴铵溶 液用于鸡舍、公共场所、设备器械消毒，氢氧化 钠用于地面、厂区进出口处消毒 |
| 3 | 涂膜剂 | 50 | t | 液体石蜡、凡士林等 |
| 4 | 除臭剂 | 20 | t | 用过氧化氢和 Bio—G 除臭剂 |
| 5 | 兽药 | 10 | t | / |
| 6 | 蛋箱 | 200 | 万个 | / |
| 7 | 新鲜水 | 47864 | t/a | 采用自备机井为水源 |
| 8 | 电 | 120 | 万Kw·h | 当地电网供给 |

兽药使用要求：本项目坚持预防为主、综合防治的原则，通过免疫接种结合其他措施控制传染病的发生，严格按照国家有关规定合理使用兽药，严禁使用未经兽医行政部门批准的产品；疫苗的运输、贮存、使用应在规定的条件下进行； 饲料药物添加剂的使用严格按照 2001 年农业部公告第 168 号《饲料药物添加剂使用规范》及《（饲料药物添加剂使用规范）公告的补充说明》（农业部公告第220 号），严禁使用其中禁止的动物促生长剂。

2.7公用工程

2.7.1给水

目前项目用水采自地下水。

2.7.2 排水

育雏鸡场和蛋鸡场场区分别设置各自的污水排水系统，管道均采用生活、生产合流制排水系统。育雏鸡场的生产、生活污水经管道收集后汇集到污水处理系统中，蛋鸡场的生产、生活污水经管道收集后汇集到污水收集池中，通过潜污泵提升至污水处理设施集中处理，处理后到附近的循环农业示范园种植区进行灌溉。

（1）育雏鸡场排水管网设置

育雏鸡场设两条排水主管道，一条为鸡舍污水排水主管，沿鸡舍外围道路由南向北，由东向西将鸡舍污水收集后进入污水处理系统，管径为 De200，排水管道采用聚乙烯双壁波纹管，排水管道平均坡度为 0.004，坡向污水处理同。另一条为生活污水排水管，先由南向北收集管理区和辅助生产区的生活污水，再向西排至污水处理系统。生活污水排水管道采用聚乙烯双壁波纹管，管径 d200。污水管道采用埋地敷设，最小埋地深度 0.8m。

鸡舍排水管道设污水检查井，生活污水排水系统设有隔油池、化粪池和污水检查井。污水管道引出点、管道交汇处、转弯处及管道上每隔 40m 内设一个污水检查井，用于管道清淤和疏通。污水检查井根据排水管径选择不同规格的检查井。污水检查井采用圆形砖砌，隔油池及化粪池采用钢筋混凝土池。

（2）蛋鸡场排水管网设置

蛋鸡场设两条排水主管道，一条为蛋鸡舍污水排水主管，由东向西鸡舍污水收集后进入污水处理系统。管径为 d300，排水管道采用聚乙烯双壁波纹管，排水管道平均坡度为 0.004，坡向污水处理系统。一条为生活污水排水管，将蛋品包装区的生产生活污水收集，再由南向北排至污水处理系统。生活污水排水管道采用聚乙烯双壁波纹管，管径 d200。排水管道平均坡度为 0.004。

各排水管道设污水检查井，生活污水排水系统设有隔油池、化粪池和污水检查井。污水管道引出点、管道交汇处、转弯处及管道上每隔 40m 内设一个污水检查井，用于管道清淤和疏通。污水检查井根据排水管径选择不同规格的检查井。污水检查井采用圆形砖砌，污水处理系统、隔油池及化粪池采用钢筋混凝土池。

2.7.3 供电

当地供电局提供 1 路电源、电源电压等级为 10kV，10kV 电源线从本项目南边引来，供电容量约为 3030kVA。10kV 高压线路首先引至本项目的蛋鸡场的开闭站（兼作变配电室），其设在蛋鸡场中的蛋品包装区旁边，然后由开闭站采用电缆直埋以放射或开环方式引到各分配电室。设置双电源、双系统以备台风等自然灾害突发时采取应急措施。

2.7.4 通风

项目设置通风降温系统，采取安装抽风风机的方式对鸡舍进行机械通风换气，通风方式为纵向通风，通风换气可以加强舍内空气流动，改善鸡舍内空气环境。夏季入舍空气通过水帘系统降温后进入鸡舍，在抽风风机的作用下由另一侧墙排风口处排出，通风的同时起到调节温度、湿度的作用。

2.7.5 仓储运输

项目运营后，运输均使用汽车车辆运输。

育雏鸡场养殖区内交通流线分析：根据工艺流程和鸡场防疫的要求，以尽量减少交叉干扰为原则，分别设置人员行走和运送饲料的净道和运输粪污及死淘鸡的污道，净道与污道严格分开，各行其道。

道路建设标准。按功能修建主干道和次干道，主干道行车路面 6~7m 宽，次干行车道路宽 3.5m~4m。净道采用混凝土硬化路面，污道采用碎石路面。共建设主干道路 1000m，次干道路 1500m。

蛋鸡场：

蛋鸡饲养区。根据工艺流程和鸡场防疫的要求，以尽量减少交叉干扰为原则， 分别设置人员行走和运送饲料的净道和运输粪污及死淘鸡的污道，净道与污道严格分开，各行其道。

蛋品包装区位于蛋库内。根据不同的包装生产工艺流程要求，区内均布置环形车道，构建成利于消防、运输的环形路网，以满足生产流线的要求。

道路建设标准。按功能修建主干道和次干道，主干道行车路面 6~7m 宽，次干道行车路宽 3.5~4m，均采用混凝土硬化路面。共建设主干道路 1500m，次干道路 3000m。

场外运输依托乡道、县道、省道、国道，场内运输依靠场内路网。运入的物资主要是饲料、包装材料等，运出的物资主要是分级鸡蛋、蛋制品、淘汰鸡等。

2.7.6 绿化

本项目遵循因地制宜、自然美观的设计理念，重点对环境绿化进行设计。整个场区四周布置循环农业示范园种植区域，使得每栋建筑都巧妙的坐落于绿化之中，建筑围合绿化，绿化环绕建筑，营造良好环境景观，使场区充满自然生态的气息，实现人与自然的完美结合。

2.7.7 环保工程

（1）废水处理系统

项目育雏鸡场和蛋鸡场分别新建废水处理系统一套。污水处理系统包括沉淀池、厌氧池、沼液暂存池，根据地形地势条件，污水处理系统均布远离厂区办公区和生活区。冲栏废水经鸡舍设置的沟渠流入污水处理系统中处理后回用于循环农业示范园种植。全部废水综合利用不外排，厂区不得设置废水排放口。

（2）鸡粪清理系统

项目采用干清粪工艺，每排鸡舍下设有传送带，每排鸡的粪便全部落在传送带上。鸡粪日产日清，传送带每天运行一次。传送带运行时鸡粪由刮粪板自动刮入运粪车辆外售。

（3）消毒系统

①车辆消毒

在大门入口处需设消毒池，对进来车辆进行消毒。车轮通过在消毒池内驶过消毒，消毒对象主要是车辆的轮胎；车身及底盘采用喷雾消毒装置。消毒所用的消毒药品：消特灵。

②人员消毒

本项目设有男女更衣消毒间，对进场人员进行消毒，以防鸡感染外来疾病， 主要使用过氧乙酸等进行消毒。

③鸡舍消毒

蛋鸡在转群和出栏时，鸡舍需采取喷雾消毒，主要由消毒威（粉状）及威碘混合液。

第三章 工程分析

3.1 蛋鸡养殖工艺流程

3.1.1 施工期主要工艺流程

本项目施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活污水以及固体废物，总体而言，施工期污染源是短期存在的。简单施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图：

噪声、固体废物

基础工程

主体工程

安装工程

工程验收

噪声、扬尘、建筑垃圾

施工废水、生活污水、生活垃圾

- 图 3.1-1	项目施工期主要污染环节示意图

施工期工艺流程简述：

1、基础工程：对场地进行平整，地面硬化，铺设管道、排水沟等工程。

2、主体工程：建设鸡舍、员工宿舍、办公楼等、消毒池等建筑与设施。其中鸡舍采用金属热镀锌钢结构构，屋面采用波纹夹心瓦，侧面采用砖墙。

3、安装工程：安装建筑物内部的水电系统，购置安装标准化、机械化、自动化的蛋鸡饲养管理设备、自动清粪设备等。

3.1.2运营期主要工艺流程

养殖工艺流程及产污环节见图 3-2。

玉

米

饲料加工厂

豆

粕

预

混

料

石

粉

适龄蛋鸡

饲料

蛋鸡

饮用水

废水处理

外运处理

鸡舍后面堆粪

当肉鸡外售

外运处理

风机

恶臭、噪声

淘汰鸡

综合利用

鸡粪

噪声、粉尘

病死鸡

图 3.1-2  蛋鸡养殖工艺流程及产污环节分析图

3.1.3养殖工艺及产蛋工艺说明

蛋鸡养殖就是将蛋鸡集约化圈养，蛋鸡饲养环节主要为育雏—育成—产蛋— 淘汰。

（1）生产工艺特点

1、坚持全进全出饲养制度，全进全出是指同一鸡舍同一批鸡，采用统一饲料、免疫程序、管理措施和同时出场，出场后对整体环境进行彻底打扫、清洗、消毒。采用立体式笼养方式，设置自动喂料系统、自动集蛋系统、自动清粪系统等。

2、选购优质雏鸡。

（1）商品代雏鸡应来自通过有关部门验收核发《种畜禽生产经营许可证》的父母代种鸡场或专业孵化厂。

（2）雏鸡不能携带鸡白痢、禽白血病和霉形体等传染性疾病。

（3）不得从疫区购买鸡雏要严把进雏质量关。

（4）选择活泼、大小整齐的健康鸡雏。

3、鸡舍内环境控制。鸡舍内的温度、湿度、光照和通风量应通过供暖、通风、照明等条件进行控制以满足鸡不同生理阶段的需求，以减少鸡群发病的机会。

4、饲养管理

（1）入场消毒：鸡场进出车辆经过消毒池，所有进场人员要脚踏消毒池， 消毒池内消毒液定期补充，外来人员不应随意进出生产区，特定情况下，参观人员在沐浴和消毒后穿戴保护服才可进入。

（2）饮水管理：鸡的饮水要符合国家标准，感官性状不得有异臭、异味、不含肉眼可见物；pH 值 6.4-8.0；细菌学检查标准：大肠杆菌不超过 1 个/100 毫升，饮水使用前和使用过程中要进行水质分析和检测。经常消毒饮水设备，消毒方式主要通过喷雾消毒方式进行。

（3）饲料管理：鸡舍外设有料塔，定时把饲料输送至料塔内，输料装置按设定的时间把料塔中的饲料送到每列笼架的喂料行车料斗中。使用符合无公害标准的配合饲料，参考使用饲料品种手册提供的营养标准。不应在饲料中额外添加增色剂。在感官上都应具有一定的新鲜度，无发霉、变质、结块及异味现象。添加剂产品应取得产品生产许可证、产品批准文号；产蛋期及开产前 5 周鸡饲料中不应使用药物饲料添加剂；制药工业副产品不应用作饲料原料，各种饲料使用时遵照标签规定的用法用量。

（4）标准用药：蛋鸡在雏鸡、育成鸡前期为预防和治疗疾病的药物要符合国家规定的 NY5040 标准，及无公害食品蛋鸡饲养允许使用的兽药。育成鸡后期停止用药。产蛋阶段正常情况下，禁止使用任何药物，包括中草药和抗菌素。

（5）清粪系统：多层层叠式蛋鸡饲养设备的清粪系统，结构独特。在每层鸡笼的下面都设置一条纵向清粪带，这样每层鸡群的鸡粪就零散地落在清粪带上，在纵向流动空气的作用下，鸡粪中的水分被带出舍外使鸡粪含水量降低。在鸡舍内电动机的作用下结合车间内设置的横竖传送带，将鸡粪清除鸡舍，项目鸡粪日产日清。通过项目平面布置图可以看出本项目共有两处清粪口，鸡粪清出厂区后利用密闭式运输车输送到外面进行外售处理。

（6）保温与防暑：降温防暑采用水帘系统，外界热空气通过水帘后，由于水分蒸发，吸收空气中的热量，达到降低空气温度的目的，鸡舍的温度控制在24~35℃。满足不同阶段的温度要求。

（7）通风换气：在封闭饲养的情况下，通风换气可以加强舍内空气流动， 改善鸡舍内空气环境，本项目采取安装抽风风机的方式对鸡舍进行机械通风换气。

（8）湿度控制：湿度过高和过低对商品鸡的生长和发育都会产生不良影响，本项目通过改变鸡舍通风量、适当调节饮水的方式保持鸡舍内适宜的湿度。

5、产蛋阶段发生疾病用药物治疗时，在整个用药过程中，所产鸡蛋不得作为商品蛋出售，在厂区内单独储存，定期由相关物资单位回收。

6、鸡蛋收集与保存。鸡蛋箱应经常消毒，工作人员操作前洗手消毒，集蛋时将破蛋、软蛋、特大蛋、特小蛋单独存放，不与正常蛋一同销售。

（2）养殖场加强养殖区疾病传播预防措施

1、设置专门兽医和外事专干，外事专干保证与农、畜、环保等部门的经常沟通与交流。兽医室配备专门防疫设备和通讯装置，保证兽医能够及时掌握养殖行业疾病防治和传播最新消息，做到防患于未然。

2、出入人员与车辆应进行消毒，养殖场场区、畜禽类、器械等消毒采用环境友好的消毒剂和消毒措施。

3、企业聘请有规模化养殖经验的专业技术人员，有较高的科学管理水平。企业经严格的畜禽规范化管理措施后，其疾病控制能力将大大提高。

4、鸡舍消毒

蛋鸡一个饲养周期出栏后，鸡舍首先进行清洗，清洗后进行喷雾消毒，消毒采用戊二醛盔甲溴铵溶液喷洒鸡舍四周、主干道、排水沟等。

（3）鸡群周转方案

根据工艺方案流程要求，养鸡场采用全进全出制。育雏鸡场实施全场全进全出，每批饲养 16 周，转入蛋鸡场的 1 栋蛋鸡舍内，鸡舍消毒空舍 4 周。每个单元饲养周期为 60 周，鸡舍消毒空舍 5 周。周转流程见图。

图 3.1-3 鸡群周转流程图

3.1.4鸡蛋分级工艺方案

1、主要工艺流程

鸡蛋分级工艺流程见图 。

- 图 3.1-4 鸡蛋分级包装工艺流程图

鸡蛋分级工艺说明

1、上蛋清洗干燥：鸡舍内的鸡蛋通过鸡舍内的集蛋系统，转运到与鸡舍相连的中央输送系统，由中央集蛋系统通过轨道输送进入洗蛋间内的分级机， 通过整列使其均匀的分布于滚轮输送带上，首先对蛋壳表面的污垢进行清洗，洗蛋后由吹风机吹干。

2、紫外线杀菌：在输送带上，对蛋品进行紫外线杀菌，去除鸡蛋表面和输送线滚轮细菌，降低生产过程中交叉感染的可能性。

3、光照检验：输送带通过照蛋室，利用钠灯进行照明，然后人工手动或者机械电子辅助进行不合格蛋品的判定和标记。

4、脏蛋检验：在输送带上，彩色照相机对蛋品表面机型连续拍摄，然后利用软件识别蛋壳表面的污垢和大小，并在电脑里进行记录。

5、裂缝检验：输送线自动调整鸡蛋大小头一致后，在输送带上，利用声纳回波原理，对蛋壳表面进行连续轻微敲击，然后检测是否蛋壳有裂纹。

6、电子称重：在传输线上对每个蛋品进行精确称重，然后在电脑中记录重量值。

7、内部血斑、颜色检验：利用光学原理检测鸡蛋内部品质，蛋壳颜色，按电脑设定的程序进行自动分拣。

8、喷码：用进口喷码系统将编写的文字喷涂到每一枚鸡蛋上，显示鸡蛋等级、鸡舍代码、生产期等信息，结合计算机控制技术，建立从鸡蛋生产到消费的可追溯系统，有利于消费者把握鸡蛋的新鲜程度。喷码墨水选用进口食品级墨水（通过美国 FDA 认证）。

9、包装：通过前述过程的蛋品，已经记录了重量，蛋壳清洁程度，裂纹情况等所有信息，根据程序设定，鸡蛋将会被输送到各自的包装轨道，每一条包转轨道会将输送过来的蛋品整理后放入包装盒或者托盘内。

10、入库：合格鸡蛋按重量、颜色、质量从不同包装线输出，分别装箱后入库或直接销售。次劣蛋送入液蛋包装线。

3.1.5养殖场污染治理基本要求

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第四条规定：

新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和禽畜尸体焚烧炉，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。

养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。

对照上述规定

①本项目养殖场在场区布局上，实行养殖区、办公生活区与粪污处理区的三区分离，污水处理设施位于场区西北侧，位于养殖区及生活区的侧风向，减轻了对养殖区和办公生活区的不利影响，满足规定要求。

②场区排水系统实现雨、污分流，污水管线采取暗沟布设。本项目初期雨水收集后送入污水处理系统处理，后期雨水经雨水管道排至场区附近沟渠；养殖废水则由污水管道收集后，经场内废水处理设施处理，处理后全部综合利用，鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、污泥等制作有机肥后外售，满足规定要求。

③本项目采取皮带收集、自动清粪、封闭传输，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的相关要求。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)中第 4 条“场区布局与清粪工艺”第 2 款“养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设”的规定，本报告要求建设单位养殖区场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。且所生产的废弃物综合利用产品（沼渣、沼液及经处理后的污水等）经现场认定完全利用（项目配备与养殖规模相适应的循环农业示范园消纳土地，不设无污水排放口，废水经处理后全部回用于循环农业示范园种植灌溉，不外排。满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）规定。

- 3.1.5.1废水处理及综合利用措施分析

1、养殖废水水质特点

根据本项目蛋鸡饲养工艺和管理方案，本项目蛋鸡饲养采用全自动机械化饲养， 清洁生产水平较高，蛋鸡正常饲养期无养殖废水产生，蛋鸡转舍时产生冲洗废水。由于采用“全进全出”制养殖工艺，只有蛋鸡转舍后，鸡舍清洗时产生冲洗废水，本项目产蛋鸡舍在出栏时每间隔 60 周（养殖 55 周，消毒晾干 5 周）冲洗 1 次，最大排水量为每天冲洗蛋鸡舍的水量，即 0.24t/d，鸡舍平均冲洗用水量为86.01t/a。

根据本项目蛋鸡饲养工艺和冲洗废水污染来源，该废水中主要含有鸡粪和饲料残渣等，具有较高的可生物降解性和物理沉降性。本项目主要污染物浓度为：CODcr：3000mg/L；BOD5：2500mg/L；SS：3000mg/L；氨氮：305mg/L。

冲洗水主要特点如下：

①BOD5 与 COD 比值为 0.60、可生化性好，易生化处理；

②废水为间歇产生，鸡舍冲洗废水批次产生。

2、污水处理工艺

本项目运营后，生活污水和鸡舍清洗废水采用如下处理工艺：

第一步拟建“格栅池+沉砂池+固液分离器”先预处理鸡舍清洗废水； 第二步将预处理后的清洗废水排入容积不小于 20m3 的临时储液池；

第三步再将清洗废水通过设置流量控制阀以小流量的形式慢慢排入化粪池中； 第四步将清洗废水同生活污水一起经“化粪池+水解酸化池+厌氧池+好氧池+消毒”的处理设施处理；

第五步通过设置污水回用管线和回用水泵将达标废水回用于循环农业示范园灌溉。

污水处理工艺：

项目废水处理工艺为《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的推荐模式Ⅲ，根据计算，项目日平均处理污水 7.93m3，按照 1.2 的系数计算，确定污水处理站污水能力 9.52m3/d，项目污水处理设施的设计处理能力为 15m3/d，能够满足处理要求，具

体处理工艺流程见图 。

灌溉

贮水池

图 3.1-5废水处理工艺流程图

（1）预处理

预处理包括格栅、沉砂池、固液分离系统。

①格栅：废水进入沉砂池前应设置格栅，可除去废水中的可沉物和漂浮物，项目鸡舍冲洗废水经格栅去除废水中的鸡毛、粉尘等杂质，此时格栅池也起调节、贮存废水的作用。

②沉砂池：将前段工序处理过的废水进行再次沉淀，进一步去除可沉物，此时二沉池起到使废水达到稳定化。沉砂池设计水力停留时间为 20~30min，项目水力停留时间按 30min，日最大冲洗水量 10m3，两座鸡舍冲洗时间 4h 计，不利系数按1.2 计，沉砂池容积不得小于 2.17m3，项目沉砂池容积为 3m3，能够满足运行要求。

③固液分离器：采用均质石英砂和无烟煤作为滤料，它的作用是滤除废水带来的细小颗粒、悬浮物、胶体等杂质，保证产水水质满足反渗透装置的进水水质要求， 并保证其出水 SDI（污染指数）≤4，该设备具有造价低廉，运行费用低，操作简单， 滤料经过反洗，可多次使用，滤料使用寿命长等特点。

（2）储液池

项目在固液分离器末端设置储液池，作用是临时储存鸡舍清洗废水，按照日最大冲洗水量 10m3，不利系数按 1.2 计，储液池容积不小于12m3，项目储液池容积为 20m3，可临时容纳一次清洗期内的全部废水，再将通过设置流量控制阀以小流量的形式将清洗废水慢慢排入化粪池中，以使清洗废水不会对下端处理设施造成冲击。

（3）化粪池

本项目拟建设有效容积不小于 15m3 的化粪池，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级过渡性生活处理构筑物，污水进入化粪池经过 12-24h 的沉淀，可去除 50%-60%的悬浮物，沉淀下来的污泥经过 3 个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生活污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。污水在化粪池中停留时间宜采用 12~24h。项目日污水处理量为7.93m3，项目水力停留时间按 24h，不利系数按 1.2 计，化粪池容积不得小于9.52m3，项目化粪池容积为 15m3，能够满足运行要求。

（4）水解酸化池

进厌氧处理系统前，根据工艺要求宜设置水解酸化池，水解酸化池容积应根据工艺要求确定。进水经固液分离的，水力停留时间（HRT）宜为 12～24h。项目水力停留时间按 24h，不利系数按 1.2 计，水解酸化池容积不得小于9.52m3，项目水解酸化池容积为 15m3，能够满足运行要求。

（5）厌氧反应池

厌氧池内利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的好氧处理，水力停留时间（HRT） 宜为 0.3～3h。项目水力停留时间按 3h，不利系数按 1.2 计，厌氧反应池容积不得小于 1.61m3，项目厌氧反应池容积为 2m3，能够满足运行要求。

（6）好氧反应池

将前段工序处理后的污水纳入好氧池阶段处理，确保好氧工艺进水的生化需氧量与化学需氧量的比值（BOD5/COD）≥0.3，污水经曝气，利用好氧微生物（包括兼性微生物）在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物，水力停留时间（HRT） 宜为 7.5～13h。项目水力停留时间按 12h，不利系数按 1.2 计，好氧反应池容积不得小于 6.46m3，项目好氧反应池容积为 7m3，能够满足运行要求。

（7）消毒池

消毒池是使消毒剂与废水混合，进行消毒的构筑物，主要功能为杀死处理后废水中的病原性微生物，消毒是指杀死病原微生物的方法，通常用化学的方法来达到消毒的作用，常用消毒试剂有 NaClO、液氯、CaClO 等，其有效成分均为次氯酸根。消毒池水力停留时间（HRT）宜为 0.8～1.0h。项目水力停留时间按 1h，不利系数按1.2 计，消毒池容积不得小于 0.54m3，项目消毒池容积为 1m3，能够满足运行要求。

（8）贮水池

考虑到降雨等不利条件，项目需设置贮水池，对处理后的废水进行暂存，项目日均处理污水7.93m3，需设置 650m3 贮水池一座，能够满足 60 天污水暂存。

（9）回用配套措施

经上述各措施处理后，项目最后生产废水经污水处理设施进行处理后全部回用于循环农业示范园种植灌溉。

因此项目需要设置绿化回用管道和回用提升水泵，需铺设回用管道 1500m，管道按距离留出水阀门。

污水处理工程主要建设内容见下表：

表 3.1-6污水处理主要构造物明细表

| 序号 | 名称 | 有效容积（m³） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沉砂池 | 3 | 1 座 | 砼结构 |
| 2 | 储液池 | 20 | 1 座 | 砼结构 |
| 3 | 化粪池 | 15 | 1 座 | 砼结构 |
| 4 | 水解酸化池 | 15 | 1 座 | 砼结构 |
| 5 | 厌氧反应池 | 2 | 1 座 | 砼结构 |
| 6 | 好氧反应池 | 7 | 1 座 | 砼结构 |
| 7 | 消毒池 | 1 | 1 座 | 砼结构 |
| 8 | 贮水池 | 650 | 1 座 | 砼结构 |

3.1.5.2废水处理系统技术要求

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)中第 4 条“场区布局与清粪工艺”第 2 款“养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设”的规定，本报告要求建设单位养殖区场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设，本项目采取管道运输。

3.1.5.3项目废水处理工艺的合理性分析

根据上文污水处理工艺介绍可知，项目污水处理工艺为：鸡舍冲洗废水经“格栅池+沉淀池池+固液分离器”预处理后，与生活污水一起经“化粪池+水解酸化池+厌氧池+好氧池+消毒池”处理。

该工艺为《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的推荐的模式Ⅲ，并且评价针对蛋鸡养殖项目清洗废水间歇性排放的特点，设置了储液池用以控制清洗废水的进水流量，避免了对污水处理设施造成冲击而影响处理能力。

因此，在保证污水处理设施正常运行的情况下，废水经处理后全部回用于循环农业示范园种植灌溉，也满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）规定，由此可见本项目污水处理措施及综合利用可行。

3.1.5.4废水处理应急措施

上文污水处理工艺中已设置储液池临时储存一次清洗期内的废水，储液池容积不小于 20m3，因此项目废水应急处理措施主要是污水处理站不能正常运行时需要置的废水事故应急池。

项目初期雨水收集池兼做事故应急池，设置在全厂地势标高相对低的场地，该池容积 650m3，项目污水处理站日污水处理量7.93m3，事故应急池能够满足超过 15 天以污水暂存。另外项目若发生污水处理设施不能正常运行的事故，项目应停止清洗鸡舍，并及时抢修。

3.1.5.5雨污分流处理措施分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定：养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。

评价要求，企业必须建设雨、污分流管网，排污沟应采取暗沟形式，同时应具备防止淤集以有利于定期清理的条件，防止下渗污染地下水和雨水大量进入导致污水处理站外溢造成污染。

3.2 主要污染因素分析

1、废气：养殖过程过程中产生的恶臭气体、鸡舍产生的恶臭气体、污水处理站废气以及食堂油烟。

2、废水：鸡舍冲洗废水、洗蛋用水外排废水、水帘系统外排废水及厂内人员的生活污水。

3、噪声：养殖过程中的鸡叫声、鸡舍内通风设备、喂料系统以及清粪系统等配套辅助设备运行噪声。

4、固废：鸡粪、饲料残渣、废鸡蛋、病死鸡、废外包装材料、医疗废物、

生活垃圾等。

污水处理区：格栅、固液分离过程中会产生少量的固体废渣，UASB厌氧罐厌氧发酵产生的沼渣。

根据生产工艺流程及原辅材料分析，项目运行后在生产过程中可能产生的污染物主要有废水、废气、固废及噪声等。具体产污环节见表 。

表 3.2-1生产过程产污环节一览表

| 污染类型 | 产污环节 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 养殖废气、堆粪场废气 | 恶臭气体（主要成分为 NH3、H2S、臭气浓度） |
|  | 食堂废气 | 油烟等 |
|  | 发电机废气 | SO2、NOx |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 |
| 废水 | 水帘系统外排废水 | SS |
|  | 软水制备外排浓水 |  |
|  | 洗蛋用水外排废水 | CODCr、SS |
|  | 鸡舍冲洗废水 | CODCr、BOD5、氨氮、SS |
|  | 生活污水 |  |
| 噪声 | 鸡叫声、鸡舍内通风设备、发电机、水泵、喂料系统以及清粪系统 | 噪声 |
|  | 运输车辆噪声 |  |
| 固废 | 养殖过程 | 鸡粪 |
|  |  | 蛋壳 |
|  |  | 饲料残渣 |
|  |  | 废鸡蛋 |
|  |  | 病死鸡 |
|  |  | 废外包装材料 |
|  |  | 医疗废物 |
|  |  | 废离子交换树脂 |
|  | 职工生活 | 浮油渣 |
|  |  | 生活垃圾 |

3.3 施工期污染源强分析

3.3.1施工大气污染源源强分析

本工程施工期的空气污染主要是扬尘，施工车辆、动力机械燃油时排放少量的 SO2、NO2、CO、烃类等污染物。其中施工扬尘是最主要的废气污染物。

（1）施工扬尘

扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响，主要来源于：①场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘；② 建筑物料堆放、装卸过程产生的扬尘；③建筑材料运输过程产生的扬尘。施工场地道路与砂石堆场遇风亦会产生扬尘，因此对周围大气环境产生影响。主要污染因子为 TSP。一般来说距施工场地 200m 范围内贴地环境空气中 TSP 浓度可达5-20mg/m3，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地 500m 左右的范围。

（2）施工机械、运输汽车尾气

在施工过程中使用的施工机械，主要有挖掘机、堆土机以及运输车辆等。该类机械以柴油为燃料，在使用过程中产生一定的废气。排放的尾气主要污染物有NOx 、CO 、HC 等，其排放量较小，且为不连续排放，对环境的影响较小。但施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车处于良好工作状态严禁用报废和淘汰设备辆的维护保养， 使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备， 以减少施工机械废气和汽车尾气对周围环境的影响。

3.3.2 施工机械噪声源强

施工过程的噪声源主要来自机械噪声和运输车辆。

（1）施工机械噪声

本项目施工期噪声源主要有挖掘机、冲击机、振捣器、电锯及运输车车辆等，其运行噪声值一般在 75-105dB(A)。由于各施工阶段均有大量施工设备交互间歇性作用，因此产生的设备噪声也是间歇性和短暂性的。经类比分析，各施工阶段主要噪声源及声压级见表 。

表 3.3-2各种机械设备的噪声值	单位：dB（A）

| 序号 | 设备名称 | 声源强度[dB（A）] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 80 |
| 2 | 挖掘机 | 80 |
| 3 | 钻孔机 | 100 |
| 4 | 卡车（中型） | 85 |
| 5 | 电锯 | 95 |
| 6 | 电焊机 | 92 |

（2）运输车辆噪声

施工期运输车辆噪声主要包括车辆行驶时轮胎与路面之间的摩擦碰撞、车辆自身零部件的运转以及偶发的驾驶员行为（如鸣笛、刹车等），其噪声级一般为80~94 dB(A)。

3.3.3 施工期废水污染源强

项目施工期废水污染主要包括施工过程中产生的施工废水及施工人员日常生活产生的生活废水等。

①施工期生活污水

施工期间，工地将设简易住宿、厕所，吃饭由公司集体订餐派送，不设食堂。工地生活污水主要是粪便污水、浴室污水，主要污染物是COD、 BOD5和氨氮等。本项目共有施工人员约100人，参照《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），（表3.1.10集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数）生活用水量标准按150L/人·d计算，用水量为15m3/d，生活污水排放系数按0.8计，施工期生活污水产生量为12m3/d。施工期约12个月，则施工期共产生生活污水4380m3。施工人员生活污水中主要污染物及其水质浓度一般为：CODcr：250mg/L；BOD5：150mg/L；SS：200mg/L；氨氮：30mg/L。

②施工废水

施工废水包括施工初期场地平整、基础开挖产生的泥浆水以及混凝土养护、墙面冲洗、构建与建筑材料保湿、施工过程原料配制、设备的冲洗以及基坑废水等施工工序产生的废水，废水中主要污染物为SS 和石油类。施工废水产生量与施工现场的实际情况以及单位管理水平有关，根据调查统计，一般情况下，每100m2建筑面积产生的施工废水量平均为0.5m3，主要污染物SS 的浓度为1000~3000mg/L，石油类的浓度为10~15mg/L。此类废水的悬浮物浓度高，水量少， 经沉淀后可回用混凝土养护或道路洒水抑尘等。

③施工场地表径流

本项目进行场地平整、基础开挖时造成较大面积的地表裸露，在建筑物施工和绿化防护之前，雨季时雨水冲刷泥土，若带泥的雨水直接排入附近水体后会对水质产生一定影响，同时经地面雨水冲刷进入的泥沙还会淤积堵塞排沟渠和河道。因此在施工场地的雨水汇水处应开挖简易沉淀池，雨水经沉淀后再排放，本工程施工范围有限，场地四周设围墙，不会产生严重的泥水外排现象。

3.3.4 施工期固体废物

本工程施工期产生的固体废物主要由土石方开挖回填产生的弃渣、施工人员产生的生活垃圾及建筑垃圾组成。

（1）生活垃圾

本项目生活垃圾参照《城市生活垃圾产量计算及预测方法》CJ/T106 中的有关规定，以人均每天产生 1kg 计算，施工人数 100 人，则施工期产生的生活垃圾约 0.1t/d。

（2）建筑垃圾

本项目的总建筑面积为28952m2，根据陈军等发表于 2006 年 8 月《环境卫生工程》中第 14 卷 4 期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，单位建筑面积的建筑垃圾产生量约 20~50kg/m2，本次环评取 30kg/m2，其建筑垃圾量为569t。

（3）废弃土石方

①清理表土

项目建筑物、道路、停车场等占地需进行地表清理，清理表土 0.3m，土方约 47407.5m3，暂存于临时表土堆场后后期作为绿化覆土。

②基础工程

基础开挖：项目建筑基础占地约为28952m2，开挖土方量约为 15170m3；回填土方量按开挖量的 30%回填，回填土方约为 4551m3。

③循环农业示范园种植区

项目用地现状主要种植橡胶、杂草和桉树等，建设过程中场区内需要平整，场区规划设计为循环农业示范园种植区域。项目绿化总面积为129073m2，回填土厚度约为 0.4m，回填土方量为51629m3。剩余废弃土石方量148397.5m3按环保要求运到指定的地方处理。

综上，本项目土石方平衡图见3.3-4.1；见表 3.3-4，

表 3.3-4项目建设主要工程土石方平衡一览表

| 施工项目 | 挖方量（m3） | 填方量（m3） |
| --- | --- | --- |
| 表土 | 47407.5 | -- |
| 基础工程 | 15170 | 4551 |
| 循环农业示范园区 | 0 | 51629 |
| 合计 | 204577.5 | 56180 |

- 土石方平衡图见图3.3-4.1。

清理表土

47407.5（m3）

56180m3

基础回填

4551（m3）

循环农业示范园区

51629（m3）

开挖土石方

204577.5（m3）

基础工程

15170（m3）

废弃土石方148397.5m3

3.3.4-1 项目土石方平衡图（m3）

- 5、施工期生态影响分析

项目用地原为林地（约237.04 亩），不涉及基本农田，无珍稀古木，无需要特别保护的野生动物。目前项目处于平整阶段，建设场地表层土质主要为红壤土等， 工程施工将清除征地范围内人工植被，对工程区内的动物觅食、生活和繁衍造成一定不良影响。但这些影响是短期的、轻微的，工程实施后将增加大量绿化面积， 将有效提高工程区内植被数量。

- 6、施工期水流失分析

从工程建设时段看，产生水土流失主要在施工期，从施工工艺上看，产生水土流失主要是场地平整及建构筑物建设。具体分析如下：

（1）从建设时段分析

可能造成水土流失的因素包括自然因素和人为因素。

① 施工期是本项目产生水土流失的主要时段，工程建设过程中，项目建设时，需对规划建设占地范围进行场地的平整，然后进行建筑物施工，这些过程造成大面积的裸露，形成开挖边坡，使其原来的水土保持设施功能降低或完全丧失， 引发水土流失。

② 自然恢复期，项目区内的裸露地表大部分将被建筑物覆盖，道路场地硬化，再配套上厂区景观绿化，水土流失将明显减少，产生水土流失主要是由于景观绿化措施中的植物生产需要一个过程，初期的覆盖率较小，在降雨作用下，将产生少量的水土流失。

（2）从施工工艺分析

本工程建设过程中场地平整开挖、回填等均可能造成水土流失。各单项工程施工过程的水土流失环节分析详见表。

表 3.3-5  水土流失环节分析表

| 区域 | 施工内容及水土流失影响分析 |
| --- | --- |
| 建构筑物区 | 工程建设过程中场地平整开挖、回填过程，松散土方极易造成水土流失。 建构筑物在未完成建设时，裸露的地表容易产生水土流失。 |
| 道路及场地硬化区 | 道路建设路基平整开挖、回填，裸露的地表容易产生水土流失。 |
| 循环农业示范园区 | 循环农业示范园区土地整治，地表扰动，松散土方极易造成水土流失 |

从上表分析可知，建构筑物区场地平整开挖、回填及建构筑物建设过程，产生土石方挖、填、搬、运施工，是项目区建设过程造成水土流失的重点环节。

3.4 运营期污染源强分析

3.4.1 废气

项目运营期外排废气主要为养殖过程过程中产生的 NH3、H2S 等恶臭气体、备用发电机废气以及食堂油烟等。

1、鸡舍恶臭气体

鸡粪堆积、运送和处理过程中有恶臭气体产生，恶臭气体中主要污染物为氨和硫化氢，污染物产生环节主要为鸡舍，恶臭气体主要以无组织形式排放。项目将建设规范化的粪污收集系统，本项目运营期采用干清粪方式，每天及时对鸡舍内的鸡粪进行清粪，方式为自动清粪，鸡粪清出厂区后进行外售处理。

粪污沟和粪污收集池均为地下封闭设计，减少气体外逸；增加清粪频次，做到每日清理；易污染地面须经常打扫，并经常喷洒石灰，蚊蝇滋长季节喷洒虫卵消毒液，杜绝蚊蝇生长，降低臭气产生。

项目通过合理调整冲洗次数缩短鸡粪滞留时间，同时对鸡舍进行通风设计，并通风口采取活性炭吸附后排放，这样可以有效控制鸡舍恶臭污染物排放浓度； 对粪便堆场的固形物定期清理，夏季应视恶臭程度增加清理频次，使得粪便停留时间短，以减少恶臭污染物产生量；同时加强场区绿化，尤其是对恶臭污染源四周重点进行绿化，场区绿化时尽量选用对恶臭气体吸收效果好的绿化树种，以减轻恶臭气体对周围环境的影响。

为了进一步减轻恶臭气体的影响，环评建议项目合理搭配饲料的营养，减少氮的排放量和粪便的产生量；提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。

本项目恶臭气体污染源数据类比获得。根据《第一次全国污染源普查 畜禽养殖业源产排污手册》（2009 年），中南地区产蛋鸡干清粪 TN 排放量为 0.02g/只·天，氮挥发量约占总量的 10%，其中NH3占挥发总量的 25%，H2S 含量约为 NH3的 10%。本项目产蛋鸡存栏量约 32 万羽，育雏鸡存栏量为8万羽。堆粪场位于介绍的右侧，和鸡舍相连接，故可以看做一个整体。鸡粪暂存在堆粪场的时间很短，可以做到日产日清，故堆粪场和鸡舍的运营期产生的鸡粪以及 NH3、H2S 产生量详见表。

表   3.4-1 本项目氨态氮全部转换时污染物产生量

| 序号 | 养殖区 | TN 量（t/a） | 氮挥发量（t/a） | 折合成 NH3（t/a） | H2S（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蛋鸡场/堆场 | 2.336 | 0.2336 | 0.0584 | 0.00584 |
| 2 | 雏鸡场/堆场 | 0.584 | 0.0584 | 0.0146 | 0.00146 |

因此， 本项目蛋鸡鸡场恶臭气体排放速率约为 NH3 ：0.0067kg/h、H2S：0.00067kg/h，排放量为 NH3：0.0584t/a、H2S：0.00584t/a；育雏鸡场恶臭气体排放速率约为 NH3 ：0.0016kg/h、H2S：0.00016kg/h，排放量为 NH3：0.0146t/a、H2S：0.00146t/a。

临时堆场堆存时间很短，臭气散发时间较少，不做定量分析。

2、污水处理区恶臭源强分析

污水处理系统产生的废气主要是污水处理过程中散发出来的恶臭气体，其主要来源于有机物在生物降解过程产生的一些还原性气态物质，包括氨、硫化氢、低分子脂肪酸、 胺类、醛类等。这些物质都带有活性基团，特别容易被氧化，当活性基团被氧化后，气 味也就消失。污水处理系统运行时，采用开放式的池体如好氧池等都会产生恶臭。 一般来说，扩散源废气的成分相当复杂，其气味是一个不可客观确定的量，它与接 受对象的敏感性、心理和生理作用有关。恶臭气体的溢出量受污水水质、水量、构筑物 水体面积和浓度、污水中溶解氧以及气温、风速、日照、湿度等诸多因素的影响。此外， 污水处理系统的恶臭影响程度还与污水处理所采用的工艺及污水处理运行管理水平有 着直接的关系。项目产生 H2S 和 NH3主要是来自鸡粪尿，项目粪污及时清理外运处理，粪渣、沼渣能及时清理采用发酵罐进行堆肥，污水处理系统各构筑物采用地埋式，并采取加盖密闭等措施后，项目污水中产生的 H2S 和 NH3污染 量较小。

根据美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1kgBOD5 可产生 3.1gNH3和 0.12gH2S。本项目生产废水预计产生 BOD5量为 0.034t/a，则 NH3和 H2S 产生量为 0.105t/a 和 0.0041t/a。

3、食堂废气

本项目设置食堂，为职工提供用餐。本项目食堂拟采用电能煮饭，天然气炒菜，运营期有油烟废气产生。一般食堂的食用油耗油系数为 7kg/100 人·d，根据该食堂规模可推算出其一天的食用油的用量约为 7.7kg，一般油烟和油的挥发量占总耗油量的 2%～4%之间，取其均值 3%，则油烟的产生量约为84.3kg/a（年工作日以 365 天计），浓度约为 13.3mg/m3，灶头设有油烟净化器， 其净化效率在60%左右，则本项目油烟的排放量为21.08kg/a，排放浓度约为2mg/m3，油烟废气排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准相应标准限值的要求。食堂废气经专用排烟风道于食堂所在屋顶处排放，对当地大气环境质量影响不大。

4、汽车尾气

项目原料及成品均采用汽车运输，柴油、汽油燃烧产生污染物主要成份是THC、CO 和 NOX，以无组织形式间歇式排放，排放量极少，通过自然扩散、空气稀释后对区域环境空气影响较小。

5、 备用发电机尾气

本项目设置1 台 500kW 备用柴油发电机作为备用电源。所选发电机组采用优质轻质柴油，根据《普通柴油》（GB252-2015）规定含硫量不大于 10mg/kg，灰分小于 0.01%。发电机耗油率约为 44kg/h，则本项目备用发电机运行时的柴油消耗量约为 44kg/h。根据当地供电情况，项目所在区域供电稳定，使用发电机的几率较为有限，估算发电机使用频率为 30h/a，耗油量为 1320kg/a。

根据《环境统计手册》经验公式，备用发电机燃油燃烧过程 SO2 由下列公式计算：

QSO2=2×B×S

式中：QSO2 为 SO2 产生量，kg/h；

S 为含硫率，取 10mg/kg；

B 为耗油量（kg）。

根据《社会区域类环境影响评价》给出的计算参数：发电机运行污染物排放系数为： NOx：2.56g/L，烟尘：0.714g/L，柴油密度取 0.850kg/L。

根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为 1.0 时，1kg 柴油产生的烟气量约为 11Nm3，一般柴油发电机空气过剩系数为 1.8，则发电机每燃烧 1kg 柴油产生的烟气量为 20Nm3。

经计算本项目备用发电机大气污染物产生速率为 SO2：4.4×10-3kg/h，NOx：0.563kg/h，烟尘：0.157kg/h，烟气量 2640m3 /h。排放浓度分别为 SO2：1mg/m3，NOx：150mg/m3，烟尘：41.7mg/m3。根据《关于 GB16297-1996 的使用范围的回复》（环境保护部部长信箱），柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不做要求。

备用发电机大气污染物产生见表。

表3.4-2发电机尾气排放一览表

| 污染源 | 排放速率（kg/h） |  |  | 排放量（kg/a） |  |  | 排放浓度（mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | 烟尘 | SO2 | NOx | 烟尘 | SO2 | NOx | 烟尘 |
| 发电机尾气 | 4.4×10-3 | 0.563 | 0.157 | 0.132 | 16.89 | 4.71 | 1 | 150 | 41.7 |
| 执行标准 | — | — | — | — | — | — | 550 | 240 | 120 |

6、粉尘

项目对饲料进行简单加工，全年生产 365 天，每天生产 5 小时，主要对玉米、小麦及豆柏进行粉碎、混合拌匀，粉碎过程会有粉尘产生。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第二分册 1320 饲料加工行业，产排污系数见表 3.2-1。

表3.4-3 饲料加工行业产排污系数

| 产品 名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 等级规模 | 污染物指 标 | 单位 | 产污 系数 | 末端治理 技术名称 | 排污 系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配合饲料 | 玉米、豆柏等 | 颗粒饲料加工工艺 | ≥10 万吨/年 | 工业粉尘 | kg/t- 产品 | 0.043 | 直排 | 0.043 |
|  |  |  | <10 万吨/年 | 工业粉尘 | kg/t- 产品 | 0.045 | 直排 | 0.045 |

根据上表，项目小麦、玉米、豆柏等用量为12000t/a，则粉尘产生量约为540kg/a，车间内粉尘经 3000m3/h 集气系统收集后经布袋除尘器（除尘效率95%），通过 15m 高排气筒排放，排放浓度为 4.87mg/m3，排放速率为 0.0146kg/h，排放量为 0.027t/a，排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中 15m 排气筒标准要求。

本项目废气产生情况见表 。

表 3.4-4本项目废气产生情况一览表

| 来源 |  | 项目 | 产生量（t/a） | 消减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍养殖 | 蛋鸡场 | NH3 | 0.058 | 0 | 0.0584 |
|  |  | H2S | 0.00584 | 0 | 0.00584 |
|  | 育雏场 | NH3 | 0.0016 | 0 | 0.0016 |
|  |  | H2S | 0.00016 | 0 | 0.00016 |
| 污水处理区 |  | H2S | 0.0041 | 0 | 0.0041 |
|  |  | NH3 | 0.105 | 0 | 0.105 |
| 食堂油烟 |  | 油烟量 | 0.084 | 60% | 0.0336 |
| 发电机尾气 |  | SO2 | 0.000132 | 0 | 0.000132 |
|  |  | NOx | 0.01689 | 0 | 0.01689 |
|  |  | 烟尘 | 0.00471 | 0 | 0.00471 |
| 粉尘 |  | 粉尘量 | 540 | 95% | 0.027 |

3.4.2 废水

3.4.2.1 用水情况分析

项目用水主要包括鸡舍饮水、鸡舍冲洗用水、洗蛋用水、水帘系统用水、消毒液配制用水和生活用水等，各部分具体用水情况分析如下：

1、生活用水

生活用水主要为职工用水，项目工作人员110 人，均在场区食宿。本项目位于白沙黎族自治县细水乡番伦村，属于农村地区，参照《海南省用水定额》（DB46/T449-2017）表3中的农村居民生活用水定额110L/人·d，则本项目生活用水量12.1t/d，4416.5t/a。

2、生产用水

（1）鸡舍饮水

本项目每只蛋鸡平均每天饮水取 0.35L，每只育雏鸡饮水 0.08L，本项目养殖蛋鸡 32万羽，育雏鸡 8 万羽，则每日饮水量为118.4t/d，年饮水量 43216t/a。

（2）鸡舍冲洗用水

根据业主提供资料，蛋鸡养殖过程中采用干清粪工艺，饲养期内不进行鸡舍冲洗， 仅在一个饲养周期结束后进行地面的清洗，一个饲养周期约为550 天，水量按照0.6m3/100m2 计算，本项目鸡舍建筑面积共计 21600m2，本项目鸡舍冲洗用水量依次为 321. 26t/周期(86.01t/a)。

（3）消毒液配制用水

场区、鸡舍、进出车辆消毒时消毒液需用水配制后使用，配制用水平均约0.1t/d，年用水量约 36.5t/a。

（3）洗蛋用水

项目鸡蛋清洗次数按每年 5次计算，每次清洗用水量为 1t，则项目鸡蛋清洗用水量为 5t/a。

（4）水帘系统用水

本项目水帘系统循环水量为10m3/d，循环水散失量按 10%进行计算，该部分用水循环使用，定期更换，更换频次约每月一次，水帘系统年使用时间约为 9 个月，年用水约 99t。

综上所述，本项目总用水量约47864.01t/a，其中新鲜水用水量约47864.01t/a，回用水量 0t/a。用水情况如表  所示。

表 3.4-5	项目营运后用水情况一览表

| 用途 | 项目 | 数量 | 定额 | 总计 （t/a） | 回用水量 （t/a） | 新鲜水用量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产用水 | 鸡舍饮水 | 32 万羽蛋鸡， 8 万羽育雏鸡 | 蛋鸡 350ml/只 d，青 年鸡80ml/只d，118.4t/d | 43216 | 0 | 43216 |
|  | 鸡舍冲洗用水 | 21600m3 | 0.6m3/m2 | 86.01 | 0 | 86.01 |
|  | 消毒配制用水 | / | 0.1t/d，365d | 36.5 | 0 | 36.5 |
|  | 洗蛋用水 | 10 次/年 | 1t/次 | 5 | 0 | 5 |
|  | 水帘系统用水 | / | 每月更换一次 | 99 | 0 | 99 |
| 生活用水 |  | 110 人 | 110L/人.d | 4416.5 | 0 | 4416.5 |
| 合计 |  | / | / | 47864.01 | 0 | 47864.01 |

3.4.2.2排水情况分析

运营期外排废水主要为蛋鸡存栏时鸡舍冲洗废水、洗蛋用水外排废水、水帘系统外排废水及厂内人员的生活污水。各部分废水产生量及废水水质情况分析如下：

（1）生产废水

生产废水中鸡舍冲洗废水按用水量的 80%计，排放量约 68.81t/a，约为0.189t/d，满足集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量；洗蛋用水外排废水按用水量的 90%计，排放量约 4.5t/a；水帘系统外排水排放量约 90t/a。鸡舍饮水全部被鸡吸收消耗，无废水产生；消毒液配制用水蒸发掉。

（2）职工生活污水

生活用水污水排放量按用水量 85%计算，则生活污水排放量约3754.03t/a。污水中主要污染物质为 CODCr、BOD5、SS、NH3-N 等。在食堂设置隔油器，对餐饮废水进行隔油处理后排放。

项目生产废水和生活污水产生量约3917.34t/a，平均每天 7.93t/d。废水污染物产排情况见表。

项目营运后具体水平衡情况见图 3.4.2.2。

鸡舍冲洗用水

新鲜水47864.01

4416.5

三级化粪池

消毒配制用水

鸡舍饮水

洗蛋用水

水帘系统用水

生活用水

用作经济作务种植区浇灌

污水处理站

沉淀池

86.01

5

99

43216

36.5

损耗662.47

3917.34

损耗36.5

损耗9

损耗32416

损耗0.5

损耗17.2

3754.03

68.81

4.5

90

163.31

3754.03

图 3.4.2-2 水量平衡图 单位：（t/a）

项目废水排放情况一览表

表 3.4-6	项目废水排放情况一览表

| 废水种类 | 排放量 | 主要污染物 | 产生情况 |  | 出水情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/a |  | 排放浓度 mg/L | 污染物排 放量 t/a | 排放浓 度 mg/L | 污染物排 放量 t/a | 去向 |
| 洗蛋用水外排 废水 | 4.5 | CODCr | 1000 | 0.005 | 1000 | 0.005 | 进入自建污水处理站处理后用做用作循环农业示范园种植区浇灌 |
|  |  | SS | 350 | 0.002 | 200 | 0.001 |  |
| 水帘系统用水 | 90 | SS | 300 | 0.027 | 200 | 0.018 |  |
| 鸡舍冲洗废水 | 68.81 | CODCr | 3000 | 0.206 | 80 | 0.006 |  |
|  |  | BOD5 | 2500 | 0.172 | 50 | 0.003 |  |
|  |  | NH3-N | 305 | 0.021 | 31 | 0.002 |  |
|  |  | SS | 3000 | 0.206 | 50 | 0.003 |  |
| 生活污水 | 3754.03 | CODCr | 350 | 1.314 | 250 | 0.938 |  |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.751 | 150 | 0.563 |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.131 | 30 | 0.113 |  |
|  |  | SS | 220 | 0.826 | 160 | 0.601 |  |

3.4.3 噪声

本项目生产过程中噪声主要来源于鸡叫声，鸡舍内通风设备、喂料系统以及清粪系统等配套辅助设备运行噪声。主要噪声源情况详见表。

表 3.4-7主要噪声情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备 1m 处声压级 dB(A) | 发生持续时间 | 主要治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风设备 | 75~95 | 间歇 | 基础减震+厂房隔声+绿化带隔声 |
| 2 | 喂料系统 | 75~80 | 间歇 |  |
| 3 | 清粪系统 | 75~80 | 间歇 |  |
| 4 | 鸡叫 | 65~85 | 间歇 |  |
| 5 | 发电机 | 85 | 连续 | 选低噪音设备、消音、隔声 |

3.4.4固废

固体废物主要为养殖过程中产生的鸡粪、饲料残渣、废鸡蛋、病死鸡、废外包装材料、医疗废物、废离子交换树脂、浮油渣、生活垃圾等。

1、鸡粪

鸡粪便根据《第一次全国污染物普查畜禽养殖业产排污系数手册》（2009 年 2 月）华东地区育雏鸡粪便量为 0.07kg/头·天，产蛋鸡粪便量为 0.15kg/头·天， 经计算，鸡粪便年产生量约 53.6t/d，19564t/a。项目产生的鸡粪采用干清粪方式，鸡粪清出厂区后输送外售，日产日清。

2、饲料残渣

饲料残渣产生量约为 0.05t/d，18.25t/a。饲料残渣定期清理出厂后直接外售进行再利用处理。

3、废鸡蛋及蛋壳

本项目废鸡蛋主要包括蛋鸡发生疾病用药治疗阶段所产的鸡蛋以及破蛋、软蛋、特大蛋以及特小蛋等，此外还有蛋壳，年产生量约为 3 t/a。定期由相关物资单位回收。

4、病死鸡

根据业主提供资料，项目育雏鸡成活率为 99%，产蛋鸡成活率约为 98%， 则项目每年产生病死育雏鸡 800 只，病死产蛋鸡 6400 只。按照育雏鸡 1kg/只， 产蛋鸡 1.5kg/只，病死鸡产生量约为 10.4t/a。

对于本项目的病死鸡委托有资质单位按《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》进行无害化处理。

5、废外包装材料

项目运营过程中会产生一定量的废包装材料，主要为包装瓶、包装袋等属于一般工业固废，产生量约 0.3t/a，由相关物资单位回收。

6、医疗废物

本项目在养殖过程中会对鸡进行接种免疫或者发病治疗，从而产生少量医疗废物（HW01-900-001-01），本项目医疗废物产生量约为 0.25t/a，委托有处置资质的单位进行处理。

7、浮油渣

食堂隔油器处理餐饮废水时产生的浮油渣平均约 0.02t/a，定期清理出的浮油渣集中存放，由有资质专业处理机构定期回收利用。

8、生活垃圾

生活垃圾按每人 0.5kg/天计，本项目员工 110 人，则每天产生垃圾 55kg， 年产生 20.075t。在生活区设置垃圾收集箱，收集后由专人负责运至当地垃圾收集点后由市政环卫部门清运。

9、沼渣及污水处理站污泥

污水处理站运行处理废水会产生污泥和沼渣，产生量约为废水量的 0.1%，则本项目污泥产生量为 2.89t/a，产生的沼渣经固液分离机进一步固液分离后运至堆粪车间，与粪便一起翻刨混合后外售。

拟建项目固废种类及产量见表。

表 3.4-7	拟建项目固废产生及处置情况一览表

| 序号 | 固废名称 | 分类 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡粪 | 一般固废 | 19564 | 鸡粪清出厂区后进行外售。 |
| 2 | 饲料残渣 |  | 18.25 | 清理出厂后直接外售进行再利用处理 |
| 3 | 病死鸡 |  | 10.4 | 委托有资质单位进行无害化处理 |
| 4 | 废外包装材料 |  | 0.3 | 由相关物资单位回收 |
| 5 | 废鸡蛋及蛋壳 |  | 3 |  |
| 6 | 医疗废物 | 医疗废物 HW01-900-001-01 | 0.25 | 委托有处置资质的单位进行处理 |
| 7 | 浮油渣 | 生活垃圾 | 0.02 | 由有资质专业处理机构定期回收利用。 |
| 8 | 生活垃圾 |  | 20.075 | 在生活区设置垃圾收集箱，收集后由专人负责运至当地垃圾收集点后由市政环 卫部门清运 |
| 9 | 沼渣及污泥 | 一般固废 | 2.89 | 和粪便混合经简易翻刨混合后外售。 |
| 合计 | — | — | 19619.49 | — |

3.5  项目污染防治措施

项目主要产污环节污染防治措施详见表。

表 3.5-1 项目主要污染防治措施一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 鸡舍废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 运营期间加强对鸡舍的清洁卫生管理和通风 措施、保持舍内干燥、加强环境场内绿化等 措施，控制产生气味的源头和扩散渠道。发酵罐尾气经生物除臭装置处理后达标排放。 |
|  | 污水处理站废气 | NH3、H2S | 采用地埋式，并采取加盖密闭等措施后自然扩散 |
|  | 食堂废气 | 油烟 | 食堂废气经专用排烟风道于食堂所在屋顶并 高出屋顶 1.5m 处排放。 |
|  | 汽车尾气 | THC、CO 和 NOX | 排量小，自然扩散。 |
|  | 粉尘 | 颗粒物 | 通过集气系统收集后经布袋除尘器（除尘效率95%），通过 15m 高排气筒排放。 |
|  | 备用发电机废气 | SO2、NOx、烟尘 | 少量，通过自然扩散稀释。 |
| 废水 | 水帘系统外排废水 | SS | 经过厂区污水池沉淀后，进入污水处理站处 理用于循环农业示范园种植。 |
|  | 洗蛋用水外排废水 | CODCr、SS |  |
|  | 鸡舍冲洗废水 | CODCr、BOD5、氨氮、SS |  |
|  | 生活污水 |  | 经化粪池处理后进入污水处理站处理后用于循环农业示范园种植。 |
| 噪声 | 鸡叫声及设备噪声 | A 声级 | 采取隔声、减震降噪措施。 |
| 固废 | 鸡粪、沼渣及污泥 | 一般固废 | 鸡粪清出厂区后进行外售处理 |
|  | 饲料残渣 |  | 清理出厂后外售再利用处理 |
|  | 病死鸡 |  | 委托有资质单位进行无害化处理 |
|  | 废外包装材料 |  | 由物资单位回收 |
|  | 废鸡蛋及蛋壳 |  |  |
|  | 医疗废物 | 危险废物 | 委托有处置资质的单位进行处理 |
|  | 浮油渣 | 生活垃圾 | 由有资质专业处理机构定期回收利用 |
|  | 生活垃圾 |  | 集中收集后由环卫部门及时清运。 |

3.6 拟建项目主要污染物排放及处置汇总

经以上分析，拟建项目运营期主要污染物排放量汇总见表。

表 3.6.-1  拟建项目三废排放情况

| 项目 | 种类 | 污染物名称 | 主要污染物产生及排放量 |  |  |  | 拟采取治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 治理前 |  | 治理后 |  |  |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 产生浓度 | 产生量 |  |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | -- | 3754.03t/a |  |  | 进入自建污水处理站处理后用做用作循环农业示范园种植区浇灌 |
|  |  | CODCr | 350 | 1.314 | 250 | 0.938 |  |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.751 | 150 | 0.563 |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.131 | 30 | 0.113 |  |
|  |  | SS | 220 | 0.826 | 160 | 0.601 |  |
|  | 鸡舍冲洗废水 | 废水量 | -- | 68.81t/a |  |  |  |
|  |  | CODCr | 3000 | 0.206 | 80 | 0.006 |  |
|  |  | BOD5 | 2500 | 0.172 | 50 | 0.003 |  |
|  |  | NH3-N | 305 | 0.021 | 31 | 0.002 |  |
|  |  | SS | 3000 | 0.206 | 50 | 0.003 |  |
|  | 洗蛋用水外排 废水 | 废水量 | -- | 4.5t/a |  |  |  |
|  |  | CODCr | 1000 | 0.005 | 1000 | 0.005 |  |
|  |  | SS | 350 | 0.002 | 200 | 0.001 |  |
|  | 水帘系统用水 | 废水量 | -- | 90t/a |  |  |  |
|  |  | SS | 300 | 0.027 | 200 | 0.018 |  |
| 废气 | 鸡舍恶臭 | NH3 | -- | 0.0584t/a | -- | 0.0584t/a | 加强清粪频率，加强 通风 |
|  |  | H2S | -- | 0.00584t/a | -- | 0.00584t/a |  |
|  | 食堂 油烟 | 油烟 | 13.3mg/m3 | 0.084t/a | 2mg/m3 | 0.0336t/a | 油烟净化器处理后 排放 |
|  | 汽车尾气 | THC、 CO、 NOX | -- | 少量 | -- | 少量 | 自然扩散、空气稀释 |
|  | 粉尘 | 颗粒物 | -- | 0.54t/a | 4.9mg/m3 | 0.027t/a | 通过集气系统收集后经布袋除尘器（除尘效率95%），通过 15m 高排气筒排放。 |
|  | 污水处理站废气 | NH3 | -- | 0.105t/a | - | 0.105t/a | 采用地埋式，并采取加盖密闭等措施后自然扩散 |
|  |  | H2S | -- | 0.0041t/a | - | 0.0041t/a |  |
|  | 发电机废气 | SO2 | 1mg/m3 | 0.000132 | 1mg/m3 | 0.000132 | 少量，通过自然扩散稀释。 |
|  |  | NOx | 150mg/m3 | 0.01689 | 150mg/m3 | 0.01689 |  |
|  |  | 烟尘 | 41.7mg/m3 | 0.00471 | 41.7mg/m3 | 0.00471 |  |
| 噪 声 | 机械 设备 | 噪声 | 65~95dB(A) |  | 65~70dB(A) |  | 基础减振、厂房阻 隔、距离衰减 |
| 固废 | 鸡粪 | 一般固废 |  |  | 19564 |  | 鸡粪清出厂区后外运处理 |
|  | 饲料残渣 |  |  |  | 18.25 |  | 清理出厂后直接外售处理 |
|  | 病死鸡 |  |  |  | 10.4 |  | 委托有资质单位进行无害化处理 |
|  | 废外包装材料 |  |  |  | 0.3 |  | 由相关物资单位回收 |
|  | 废鸡蛋及蛋壳 |  |  |  | 3 |  |  |
|  | 医疗废物 | 医疗废物 HW01-900-001-01 |  |  | 0.25 |  | 委托有处置资质的单位进行处理 |
|  | 浮油渣 | 生活垃圾 |  |  | 0.02 |  | 由有资质专业处理机构定期回收利用。 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 20.075 |  | 在生活区设置垃圾收集箱，收集后由专人负责运至当地垃圾收集点后由市政环卫部门清运 |
|  | 沼渣及污泥 |  |  |  | 2.89 |  | 和粪便混合经简易翻刨混合后外售。 |

3.7 总量控制

为切实降低项目建设对环境的影响，污染物总量控制建议指标以污染治理措施可以达到的控制水平做为基准，并考虑到污染治理措施运行的不稳定因素，结合国家污染物的浓度控制指标，在可达到的排污控制水平上确定。

项目所产生的污染物主要来自于鸡舍的冲洗水、鸡场所产生的固体废物、鸡舍恶臭等。

（1）废水污染物总量指标

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)中第 4 条“场区布局与清粪工艺”第 2 款“养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设”的规定，本报告要求建设单位养殖区场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。且所生产的废弃物综合利用产品（沼渣、沼液及经处理后的污水等）经现场认定完全利用（项目配备与养殖规模相适应的循环农业示范园消纳土地，不设无污水排放口，废水经处理后全部回用于循环农业示范园种植灌溉，不外排。满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）规定，治污设施完全满足养殖规模需要，须提供详实的证明材料），可认定COD、氨氮去除率100%。

本项目具备以上条件，因此可认定COD、氨氮去除率100%，因此无需进行总量控制。

（2）大气污染物总量指标

本项目配置备用柴油发电机，其SO2排放量为1.32×10-4t/a，NOx排放量为0.01689t/a。因此本项目废气污染物需申请总量控制指标为SO21.32×10-4t/a，NOx排放量为0.01689t/a。

（3）固体废物总量指标

根据工程分析，鸡粪、沼渣和污泥与粪便混合后清出厂区外运处理，生活垃圾统一收集后由环卫部门清运处理，危险废物集中收集后委托有资质的单位进行处理，因此，不再分配固体废物总量控制指标。

第四章 环境质量现状调查与评价

4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

本项目位于白沙黎族自治县细水乡番伦村东北侧约1092米处（中心地理坐标为E：109°33'58.2"，N：19°13'27.6"），东与琼中县为依，东南与五指山市交界，南与乐东县相连，西与昌江县接壤，北与儋州市毗邻。全境南北长63千米，东西宽68千米，总面积2117平方千米。

4.1.2 气候条件

（1）气候

白沙黎族自治县山高云雾多，日照时数虽比岛内大部分县少些，但年平均还达2000小时以上，日照率45～47%，日照变化小，最长13.17小时，最短10.59小时。年平均降雨量1725毫米，山区气候特点突出。由于境内地形复杂，东南部多雨，西北部少雨。雨量主要集中在每年的5至10月份，占全年降雨量的85%。每年1月份至翌年4月为旱季，雨量仅占全年雨量的15%。干、湿季节明显。

细水乡属热带季风性气候，日照长，光热充足，具有热带山区气候特征，自然资源极其丰富。平均气温21℃—23.4℃；日照时数年均2000小时以上，年太阳辐射量114.3卡/平方厘米，年降雨量1800至2400毫米，极端最高气温41℃，极端最低气温为2.1℃。

4.1.3地形、地貌

白沙黎族自治县坐落在黎母山脉中段西北麓、南渡江上游；地处五指山腹地，地势陡峻，东南高，西北低。境内地形由山地、盆地、丘陵和台地构成。东南部山地面积132.99万亩，占总面积的41.9%；东部盆地面积61.44万亩，占19.3%；北部丘陵地面积91万亩，占28.6%；西北部台地面积32.23万亩，占10%。境内地形起伏较大，500~1000米的山峰有440座，其中海拔1000米以上的高山有22座，主要有：鹦哥岭、马域岭、斧头岭、白石岭等。其中以鹦哥岭为最高，海拔1812米，为白沙黎族自治县最高峰，是海南岛第二高峰。

白沙黎族自治县地层从老到新有震旦系、奥陶—志留系、石炭系、二叠系、白垩系及第四系，主要分布在东南部，其次在西北部，总面积1188.13平方千米，占白沙黎族自治县面积的56.1%。

白沙黎族自治县处于海南隆起之中偏西部，东西向昌江——琼海深大断裂和区域性北北东向临高——望楼断裂横贯和斜穿县境，折皱、断裂发育。折皱有北东向、北西向、北北东向、东西向四组。断裂有东西向、北北东向、北话向、北东向四组。

4.1.4水文特征

白沙黎族自治县主要河流有南开河、石碌河、珠碧江，为海南有名的三大河流。南开河发源于境内青松乡南部的南峰山，是南渡江上游河段，自西南向北贯穿东部，经牙叉镇注入松涛水库，再东流至海口入海，流长194千米。石碌河发源于青松乡的斧头岭，自南向北流经青松乡，折向西经金波乡注入石碌水库，继续西流汇合昌化江入海；珠碧江发源于县境中部的南高岭，流经西北部进入儋州市境海头镇注入北部湾，境内流长78千米。由于境内多是山区性河流，一遇暴雨，山洪暴发，流量骤增，枯水期水量锐减。

4.1.5 所在区域地质

根据区域地质资料，项目所在区域场地地层自上而下依次为①层素填土（Q4ml）、②层粉质黏土（Qel）、③层强风化砂岩（K1l）、④层中等风化砂岩（K1l），共划分 4 个岩性单元层，其岩性特征分述如下：

①层素填土（Q4ml）：分布于整个管道线路。褐色、灰白色，松散，上部约 0.2m混凝土，下部由人工堆填黏性土、碎石等而成。层顶高程 222.50~257.90m，层底埋深 0.20~1.00m，层厚 0.20~1.00m。

②层粉质黏土（Qel）：分布于整个管道线路。褐黄色、褐红色、紫红色、清灰色、深灰色，可塑~硬塑，主要组成为黏粒，粉粒次之，韧性中等，干强度中等，切面稍有光泽。局部夹强风化砂岩碎块。层顶高程 221.90~257.50m，层底埋深 3.00~6.60m，层厚 2.10~9.80m。承载力特征建议值为 160KPa。

③层强风化砂岩（K1l）：揭露于管道线路大部分地段。棕褐色，细粒结构，层状构造，主要成分为石英中粒、细粒，泥质胶结等，节理裂隙发育，取芯呈碎块，RQD=0。局部夹黏土。层顶高程 217.30~251.40m，层底埋深 3.60~7.20m，层厚 0.50~4.00m。承载力特征建议值为 300Kpa。

④层中等风化砂岩（K1l）：揭露于管道线路大部分地段。紫红色、灰白色，细粒结构，层状构造，主要成分为石英中粒、细粒，泥质胶结等，节理裂隙稍发育，取芯呈短柱状，RQD=60～80。层顶高程 216.30～231.50m，本次勘察未钻穿该层，揭露最大厚度 9.40m。承载力特征建议值为 2000KPa。

4.1.6自然资源

（1）植物资源

白沙黎族自治县主要珍贵木材有：花梨、母生、子京、坡垒、石梓、青梅、油丹、绿楠、陆均松、乌墨、山荔枝等。药用植物有：海南榧粗、见血封喉、青天葵、益智、杜仲、沉香、降香、丁香、槟榔等。 [6]  2016年，全县列入国家一级重点保护野生植物有8种，列入国家二级重点保护野生植物有40种。 [2]

2016年，白沙黎族自治县造林绿化面积7027亩，比2015年增长49.5%。森林覆盖率83.47%，与2015年持平。年末白沙黎族自治县境内有自然保护区5个，其中国家级2个，县级3个；自然保护区面积7万公顷，其中国家级5.45万公顷，县级1.55公顷。 [2]

（2）动物资源

白沙黎族自治县野生动物有被列为国家重点保护的一类动物：坡鹿、黑冠长臂猿、云豹、小爪水獭、山鹧鸪、隼游等6种；二类保护动物有：猕猴、穿山甲、巨松鼠、水獭、大灵猫、水鹿、白鹇、孔雀雉、山瑞、蟒蛇等12种。药用动物有：海南熊、坡鹿、金钱龟。 [6]  2016年，全县列入国家一级重点保护野生动物有6种，列入国家二级重点保护野生动物有12种。 [2]

（3）矿产资源

截至2010年底，白沙黎族自治县已发现的矿产有14种，产地共15处。其中金属矿产有铜、铅、锌、锡、钨、金、独居石、铁矿；非金属矿有水泥灰岩、硅灰石、水晶、硅石、粘土、刚玉等。

4.2 环境空气质量现状调查与评价

4.2.1区域环境质量达标情况调查

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判断，优先采用国家或地方环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次大气环境质量现状评价引用白沙黎族自治县生态环境局2018年1月~12月发布的《白沙黎族自治县环境空气质量月报》监测数据，监测数据如下。

表4.2-1白沙黎族自治县环境空气质量月报

| 监测项目 监测结果 |  | PM2.5平均（μg/m3） | PM10平均（μg/m3） | O38小时（μg/m3） | CO平均（mg/m3） | SO2平均（μg/m3） | NO2平均（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 2018年1月 | 17 | 24 | 61 | 0.866 | 2 | 9 |
|  | 2018年2月 | 32 | 42 | 79 | 1.075 | 5 | 11 |
|  | 2018年3月 | 22 | 33 | 80 | 0.954 | 4 | 7 |
|  | 2018年4月 | 19 | 34 | 82 | 1.334 | 3 | 7 |
|  | 2018年5月 | 19 | 34 | 82 | 1.334 | 3 | 7 |
|  | 2018年6月 | 10 | 19 | 94 | 0.880 | 3 | 5 |
|  | 2018年7月 | 6 | 13 | 69 | 0.748 | 3 | 4 |
|  | 2018年8月 | 7 | 17 | 83 | 0.966 | 3 | 6 |
|  | 2018年9月 | 12 | 29 | 127 | 1.01 | 3 | 6 |
|  | 2018年10月 | 21 | 40 | 180 | 1.0465 | 3 | 7 |
|  | 2018年11月 | 21 | 40 | 180 | 1.0465 | 3 | 7 |
|  | 2018年12月 | 23 | 30 | 114 | 1.026 | 3 | 11 |

根据2018年1月~12月的《白沙黎族自治县环境空气质量月报》数据和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录C中要求进行年度环境空气质量汇总与评价，具体数据见下表。

表4.2-2白沙黎族自治县区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（ug/m3） | 二级标准值/（ug/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 3.17 | 60 | 5.28 | 达标 |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | / | / | / |  |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 7.25 | 40 | 18.13 | 达标 |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | / | / | / |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 28.83 | 70 | 41.19 | 达标 |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | / | / | / |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 16.75 | 35 | 47.86 | 达标 |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | / | / | / |  |
| CO | 年平均质量浓度 | 1.02（mg/m3） | 4 （mg/m3） | 25.5 | 达标 |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | / | / | / |  |
| O3 | 年平均质量浓度 | / | / | / | 达标 |
|  | 百分位数日平均或8h平均质量浓度 | 99.42 | 160 | 62.14 |  |

根据表的统计结果可知，白沙黎族自治县2018年全年环境空气各监测因子浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准限值要求，区域环境空气质量良好。项目区域属于达标区。

4.3 环境空气质量现状监测

4.3.1监测布点与监测项目

（1）监测点布设及监测因子

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018），同时结合项目周围敏感点的分布情况及当地东北偏北风的主导风向，本次环境空气质量现状监测布设2个监测点位，监测因子为NH3、H2S。共2项，环境空气现状检测布点位见表4.3-1，附图4.3。

表4.3-1环境空气监测布点情况

| 编号 | 监测点名称 | 相对方位 | 距离（km） | 布点原则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目场区 （E：109°34'01.7"，N：19°13'27.4"） | / | / | 项目范围内 |
| G2 | 番伦村 （E：109°33'41.1"，N：19°12'49.1"） | 位于本项目的西南侧 | 距离项目约907m | 下风向敏感点 |

（2）监测频次：NH3、H2S。连续监测7天日均值。每天4次，每隔6个小时取一次小时平均浓度样。监测同时观测气温、气压、相对湿度、风向、风速等气象要素。

（3）执行标准：NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D；

（4）监测分析方法

本次环境空气质量现状监测分析方法参照《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）的有关规定执行，详见表。

表4.3-2环境空气质量现状监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 0.001 |
| NH3 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 0.01 |
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 10（无量纲） |

（5）监测结果统计

项目区域环境空气质量现状监测统计结果见表。

表4.3-3项目区域环境空气质量现状监测结果统计表

| 采样点位 | 时间 | 风向 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（KPa） | 湿度（%） | 氨 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 项目场区 | 10月30日第一次 | 东南 | 2.0 | 23.9 | 100.6 | 70 | 0.032 | 0.004 |
|  | 10月30日第二次 | 东 | 2.0 | 26.2 | 100.5 | 68 | 0.036 | 0.003 |
|  | 10月30日第三次 | 东 | 1.6 | 29.2 | 100.3 | 65 | 0.034 | 0.004 |
|  | 10月30日第四次 | 东南 | 2.3 | 25.1 | 100.5 | 68 | 0.035 | 0.003 |
|  | 10月31日第一次 | 东 | 2.6 | 24.6 | 100.5 | 72 | 0.034 | 0.004 |
|  | 10月31日第二次 | 东南 | 2.3 | 27.6 | 100.4 | 70 | 0.031 | 0.004 |
|  | 10月31日第三次 | 东 | 1.9 | 29.9 | 100.1 | 68 | 0.032 | 0.003 |
|  | 10月31日第四次 | 东 | 1.9 | 27.0 | 100.3 | 69 | 0.030 | 0.004 |
|  | 11月1日第一次 | 东 | 2.5 | 23.8 | 100.7 | 70 | 0.033 | 0.003 |
|  | 11月1日第二次 | 东 | 2.6 | 25.9 | 100.5 | 68 | 0.032 | 0.004 |
|  | 11月1日第三次 | 东南 | 1.9 | 29.9 | 100.1 | 65 | 0.031 | 0.003 |
|  | 11月1日第四次 | 东 | 2.3 | 26.7 | 100.3 | 70 | 0.034 | 0.003 |
|  | 11月2日第一次 | 东南 | 2.2 | 24.3 | 100.5 | 72 | 0.031 | 0.003 |
|  | 11月2日第二次 | 东 | 2.0 | 27.2 | 100.3 | 70 | 0.030 | 0.002 |
|  | 11月2日第三次 | 东 | 1.9 | 31.0 | 100.1 | 67 | 0.032 | 0.003 |
|  | 11月2日第四次 | 东南 | 2.3 | 27.5 | 100.4 | 70 | 0.033 | 0.003 |
| G1 项目场区 | 11月3日第一次 | 东 | 2.5 | 24.9 | 100.4 | 70 | 0.031 | 0.003 |
|  | 11月3日第二次 | 东 | 2.3 | 28.1 | 100.3 | 68 | 0.034 | 0.004 |
|  | 11月3日第三次 | 东 | 2.3 | 31.2 | 100.2 | 67 | 0.033 | 0.004 |
|  | 11月3日第四次 | 东南 | 2.3 | 27.5 | 100.3 | 69 | 0.031 | 0.003 |
|  | 11月4日第一次 | 东南 | 2.6 | 24.3 | 100.5 | 71 | 0.030 | 0.003 |
|  | 11月4日第二次 | 东南 | 2.1 | 27.0 | 100.4 | 70 | 0.029 | 0.004 |
|  | 11月4日第三次 | 东 | 1.9 | 30.5 | 100.0 | 66 | 0.031 | 0.003 |
|  | 11月4日第四次 | 东南 | 2.6 | 26.8 | 100.3 | 69 | 0.032 | 0.004 |
|  | 11月5日第一次 | 东南 | 2.7 | 24.6 | 100.5 | 72 | 0.033 | 0.003 |
|  | 11月5日第二次 | 东 | 2.2 | 28.2 | 100.4 | 69 | 0.030 | 0.003 |
|  | 11月5日第三次 | 东 | 1.9 | 31.5 | 100.2 | 68 | 0.034 | 0.004 |
|  | 11月5日第四次 | 东 | 2.3 | 27.1 | 100.6 | 70 | 0.032 | 0.003 |
| G2 番伦村 | 10月30日第一次 | 东南 | 2.1 | 24.1 | 100.6 | 70 | 0.030 | 0.002 |
|  | 10月30日第二次 | 东 | 2.0 | 26.5 | 100.5 | 68 | 0.028 | 0.003 |
|  | 10月30日第三次 | 东 | 1.5 | 29.3 | 100.3 | 66 | 0.029 | 0.002 |
|  | 10月30日第四次 | 东南 | 2.4 | 25.3 | 100.5 | 68 | 0.027 | 0.002 |
|  | 10月31日第一次 | 东 | 2.5 | 24.8 | 100.5 | 70 | 0.028 | 0.002 |
|  | 10月31日第二次 | 东南 | 2.4 | 27.8 | 100.4 | 70 | 0.027 | 0.002 |
|  | 10月31日第三次 | 东 | 2.2 | 29.9 | 100.2 | 67 | 0.026 | 0.002 |
|  | 10月31日第四次 | 东 | 2.1 | 27.1 | 100.3 | 70 | 0.025 | 0.002 |
|  | 11月1日第一次 | 东 | 2.3 | 24.0 | 100.7 | 72 | 0.029 | 0.001 |
|  | 11月1日第二次 | 东 | 2.8 | 26.3 | 100.6 | 68 | 0.028 | 0.002 |
|  | 11月1日第三次 | 东南 | 2.2 | 30.1 | 100.0 | 65 | 0.027 | 0.001 |
|  | 11月1日第四次 | 东 | 2.4 | 26.7 | 100.4 | 71 | 0.026 | 0.002 |
|  | 11月2日第一次 | 东南 | 2.3 | 24.5 | 100.4 | 70 | 0.025 | 0.001 |
|  | 11月2日第二次 | 东 | 2.3 | 27.5 | 100.3 | 70 | 0.026 | 0.002 |
|  | 11月2日第三次 | 东 | 1.8 | 30.9 | 100.0 | 67 | 0.028 | 0.001 |
|  | 11月2日第四次 | 东南 | 2.3 | 27.4 | 100.2 | 70 | 0.027 | 0.001 |
| G2 番伦村 | 11月3日第一次 | 东 | 2.6 | 25.3 | 100.5 | 70 | 0.030 | 0.002 |
|  | 11月3日第二次 | 东 | 2.5 | 28.0 | 100.3 | 68 | 0.028 | 0.003 |
|  | 11月3日第三次 | 东 | 2.0 | 31.5 | 100.2 | 66 | 0.027 | 0.002 |
|  | 11月3日第四次 | 东南 | 2.2 | 27.6 | 100.4 | 69 | 0.026 | 0.002 |
|  | 11月4日第一次 | 东南 | 2.5 | 24.1 | 100.6 | 70 | 0.027 | 0.002 |
|  | 11月4日第二次 | 东南 | 2.3 | 27.3 | 100.3 | 69 | 0.025 | 0.002 |
|  | 11月4日第三次 | 东 | 2.2 | 30.7 | 100.1 | 67 | 0.026 | 0.002 |
|  | 11月4日第四次 | 东南 | 2.5 | 26.8 | 100.2 | 69 | 0.024 | 0.002 |
|  | 11月5日第一次 | 东南 | 2.5 | 25.0 | 100.6 | 71 | 0.026 | 0.002 |
|  | 11月5日第二次 | 东 | 2.1 | 28.0 | 100.5 | 69 | 0.028 | 0.001 |
|  | 11月5日第三次 | 东 | 2.2 | 31.3 | 100.3 | 68 | 0.027 | 0.002 |
|  | 11月5日第四次 | 东 | 2.4 | 27.2 | 100.7 | 70 | 0.028 | 0.002 |

4.3.2 环境空气质量评价标准及评价方法

（1）评价标准

NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，NH31h平均浓度标准值为0.20mg/m3（20ug/m3），H2S1h 平均浓度标准值为0.01mg/m3(10ug/m3 )。

（2）评价方法

环境空气质量现状采用单因子污染指数法，计算公式如下：

Ii=Ci/Csi

式中：Ii—某种污染因子i的污染指数；

Ci—某种污染因子的日平均浓度，mg/m3；

Csi—与污染因子相应的环境空气质量标准限值，mg/m3。

（3）监测结果及评价

环境空气质量现状评价结果详见表。

表4.3-4  评价结果统计表

| 监测项目 | 点位 项目 | G1 （项目场区） | G2 （番伦村） | 标准限值 （mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 浓度范围（mg/m3） | 0.029~0.036 | 0.024~0.034 | 0.20 | 达标 |
|  | 均值 | 0.032 | 0.029 |  |  |
|  | 标准指数 | 0.12~0.18 |  |  |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 |  |  |
| H2S | 浓度范围（mg/m3） | 0.002~0.004 | 0.001~0.004 | 0.01 | 达标 |
|  | 均值 | 0.003 | 0.0025 |  |  |
|  | 标准指数 | 0.1~0.4 |  |  |  |
|  | 超标率% | 0 | 0 |  |  |

*：《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

（4）评价结果分析

根据表4.3-4可知，评价范围内，项目场内（G1）和番伦村（G2）的NH3、H2S的评价标准指数均小于1，符合《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值的要求。

4.3.3 环境空气质量现状评价小结

综上所述，评价区现状空气质量良好，各测点NH3、H2S均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值的要求。

4.4地表水环境质量现状监测与评价

4.4.1地表水环境质量现状调查

（1）监测断面选取及监测因子

海南莱测检测技术有限公司于2020年11月3日~5日对项目区域地表水环境质量现状进行监测。通过对地表水环境质量现状评价，了解该区域地表水环境质量 现状情况，为项目建设与营运的环境管理提供基础资料。

（1）监测布点

根据本项目特点，本次地表水环境质量现状选取1个监测断面，监测因子为总氮、总磷、粪大肠菌群、pH、溶解氧、化学需氧量、氨氮、石油类等共计8 项。具体监测断面布设及监测因子情况见表。详见附图4.4。

表4.4-1地表水调  查点位布置情况

| 站位编号 | 站位名称 | 离场区最近边界的相对位置 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |
| W1 | 南湾河 | 西侧 | 200 |

（2）监测时间及监测频率

连续监测3天，1次/天。进行地表水监测分析方法根据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）及有关规范进行，在监测各因子的同时，记录流速、河宽、流量及水温等水文参数。

（3）监测分析方法

本次地表水环境质量现状监测分析按照国家标准及《水和废水监测分析方法》要求进行，采取全过程质量控制，分析方法详见表。

表4.4-2地表水环境质量现状监测分析方法

| 分析项目 | 检测方法 | 检出限 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 便携式pH计法 | —— | 《水和废水监测分析方法》（第四版） |
| 溶解氧 | 便携式溶解氧测定仪技术要求及检测方法 | —— | HJ 925-2017 |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | 4 mg/L | HJ 828-2017 |
| 氨氮 | - 纳氏试剂分光光度法 | - 0.025 mg/L | - HJ 535-2009 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01 mg/L | GB/T 11893-1989 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | 0.05 mg/L | HJ 636-2012 |
| 石油类 | 紫外分光光度法（试行） | 0.01 mg/L | HJ 970-2018 |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 20 MPN/L | HJ 347.2-2018 |

#### 4.4.2地表水环境质量现状评价

（1）评价方法

本次评价采用单项标准指数法对各评价因子进行单项水质参数评价，计算方法如下：

单项水质参数i在第j点的标准指数：

Si，j=

对于pH值标准指数采用如下公式计算：

SpH，j=，pHj≤7.0

SpH，j=，pHj＞7.0

式中：Si，j——单项目水质参数i在j点的标准指数；

Ci，j——单项目水质参数i在j点的实测浓度；

Csi——项目水质参数i在j点的评价标准；

pHsd——pH值标准规定的下限值；

pHsu——pH值标准规定的上限值；

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足功能要求。

（2）评价标准

本次评价地表水水质环境质量评价根据现状水质，南湾河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 II 类标准，其具体标准限值见表。

表4.4-3地表水环境质量标准限值一览表

| 序号 | 评价因子 | 评价标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 |
| 2 | pH | 6~9 |
| 3 | COD | ≤15mg/L |
| 4 | BOD5 | ≤3mg/L |
| 5 | 氨氮 | ≤0.5mg/L |
| 6 | 总磷（以P计） | ≤0.1(湖、库0.025)mg/L |
| 7 | 总氮 | ≤0.5mg/L |
| 8 | 粪大肠菌群 | ≤2000个/L |
| 9 | 石油类 | 0.05mg/L |

4.4.3 监测结果与评价分析

项目区域地表水质量现状监测统计结果见表。

表4.4.4地表水现状监测结果统计一览表    单位：mg/L，pH除外

| 分析项目 样品点位 | 时间 | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 石油类 | 粪大肠菌群MPN/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 南湾河 | 11月3日 | 7.61 | 7.11 | 10 | 0.336 | 0.05 | 0.44 | 0.01 | 1.1×103 |
|  | 11月4日 | 7.66 | 7.06 | 9 | 0.306 | 0.08 | 0.40 | 0.02 | 1.5×103 |
|  | 11月5日 | 7.72 | 7.20 | 8 | 0.288 | 0.07 | 0.48 | 0.02 | 1.2×103 |
| 标准值（mg/L） |  | 6~9 | 6 | 15 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 2000 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由上表可知，项目区域南湾河监测断面的监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II 类标准。

4.5地下水质量现状监测与评价

4.5.1地下水质量现状监测

建设单位委托海南莱测检测技术有限公司2020年11月5日对项目区域地下水环境质量现状进行监测。通过对地下水环境质量现状监测评价，了解该区域地下水环境质量现状情况，为项目建设与运营的环境管理提供基础资料。

（1）监测点布设及监测因子

评价区内地下水主要为浅层地下水，流向为东南向西北。本项目地下水环境评价等级为三级，依据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合项目所处地理位置及由东南向西北方向流动的地下水流向，本次地下水质量现状监测布设3个水质、水位监测点位和3个水位监测点位，共计6个监测点，监测点的布设及监测项目详见下。

表4.5-1地下水环境质量现状监测点位

| 测点编号 | 监测内容 | 测点名称 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 水质、水位 | 什席村水井 （E：109°33'06.2"，N：19°14'29.3"） |
| D2 | 水质、水位 | 番伦村水井 （E：109°33'41.1"，N：19°12'49.1"） |
| D3 | 水质、水位 | 福马二队水井 （E：109°33'54.9"，N：19°12'47.3"） |
| D4 | 水位 | 细水乡镇区 （E：109°33'56.9"，N：19°12'33.6"） |
| D5 | 水位 | 什冲村 （E：109°33'57.3"，N：19°12'45.0"） |
| D6 | 水位 | 红星村 （E：109°33'58.5"，N：19°12'11.8"） |

（2）监测因子

地下水的监测因子为pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共29项；记录监测井功能、井深、水温、水位。监测点位情况具体见表。

（3）监测时间及频率

地下水监测时间为2020年11月5日，监测 1天。

（4）监测采样及分析方法

水样采集、保存按《环境监测技术规范》进行，各项目分析方法采用国家标准方法或国家环保局《水和废水监测分析方法》（第四版）中的统一分析方法。

4.5.2地下水环境质量现状评价

（1）评价标准

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中的地下水质量Ⅲ类标准。

（2）监测结果

①地下水水位

表4.2-11  地下水水位监测结果

| 分析项目 点位名称 | 采样日期 | 井深（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| D1什席村水井 （E：109°33'06.2"，N：19°14'29.3"） | 11月5日 | 8.2 | 6.0 |
| D2番伦村水井 （E：109°33'41.1"，N：19°12'49.1"） | 11月5日 | 10.5 | 7.1 |
| D3福马二队水井 （E：109°33'54.9"，N：19°12'47.3"） | 11月5日 | 9.0 | 7.2 |
| D4细水乡镇区 （E：109°33'56.9"，N：19°12'33.6"） | 11月5日 | 12.0 | 6.5 |
| D5什冲村 （E：109°33'57.3"，N：19°12'45.0"） | 11月5日 | 10.0 | 7.3 |
| D6红星村 （E：109°33'58.5"，N：19°12'11.8"） | 11月5日 | 9.0 | 7.2 |

②地下水环境质量现状监测结果

表 4.5-2 地下水监测结果、标准限值及评价结果表

| 监测点位 | 监测项目 | 位置 |  |  | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1（什席村） | D2（番伦村） | D3（福马二队） |  |  |
| 南湾河 | pH | 7.26 | 7.56 | 7.06 | 6.5≤PH≤8.5 | 达标 |
|  | 总硬度（以CaCO3计） | 114 | 169 | 129 | ≤450 | 达标 |
|  | 溶解性总固体 | 165 | 248 | 180 | ≤1000 | 达标 |
|  | 耗氧量 | 0.82 | 0.44 | 0.54 | ≤3.0 | 达标 |
|  | 氯化物 | 22 | 18 | 16 | ≤250 | 达标 |
|  | 挥发酚 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003L | ≤0.002 | 达标 |
|  | 总大肠菌群MPN/L | 20L | 20L | 20L | ≤3.0 | 达标 |
|  | 细菌总数CFU/mL | 54 | 45 | 46 | ≤100 | 达标 |
|  | 氟化物 | 0.06 | 0.05 | 0.05L | ≤1.0 | 达标 |
|  | 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
|  | 硫酸盐 | 5 | 12 | 11 | ≤250 | 达标 |
|  | 氨氮 | 0.069 | 0.038 | 0.089 | ≤0.50 | 达标 |
|  | 硝酸盐（以N计） | 0.02 | 0.02L | 0.02L | ≤20.0 | 达标 |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | 0.003L | 0.003L | 0.003L | ≤1.00 | 达标 |
|  | 六价铬 | 0.008 | 0.006 | 0.004L | ≤0.05 | 达标 |
|  | Cl- | 16.7 | 11.9 | 10.6 | - | - |
|  | SO42- | 1.83 | 6.68 | 6.35 | - | - |
|  | HCO3- | 132 | 215 | 162 | - | - |
|  | CO32- | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | - |
|  | 钙（Ca2+） | 33.0 | 49.4 | 37.8 | - | - |
|  | 镁（Mg2+） | 7.86 | 11.2 | 8.46 | - | - |
|  | 钾（K+） | 1.96 | 2.16 | 1.77 | - | - |
|  | 钠（Na+） | 7.83 | 13.2 | 9.68 | - | - |
|  | 铁 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 | 达标 |
|  | 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | ≤0.10 | 达标 |
|  | 铅(μg/L) | 2.5L | 2.5L | 2.5L | ≤0.01 | 达标 |
|  | 镉(μg/L) | 0.5L | 0.5L | 0.5L | ≤0.005 | 达标 |
|  | 砷（μg/L） | 0.3L | 0.3L | 0.3L | ≤0.01 | 达标 |
|  | 汞（μg/L） | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ≤0.001 | 达标 |

注：标L的结果表示该项目未检出（L前面的数值为检出限）

根据上表得知；从地下水环境质量现状评价结果可以看出，项目区域内地下水质量各监测点位的监测因子均能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

根据监测结果，对8大阴阳离子含量进行计算，得到地下水中离子毫克当量浓度及毫克当量百分数见表。从计算结果可以看出阳离子毫克当量百分数大于25%的为零；阴离子毫克当量百分数大于25%的为Cl-、HCO3-根据舒卡列夫分类法确定地下水化学类型为Cl-、HCO3-型水。

表4.2-13 地下水环境中8大阴、阳离子浓度计算结果

| 项 目 | 浓度平均值（mg/L） | 化学结构式量 | 毫克当量浓度（meq/L）） | 阴/阳离子毫克当量百分数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | 1.96 | 39 | 0.05 | 0.51 |
| Na+ | 10.24 | 23 | 0.45 | 4.58 |
| Ca2+ | 40.07 | 40 | 2 | 20.37 |
| Mg2+ | 9.18 | 24 | 0.77 | 7.84 |
| CO32- | 未检出 | 60 | 0 | 0 |
| HCO3- | 169.67 | 61 | 2.78 | 28.31 |
| CL- | 13.07 | 35.5 | 3.67 | 37.37 |
| SO42- | 4.95 | 96 | 0.1 | 1.02 |

4.6声环境质量现状监测与评价

4.6.1声环境质量现状监测

（1）监测点布设

根据场址周围环境特点及敏感点分布情况，本次声环境质量现状监测布设4个监测点位，分别为项目北、南、西、东四周场界。

（2）监测时间及频率

本次声环境质量现状监测由海南莱测检测技术有限公司于2020年11月4日至5日进行，连续监测2天，每天昼、夜各监测一次。监测等效连续A声级，每天昼6:00~22:00时和夜22:00~次日06:00时各监测一次，每天报一组有效数据。

#### 4.6.2声环境质量现状评价

（1）评价标准

本次声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（2）监测结果统计

声环境监测统计结果见表。

表4.6-1评价区域声环境现状监测结果统一览表

| 测点名称 | 测点时间 |  | 等效声级dB(A) | 标准限值dB(A) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1项目厂界东侧外1m | 2020年11月4日 | 昼间 | 43.0 | 60 | 达标 |
|  | 2017年6月16日 | 夜间 | 41.3 | 50 | 达标 |
|  | 2020年11月5日 | 昼间 | 42.6 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 41.4 | 50 | 达标 |
| N2项目厂界南侧外1m | 2020年11月4日 | 昼间 | 42.5 | 60 | 达标 |
|  | 2017年6月16日 | 夜间 | 40.8 | 50 | 达标 |
|  | 2020年11月5日 | 昼间 | 42.8 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 41.2 | 50 | 达标 |
| N3项目厂界西侧外1m | 2020年11月4日 | 昼间 | 42.4 | 60 | 达标 |
|  | 2017年6月16日 | 夜间 | 41.2 | 50 | 达标 |
|  | 2020年11月5日 | 昼间 | 42.1 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40.8 | 50 | 达标 |
| N4项目厂界北侧外1m | 2020年11月4日 | 昼间 | 42.2 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40.7 | 50 | 达标 |
|  | 2020年11月5日 | 昼间 | 42.4 | 60 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 40.5 | 50 | 达标 |

从声环境质量现状评价结果可以看出，项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。

4.7土壤环境质量现状监测与评价

4.7.1 土壤环境质量现状监测

江西志科检测技术有限公司于2020年10月30日对项目区域土壤环境质量现状进行监测。通过对土壤环境质量现状监测评价，了解该区域土壤环境质量现状情况，为项目建设与运营的环境管理提供基础资料。

（1）监测布点

本项目土壤为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ 964-2018)的现状监测布点类型与数量，本项目在场地范围内布设3个表层样点，共布设3个监测点，监测点的布设及监测项目见下表和附图4.7。

表4.7-1土壤环监测布点

| 序号 | 监测点位 | 位置 | 采样深度 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 表层样点 | 场区北侧位置 （E：109°34'01.8"，N：19°13'35.8") | 0~20cm | pH值、铜、锌、砷、汞、铬、铅、镍、镉共9项 |
| T2 | 表层样点 | 场区中部位置 （E：109°34'01.1"，N：19°13'29.5") | 0~20cm |  |
| T3 | 表层样点 | 场区西南侧位置 （E：109°33'50.1"，N：19°13'25.8") | 0~20cm |  |

（2）监测项目

pH值、铜、锌、砷、汞、铬、铅、镍、镉共9项。

（3）监测时间及频率

监测1天，每个点位监测一次。

（4）监测采样方法

参照《土壤环境监测技术规范》（HJ 166-2004）和《场地环境监测技术导则》（HJ 25.2-2014），土壤表层样监测点使用铲子进行采样，取样深度为0~0.2m。

（5）监测结果及评价结果

表4.7-2土壤表层样监测结果   单位：mg/kg（除标注外）

| 分析项目 点位名称 |  | 采样深度 | 2020年10月30日监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH | 镉 | 铬 | 汞 | 镍 | 铅 | 砷 | 铜 | 锌 |
| T1 | S001 | 0~20cm | 5.43 | 0.11 | 128 | 0.048 | 84 | 34 | 4.55 | 42 | 196 |
| 限值标准 |  |  | - | 0.3 | 150 | 1.3 | 60 | 70 | 40 | 50 | 200 |
| 污染指数 |  |  | - | 0.04 | 0.85 | 0.04 | 1.4 | 0.49 | 0.11 | 0.08 | 0.98 |
| 达标情况 |  |  | - | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| T2 | S002 | 0~20cm | 5.53 | 0.17 | 164 | 0.056 | 118 | 33.4 | 4.6 | 58 | 169 |
| 限值标准 |  |  | - | 0.3 | 150 | 1.8 | 70 | 90 | 40 | 50 | 200 |
| 污染指数 |  |  | - | 0.6 | 1.09 | 0.31 | 1.69 | 0.37 | 0.12 | 1.16 | 0.85 |
| 达标情况 |  |  | - | 达标 | 超标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 |
| T3 | S003 | 0~20cm | 5.53 | 0.11 | 122 | 0.052 | 88 | 26.9 | 4.26 | 43 | 149 |
| 限值标准 |  |  | - | 0.3 | 150 | 1.8 | 70 | 90 | 40 | 50 | 200 |
| 污染指数 |  |  | - | 0.37 | 0.81 | 0.03 | 1.25 | 0.30 | 0.11 | 0.86 | 0.75 |
| 达标情况 |  |  | - | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

（6）评价结果分析

由上表可知，项目区域土壤环境质量监测点位的镉、汞、砷、铅、锌均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）》表1标准要求。铬、镍、铜部分位置在场区中部出现超标情况，主要原因是：原有土地为橡胶，茶叶等农作物种植区，由于长期的农业灌溉施肥等作用后，导致土壤中的重金属超标。特别是含有污染没有处理过的废水直接用来灌溉施肥农作物，将金属物质带入土壤，造成土壤中金属含量超标。

4.8  生态环境质量现状调查与评价

- 参考《中国植被》所依据的原则和方法（中国植被编委会，1980），结合对研究区现状植被中群落组成的建群种与优势种的外貌，以及群落的环境生态与地理分布特征等分析可知：这一区域的植被由自然植被与人工植被组成，调查结果表明，本项目区由于受人类活动影响较为剧烈，主要植被类型为橡胶林和农田等人工植被，自然植被有灌木林、竹林和草地等群落等组成。经过野外调查与室内分类鉴定分析和统计，该地区的维管束植物有190种，隶属58科；其中蕨类植物有5科，7种；种子植物有1科，2种：被子植物有52科，181种，其中双子叶植物46科，133种，单子叶植物6科，48种，这一地区主要以双子叶植物为主。根据野外调查和资料查证，评价范围内的野生植物中，没有《国家重点保护野生植物名录（第一批）》和《中国珍稀濒危保护植物名录（第一批）》中所列物种。项目评价范围植被类型的具体分布参考植被分布附图4.8。

4.8.1植被类型

（1）自然植被

①灌木林

Ⅰ、苦楝+白楸+飞机草群落

②竹林

Ⅱ、粉单竹群落

③草地

Ⅲ、飞机草+斑茅群落

Ⅳ、牛筋草+假臭草群落

（2）人工植被

①人工林

Ⅰ、橡胶林

②农田（水稻、落花生等）

农田作物主要分布在调查区域的西侧和北侧，以种植水稻、落花生为主，是评价范围内村庄主要的经济作物。农田边上常见分布的物种还有：粟米草、牛筋草、地锦草、台湾虎尾草、龙爪茅、牛膝等。

4.8.2植被类型分布：

（1）自然植被

①灌木林

Ⅰ、苦楝+白楸+飞机草群落

这一群落类型在调查区域内的橡胶林林缘或者道路周边均有见，该群落外貌淡绿色，植物群落高度为1~3m，森林覆盖率65%左右，植物个体分枝多，且树干多不挺直。灌木层以白楸、马缨丹为主，此外还伴生有构树、簕欓花椒、越南悬钩子、厚皮树、木薯等；草本层高约0.5m，主要植物种类有乌毛蕨、飞机草、鬼针草、福建茶、露籽草、大青、粗叶丰花草、倒地铃等，乔木层不发达，偶有苦楝、榕树等零星分布，此外，还有部分藤本植物伴生，主要为粪箕笃和细圆藤等。平均生物量为5-6kg/m2。

②竹林

Ⅱ、粉单竹群落

竹林是由竹亚科植物所组成，群落因在外貌结构和生态特征方面都有异于阔叶林和针叶林，故作为一对立的植被型组（广东森林编委会，1990）本评价范围内的竹林为南热带低地竹林。

这一植被类型在调查区域西北侧一角有小面积分布，邻近南湾河。这一地段的竹林的以粉单竹为主，也种有少量的青皮竹，覆盖率达70-75%。群落外貌翠绿，郁闭度0.6~0.7，平均每100m2有立竹250根，成密丛状。青皮竹则为合轴丛生，竹林竹高约为5~10m，胸径3~5cm，竹林发育情况良好，林相整齐，各地段树龄和株行距不一样。估算地上竹材蓄积量为20m3/hm2-40m3/hm2不等。林中常见的植物种类有多种禾本科植物和胡椒科植物，另外可见有淡竹叶、越南悬钩子、锡叶藤、海金沙、火索麻、两耳草等。

③草地

Ⅲ、飞机草+斑茅群落

该群落是一种非地带性植被类型，在人类活动干扰频繁的地段常见，这类植被中外来种往往较多，局部常常会由入侵种形成单优群落。群落次生性极强，常从次生裸地自然演替而成，一般地段弃荒几年后便可形成本群落类型。目前该群落主要分布于调查范围内的弃荒地、未建用地等。群落外貌黄绿色，植被覆盖度较差，乔木稀疏，郁闭度约为0.1左右，主要种类有光荚含羞草等，树高一般在2-5m，灌木呈丛状，盖度为40%左右，主要种类有马缨丹、土蜜树等；草本植物种类较多，并多为外来入侵种，草本层盖度可达40%左右，高度一般在一米左右，高矮不一，杂乱无章，一般以大型外来入侵种飞机草、假臭草等为优势，此外常见的还有斑茅、白茅等旱生性草本。

Ⅳ、牛筋草+假臭草群落

该草地群落形成于原来种植作物的弃荒耕地上。主要由禾本科的牛筋草和菊科的假臭草为优势种，植物群落的覆盖率约40-50%之间，常见的植物有黄花稔、含羞草、龙爪茅、狗牙根、马唐等草本植物种类。生物量为1-2kg/m2。

（2）人工植被

①人工林

Ⅰ、橡胶林

橡胶为评价范围内主要种植的经济树种，分布面积最广泛。树龄在5-25年区间范围内。总体上说，橡胶树发育良好。橡胶种植株行距为2.5x2.5m，总覆盖率60%，树高为5-12m，胸径为5-15cm，除橡胶树外，林下植物生物量约为4-6kg/m2。成熟橡胶林林下植物覆盖率较高，小部分种植年份较近的橡胶林林下覆盖植物较少。主要是以禾本科植物、蕨类植物和一些亚灌木构成，形成一个较为稳定的胶林生态系统。常见的橡胶林下药用植物主要有狭叶海金沙、白背叶、白楸、酢浆草、黑面神、含羞草、破布叶、叶下珠、鸦胆子等。林下牧草植物主要有狗尾草、台湾虎尾草、地毯草、猪屎豆、猫尾草等。林下食用植物主要有白花地胆草、假苹婆、闭鞘姜、桃金娘等。林下纤维植物主要有山黄麻、牛筋藤、黄花稔、斑茅、锡叶藤、粽叶芦等。

②农田

农田作物主要分布在调查范围内的北侧大部分区域，呈条块状。以种植黑米、红米、甘蔗等农作物，是评价范围内番伦村主要的经济作物。农田边上常见分布的物种还有：粟米草、牛筋草、地锦草、台湾虎尾草、龙爪茅、含羞草和各类菊科植物等。

4.8.3 动物调查

调查方法

- 动物资源评价方法

- 为表示各类动物种类数量的丰富度，采用了估计数量等级方法。

数量等级：数量多用“+++”表示，该种群为当地优势种；数量较多，用“++”表示，该动物种为当地普通种；数量少，用“+”表示，该物种为当地稀有种。估计数量等级评价标准见表。

表4.8-1估计数量等级评价标准

| 种群状况 | 表示符号 | 数量标准 |
| --- | --- | --- |
| 当地优势种 | +++ | 5只以上 |
| 当地普通种 | ++ | 2-5只 |
| 当地稀有种 | + | 2只以下 |

（2）调查方法

2020年10月下旬，采用实地路线调查和访问调查相结合的方法，对项目评价区及向周围延伸200m区域内的陆栖脊椎动物进行了调查和生态影响评价。

#### 野生动物调查结果与评价

通过调查，本项目调查内野生动物资源丰富度较为一般，由于调查区内大部分地区都有人为活动，所以调查到的野生动物多以与人类共存的为主。共记录到动物16种，其中两栖爬行动物4种，隶属2纲2目4科；鸟类8种，隶属2目8科；哺乳动物4种，隶属2目2科。

①两栖动物现状

平地或林下种类：主要有黑眶蟾蜍等，栖息于相对较为干燥的草地或林下的种类，成体多分布于平地或林下潮湿地带。

②爬行动物现状

调查区域爬行动物以壁虎科的疣尾蜥虎、鬣蜥科的变色树蜥、石龙子科的长尾南蜥种类为优势类群，表现出明显的人为干扰生境分布的特点。

③鸟类现状

评价区以雀形目鸟类为主要优势类群，并夹杂其他目鸟类优势物种，具有明显的灌木林鸟类群落群落的特征。由于评价区人为干扰较大，因此在鸟类组成上形成比较鲜明的特点。本次调查的鸟类有8种，分别有戴胜、白胸翡翠、 黄腹鹪莺、棕背伯劳、灰背掠鸟、鹊鸲、暗绿绣眼、斑文鸟。主要在人为干扰生境中分布，一般生活在开阔地带的林缘或道路两侧的草地、地面等地带，且大多数为当地优势物种。

④哺乳动物现状

评价区共有兽类2目2科4种，兽类在调查区域具有灌木林群落的特点。以普通伏翼、黑家鼠、黄胸鼠和褐家鼠为优势物种，全部为适应人为干扰能力较强的物种。

第五章 环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响预测与评价

5.1.1施工期水环境影响评价

施工期产生的废水主要为施工废水及施工人员的生活污水。

施工废水主要为混凝土废水及施工机械冲洗废水。施工废水主要含泥沙，pH 值呈弱碱性，并带有少量油污。建设单位设置沉淀池等临时设施，施工废水经沉淀后可用于施工场地喷水抑尘循环使用，不外排。

生活污水包括施工人员的盥洗水、临时食堂废水等生活污水，经三级化粪池处理后定期清淘用作农肥，对周边地表水环境影响较小。

项目施工期遇雨天产生地表径流，会伴有泥沙形成“黄泥水”，此类地表径流中的主要污染物为SS，其浓度取决于降雨强度、浮土量和前期干旱时间等多种因素，根据国内研究资料和评价资料统计，地表径流对水体的污染多发生在一次降雨的初期，一般来说，降雨初期到形成地表径流的30min内，地表径流中的SS浓度比较高，30min后，其浓度随降雨历时的延长下降较快，SS浓度一般在 300～700mg/L。主要发生区域为施工临时用地区尤其是砂石料及土方堆放场所，若不加以处理大量含泥沙废水进入附近水体会导致水体中SS浓度升高。

因此，在施工中应根据材料和特点，有针对性的加强保护管理措施，尽量减小其对水环境的影响。

5.1.2施工期环境空气影响预测与评价

施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，其次为施工车辆、挖掘机运行产生废气。其中施工扬尘主要来自建筑材料的现场搬运、施工垃圾的清理、车辆运输等产生的动力扬尘，以及建材和施工垃圾的露天堆放等产生的风力扬尘。

（1）扬尘

建设项目施工期粉尘污染来源较多，有建筑材料如水泥、石灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中因风力作用产生尘粒飘扬，有运输车辆往来造成的地面扬尘，有施工垃圾在堆放和清运过程中产生的灰尘等。

施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.7m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3，是《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中一级标准值的4.08倍。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短 40%。当风速大于 5m/s，施工现场及其下风向部分区域的 TSP 浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

本项目所在地区主导风向为东北风，项目场地与最近敏感点为南侧约998m处的什冲村，项目在施工期间通过洒水抑尘，对场地进行封闭施工，四周设置围墙，保持施工场地路面清洁等措施后对周边居民点影响较小。

（2）机械废气

建筑施工过程机械主要有挖土机、空压机及各型运输车辆等。大部份机械使用汽油、柴油作业能源，少量使用汽油，这部份机械主要在土石方阶段使用，在运行时排放的废气是主要的污染源。在主体施工及装修、安装阶段使用的机械一般都是以电为能源，如电焊机、电钻、角向磨光机等，一般不会产生废气。

施工过程中机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷、地面风速也较大，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

5.1.3施工期声环境影响预测与评价

项目施工期施工机械长期运转，若缺乏有效的保养维修，其声功率级将增大；另外噪声源暴露在空旷的环境中，基本无防护措施，易造成场界超标。对项目续建工程的施工噪声影响预测见下：施工机械一般露天作业，在没有隔声措施、周围无屏障的情况下，对单台施工机械设备峰值噪声随距离的衰减进行预测。施工机械一般露天作业，在没有隔声措施、周围无屏障的情况下，对单台施工机械设备峰值噪声随距离的衰减进行预测，公式如下：

LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-α（r-r0）

式中：LA（r）—预测点的噪声A声级，dB；

LA（r0）—参考位置 r0处的噪声A声级，dB；

r—预测点至噪声源的距离，m；

r0—参考位置至噪声源的距离，m；

α—空气吸收附加衰减系数，1dB/100m。

经预测，不同施工机械的峰值噪声随距离的衰减情况详见下表。

表5.1-1 距施工机械不同距离处的噪声值  单位：dB（A)

| 序号 | 机械名称 | 源强 | 不同距离处的噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m |
| 1 | 挖土机 | 80 | 60 | 54.0 | 48.0 | 44.4 | 41.9 | 40 | 36.5 |
| 2 | 挖掘机 | 80 | 60 | 54.0 | 48.0 | 44.4 | 41.9 | 40 | 36.5 |
| 3 | 钻孔机 | 100 | 80 | 74.0 | 68.0 | 64.4 | 61.9 | 60 | 56.5 |
| 4 | 卡车（中型） | 85 | 65 | 59.0 | 53.0 | 49.4 | 46.9 | 45 | 36.5 |
| 5 | 电锯 | 95 | 75 | 69.0 | 63.0 | 59.4 | 56.9 | 55 | 51.5 |
| 6 | 电焊机 | 92 | 72 | 66.0 | 60.0 | 56.4 | 53.9 | 52 | 48.5 |

对比《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值，由上表可知，施工厂界达标距离昼间为20m，夜间为100m。本项目周边居民点距离均在900m以外，因此本项目施工期噪声对周边敏感点影响较小。

5.1.4施工期固体废物环境影响评价

本项目施工期期间产生的固体废物主要为施工建筑垃圾、工程开挖清表土及废弃土石方、施工人员产生的生活垃圾。

（1）生活垃圾

生活垃圾产生量为36t（施工人数100人，12个月，1kg/d·人），施工人员产生的生活垃圾应经收集后交由当地环卫部门统一处置。

（2）施工垃圾及废弃土石方

本项目施工期间产生的建筑垃圾以及临时堆放土方、淤泥、外运土方、表层土，如果无组织堆放，不采取积极有效的防护措施，将可能对周围环境产生一定的影响。例如：项目产生的、固体废物在运输过程中，车辆如不注意清洁，沿途洒漏泥土，将会影响沿线居民和村庄的生活；挖方泥土在临时堆放过程中，不尽快采取压实覆盖措施，雨季极易导致泥土以“黄泥水”的形式进入附近低洼地带。

固体废物对周围环境的影响首先表现在侵占土地，破坏地貌和植被。如果对固体废物不加以处置和利用，就必须放在某一个地方堆存，这就必须占用一定数量的土地。需堆存的数量越大，占用的土地就会越多。原来可以用来种粮、植树等的土地，由于堆存了大量的固体废物，失去了原有的功能，从资源保护的角度看，这就是一种资源的浪费。其次是污染土壤和地下水。由于固体废物长期在露天堆放，其中的一部分有害物质会随着渗滤液浸出来，渗入地下，使周围土壤和地下水受到污染。若有毒有害固体废物堆存在一个地方，还会影响当地微生物和动植物的正常繁殖和生长，对当地的生态平衡构成威胁。三是污染地表水，一旦固体废物及其有害物质进入河流、湖泊，可以造成河道淤积，堵塞及地下水污染，后果也是很严重的。四是污染大气。固体废物中含有大量的粉尘等其它细小颗粒物，这些粉尘和细小颗粒物不仅含有对人体有害的成份，而且固体废物中还含大量致病菌。在风的作用下，固体废物中的有害物质和致病菌就会四处飞扬，污染空气，并进而危害人的健康。五是影响工程队所在的居民点的景观。

因此，从以上分析可以看出，若不采用相应的保护措施，固体废物、生活垃圾将会给自然环境和人群的健康造成不良的影响。

5.1.5施工期生态环境影响分析

施工期主要影响因子是平整场地、开挖土石、机械施工等造成植被破坏、水土流失等；其次是施工队伍进场后产生的生活污染影响以及辅助工程占地等产生的影响。

5.1.5.1施工期水土流失环境影响分析

工程施工期间主要生态影响表现为占用土地、扰动地表、改变原有地貌、破坏植被以及弃土堆放在雨季时引起的局部水土流失影响。

施工过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对项目周围水体产生较为严重的影响。

在施工场地上，雨水径流将以“泥水”的形式进入排水沟，“泥水”沉积后将会排入附近水体，影响水体的水质。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。

弃土（石、渣）应综合利用，不能利用的应集中堆放在专门的存放地，并按“先拦后弃”的原则采取拦挡措施。堆土场周边150-200m范围应内无集中居民区等环境敏感点；对于剥离的表层土，应予以保存，作为周边农作物的土地改良或道路后期的绿化；对弃土临时堆场采取临时拦挡和覆盖措施，并设置相应的排水沟，防止下雨时造成水土流失；禁止废渣、土石等弃入水体或侵占耕地等场所；对渣场及土料场的堆积高度进行控制并对堆积坡面进行削坡处理，以减少水土流失。在不影响工程整体进度的情况下，开挖土方要尽量避开雨季，根据施工的组织条件，逐片分期完成，并及时加强对边坡等的检查维护。施工结束后应及时清运多余的建筑垃圾和弃土至有关部门指定的建筑垃圾场进行处理。

施工结束后，施工场地应及时进行修正、清理和生态恢复，并保持相应的水土保持措施。及时清运多余或废弃的建筑垃圾，采取以上措施后项目对生态环境影响很小。施工结束后恢复地貌，应采取人工植树种草的措施，加快植被的恢复进程，同时采取一定的工程措施进行防护。在采取相应措施后，施工期产生的水土流失可以得到控制，对环境影响较小。

图5.1-1  临时弃土场的水保措施

5.1.5.2对动植物的影响分析

评价区内现状植被类型主要为灌木和杂草等，无国家或省级保护植物，项目施工前期对地表植被进行清除易造成项目区域生物量减少，破坏用地红线范围内的植被生态系统。

根据现场踏勘，项目评价区内基本无大型哺乳类动物和珍稀保护野生动物出没，动物的种群数少，项目的建设对野生动物的直接影响相对较小。

5.1.5.3对土地利用的影响分析

项目的建设占用了158025.12m2（237.04亩）的林地，现状为茶园和橡胶林，不涉及基本农田。导致项目所在地土地利用格局发生变化，地块内生态环境生产能力下降，由此可能带来生物栖息地减少、植被减少等生态影响，此影响将是长期且不可逆的；另外，项目的建设会造成占地部分原有土壤结构的改变，使其性质发生根本性变化。

5.1.5.4景观影响分析

施工期对植被和土壤的破坏，在一定程度上造成对视觉景观的影响。为尽可能减轻工程施工对景观的影响，作为建设单位要尽量降低这种影响，主要措施有：

（1）做好施工设计、完善施工工艺，强化现场管理，保持建设施工有序、稳步推进。

（2）工地周围应设围栏，使凌乱的建筑工地与外界相分隔。围栏可用统一的整洁的围栏材料分隔，也可以在用地四周树立有积极意义的广告招牌进行分隔，或种植一定的树木遮掩，以保护已建成区域的整体面貌。

（3）主体工程完成后，拟尽快完成清场、绿化等配套工程，使之与周围的环境协调统一。

项目的施工期是一个短期的行为，随着施工期的结束，施工对景观的影响也会结束。

项目建成后，在场区四周栽种常绿乔木、灌木以及草坪等，形成了一条绿色长廊，既减轻了场区对周围环境的污染，又美化了周围的景观。的重要工作。

5.2运营期环境影响预测与评价

5.2.1大气环境影响预测与评价

根据项目工程分析，项目特征污染物为恶臭气体NH3和H2S以及饲料加工间产生的粉尘废气（TSP）。NH3和H2S由鸡舍、堆粪区和污水处理站产生，属于面源无组织排放；饲料加工间产生的粉尘废气（TSP）经15m高排气筒排放，属于点源有组织排放。本评价将整个鸡舍和堆粪场视为一个无组织面源、污水处理站视为一个无组织面源、饲料加工间15m高排气筒作为一个有组织点源进行计算。

（1）大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

①Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

Pi=CiC0i×100%

Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

②评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表5.2-1  评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

③污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表5.2-2 污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类限区 | 一小时 | 900 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单 |
| NH3 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（ HJ 2.2-2018 ）附录D |
| H2S | 二类限区 | 一小时 | 10.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（ HJ 2.2-2018） 附录D |

（2）污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表：

表5.2-3有组织废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(o) |  | 排气筒底部中心坐标海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 经度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) |  |  |  |
| 饲料加工间 | 109.566768 | 19.224003 | 240.00 | 15.00 | 0.50 | 25 | 0.20 | TSP | 0.0146 | kg/h |

表5.2-4主要废气污染源参数一览表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效 高度 |  |  |  |
| （蛋鸡舍/堆场） | 109.566607 | 19.225472 | 240.0 | 100 | 24 | 0.5 | NH3 | 0.0067 | kg/h |
|  | 109.566607 | 19.225472 | 240.0 | 100 | 24 | 0.5 | H2S | 0.00067 | kg/h |
| （育雏舍/堆场） | 109.566264 | 19.223314 | 240.0 | 88 | 12.4 | 0.5 | NH3 | 0.0016 | kg/h |
|  | 109.566264 | 19.223314 | 240.0 | 88 | 12.4 | 0.5 | H2S | 0.00016 | kg/h |
| 污水处理站 | 109.561918 | 19.228309 | 240.0 | 11 | 20 | 0.5 | NH3 | 0.0000119 | kg/h |
|  | 109.561918 | 19.228309 | 240.0 | 11 | 20 | 0.5 | H2S | 0.00000468 | kg/h |

表5.2-5	估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 40.0 °C |
| 最低环境温度 |  | 10.0 °C |
| 土地利用类型 |  | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

（3）估算模式计算结果

项目运营期废气正常排放的污染物的 Pmax 和 D10%预测结果见表5.2-5，饲料加工间 TSP 预测结果见表 5.2-7（点源），鸡舍区/堆场恶臭预测结果表 5.2-8、5.2-9及污水处理站恶臭5.2-10（面源）。

表5.2-6项目废气正常排放 Pmax 和 D10%测结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料加工间 | TSP | 900.0 | 2.828 | 0.314 | / |
| （蛋鸡舍/堆场） | NH3 | 200.0 | 4.771 | 2.385 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.477 | 4.771 | / |
| （育雏舍/堆场） | NH3 | 200.0 | 4.771 | 2.385 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.477 | 4.771 | / |
| 污水处理站 | NH3 | 200.0 | 0.808 | 0.404 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.318 | 3.179 | / |

表5.2-7  饲料加工间 TSP 正常排放的 Pmax 和 D10%预测结果

| 下风向距离（m） | 点源 |  |
| --- | --- | --- |
|  | TSP 浓度（ug/m3） | TSP 占标率（%） |
| 50.0 | 2.187 | 0.2430 |
| 100.0 | 2.543 | 0.2826 |
| 200.0 | 1.874 | 0.2082 |
| 300.0 | 1.374 | 0.1527 |
| 400.0 | 1.070 | 0.1188 |
| 500.0 | 0.837 | 0.0930 |
| 600.0 | 0.685 | 0.0761 |
| 700.0 | 0.582 | 0.0647 |
| 800.0 | 0.495 | 0.0550 |
| 900.0 | 0.437 | 0.0486 |
| 1000.0 | 0.386 | 0.0429 |
| 1200.0 | 0.317 | 0.0352 |
| 1400.0 | 0.264 | 0.0293 |
| 1600.0 | 0.227 | 0.0252 |
| 1800.0 | 0.199 | 0.0221 |
| 2000.0 | 0.176 | 0.0195 |
| 2500.0 | 0.135 | 0.0150 |
| 3000.0 | 0.108 | 0.0120 |
| 3500.0 | 0.090 | 0.0100 |
| 4000.0 | 0.076 | 0.0085 |
| 4500.0 | 0.066 | 0.0073 |
| 5000.0 | 0.059 | 0.0065 |
| 下风向最大浓度 | 2.828 | 0.3142 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 68.0 | 68.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表5.2-8蛋鸡舍恶臭 Pmax 和 D10%预测结果表

| 下风向距离（m） | 矩形面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m³) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m³) | H2S 占标率(%) |
| 50.0 | 4.742 | 2.3708 | 0.474 | 4.7416 |
| 100.0 | 3.568 | 1.7842 | 0.357 | 3.5684 |
| 200.0 | 2.435 | 1.2177 | 0.244 | 2.4354 |
| 300.0 | 1.859 | 0.9296 | 0.186 | 1.8593 |
| 400.0 | 1.582 | 0.7911 | 0.158 | 1.5822 |
| 500.0 | 1.364 | 0.6819 | 0.136 | 1.3639 |
| 600.0 | 1.195 | 0.5977 | 0.120 | 1.1954 |
| 700.0 | 1.083 | 0.5417 | 0.108 | 1.0834 |
| 800.0 | 0.990 | 0.4948 | 0.099 | 0.9896 |
| 900.0 | 0.910 | 0.4552 | 0.091 | 0.9103 |
| 1000.0 | 0.845 | 0.4224 | 0.084 | 0.8448 |
| 1200.0 | 0.738 | 0.3690 | 0.074 | 0.7379 |
| 1400.0 | 0.652 | 0.3258 | 0.065 | 0.6515 |
| 1600.0 | 0.581 | 0.2904 | 0.058 | 0.5808 |
| 1800.0 | 0.522 | 0.2610 | 0.052 | 0.5220 |
| 2000.0 | 0.473 | 0.2364 | 0.047 | 0.4727 |
| 2500.0 | 0.379 | 0.1895 | 0.038 | 0.3790 |
| 3000.0 | 0.313 | 0.1567 | 0.031 | 0.3133 |
| 3500.0 | 0.265 | 0.1326 | 0.027 | 0.2652 |
| 4000.0 | 0.229 | 0.1143 | 0.023 | 0.2287 |
| 4500.0 | 0.200 | 0.1001 | 0.020 | 0.2001 |
| 5000.0 | 0.177 | 0.0887 | 0.018 | 0.1773 |
| 下风向最大浓度 | 4.771 | 2.3853 | 0.477 | 4.7706 |
| 下风向最大浓度 出现距离 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表 5.2-9育雏舍恶臭 Pmax 和 D10%预测结果表

| 下风向距离（m） | 矩形面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m³) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m³) | H2S 占标率(%) |
| 50.0 | 1.286 | 0.6431 | 0.129 | 1.2861 |
| 100.0 | 0.866 | 0.4328 | 0.087 | 0.8657 |
| 200.0 | 0.585 | 0.2923 | 0.058 | 0.5847 |
| 300.0 | 0.446 | 0.2228 | 0.045 | 0.4456 |
| 400.0 | 0.379 | 0.1894 | 0.038 | 0.3788 |
| 500.0 | 0.327 | 0.1633 | 0.033 | 0.3267 |
| 600.0 | 0.286 | 0.1431 | 0.029 | 0.2863 |
| 700.0 | 0.259 | 0.1296 | 0.026 | 0.2593 |
| 800.0 | 0.236 | 0.1182 | 0.024 | 0.2363 |
| 900.0 | 0.217 | 0.1087 | 0.022 | 0.2174 |
| 1000.0 | 0.202 | 0.1009 | 0.020 | 0.2017 |
| 1200.0 | 0.176 | 0.0881 | 0.018 | 0.1762 |
| 1400.0 | 0.156 | 0.0778 | 0.016 | 0.1556 |
| 1600.0 | 0.139 | 0.0693 | 0.014 | 0.1387 |
| 1800.0 | 0.125 | 0.0623 | 0.012 | 0.1247 |
| 2000.0 | 0.113 | 0.0564 | 0.011 | 0.1129 |
| 2500.0 | 0.090 | 0.0452 | 0.009 | 0.0905 |
| 3000.0 | 0.075 | 0.0374 | 0.007 | 0.0748 |
| 3500.0 | 0.063 | 0.0317 | 0.006 | 0.0633 |
| 4000.0 | 0.055 | 0.0273 | 0.005 | 0.0546 |
| 4500.0 | 0.048 | 0.0239 | 0.005 | 0.0478 |
| 5000.0 | 0.042 | 0.0212 | 0.004 | 0.0423 |
| 下风向最大浓度 | 1.367 | 0.6833 | 0.137 | 1.3666 |
| 下风向最大浓度 出现距离 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表5.2-10污水处理站恶臭 Pmax 和 D10%预测结果表

| 下风向距离（m） | 矩形面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m³) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m³) | H2S 占标率(%) |
| 50.0 | 0.213 | 0.1063 | 0.084 | 0.8360 |
| 100.0 | 0.086 | 0.0432 | 0.034 | 0.3396 |
| 200.0 | 0.034 | 0.0170 | 0.013 | 0.1341 |
| 300.0 | 0.020 | 0.0098 | 0.008 | 0.0774 |
| 400.0 | 0.013 | 0.0067 | 0.005 | 0.0526 |
| 500.0 | 0.010 | 0.0049 | 0.004 | 0.0388 |
| 600.0 | 0.008 | 0.0038 | 0.003 | 0.0302 |
| 700.0 | 0.006 | 0.0031 | 0.002 | 0.0245 |
| 800.0 | 0.005 | 0.0026 | 0.002 | 0.0204 |
| 900.0 | 0.004 | 0.0022 | 0.002 | 0.0174 |
| 1000.0 | 0.004 | 0.0019 | 0.002 | 0.0151 |
| 1200.0 | 0.003 | 0.0015 | 0.001 | 0.0117 |
| 1400.0 | 0.002 | 0.0012 | 0.001 | 0.0095 |
| 1600.0 | 0.002 | 0.0010 | 0.001 | 0.0079 |
| 1800.0 | 0.002 | 0.0009 | 0.001 | 0.0067 |
| 2000.0 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.0058 |
| 2500.0 | 0.001 | 0.0005 | 0.000 | 0.0043 |
| 3000.0 | 0.001 | 0.0004 | 0.000 | 0.0034 |
| 3500.0 | 0.001 | 0.0003 | 0.000 | 0.0027 |
| 4000.0 | 0.001 | 0.0003 | 0.000 | 0.0023 |
| 4500.0 | 0.000 | 0.0002 | 0.000 | 0.0019 |
| 5000.0 | 0.000 | 0.0002 | 0.000 | 0.0017 |
| 下风向最大浓度 | 0.808 | 0.404 | 0.318 | 3.179 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

（4）恶臭环境影响分析

本项目废气污染源主要就蛋鸡舍、育雏舍等处散发的恶臭气体。在鸡舍内产生恶臭的主要成份是氨、硫化物等。在养鸡场正常生产并且未采取环保措施的情况下，养鸡场对周围环境的恶臭影响距离达200~500m，甚至更远，在其下风向一定距离内能明显感到有臭味。根据上述计算本项目蛋鸡舍的NH3下风向最大浓度为 4.771ug/m3，占标率为2.3853%，H2S下风向最大浓度为0.477μg/m3，占标率为4.7706；育雏舍NH3下风向最大浓度为1.376μg/m3 ， 占标率为 0.6833% ，H2S下风向最大浓度为0.137μg/m3，占标率为1.3666%，污水处理站无组织排放的恶臭最大落地点距离厂区 12.0m，NH3 最大落地浓度为0.808μg/m3 ， 占标率为0.404% ， H2S 最大落地浓度为 0.318μg/m3，占标率为3.179%。均未超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求，厂界能够达标。

本评价对项目周边敏感点进行恶臭污染物叠加，如下表。

表5.2-11恶臭污染物对敏感点影响一览表

| 敏感点名称 | 番伦村 |
| --- | --- |
| 污染物 | NH3 |
| 背景值（mg/m3） | 0.029 |
| 贡献值（mg/m3） | 0.0112 |
| 叠加值（mg/m3） | 0.0402 |
| 标准值*（mg/m3） | 1.5 |
| 达标情况 | 达标 |
| 污染物 | H2S |
| 背景值（mg/m3） | 0.0025 |
| 贡献值（mg/m3） | 0.00034 |
| 叠加值（mg/m3） | 0.00284 |
| 标准值*（mg/m3） | 0.06 |
| 达标情况 | 达标 |

*注：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放浓度限值

本项目评价区内主导风向为东北风，距离本项目最近的敏感点为南侧约998m处的什冲村，西南侧1092m番伦村，均位于最大浓度范围外，项目周边多为林地，结合表的叠加结果，本项目在采取措施及周边作物隔离吸附情况下，本项目所产生的恶臭对周围环境影响不大。

5.2.2 食堂油烟影响分析

项目食堂炉灶产生的饮食油烟通过烟气净化处理装置处理，应符合 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（小型）标准，油烟最高允许排放浓度≤2.0mg/m3，净化设施最低去除效率≥60%。据对此类排放口调查，发现在距离其排放口下风向5m内明显感到有油烟气味，10m开外基本上感受不到明显的油烟气味。

综上所述，本项目各污染源产生的废气通过措施处理后，污染物较少，并都可做到达标排放，要加强管理，对外环境影响轻微。

5.2.3柴油发电机燃烧废气影响分析

对于备用发电机尾气，一般在例检或停电的情况下使用，备用发电机发电时间短，产生废气量小。柴油发电机设在配电房内，发电机在采用优质轻质柴油时，含硫较低，燃烧较完全，废气通过专用排烟管道排放，烟气黑度可小于林格曼黑度1级标准，备用发电机使用概率较低，不会对周围环境空气产生明显的影响。

5.2.4大气环境防护距离

大气环境防护距离是指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响。对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护距离，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），建设项目不需进行大气环境防护距离计算。

5.2.5 预测结果及污染物达标分析

根据估算结果分析，项目大气污染源无组织排放最大落地浓度，蛋鸡舍的NH3和H2S最大落地浓度分别为4.771ug/m3、0.477ug/m3，最大占标率为2.3853%、4.7706%，最大落地浓度距离为51m。育雏舍的NH3和H2S最大落地浓度分别为1.3761ug/m3、0.137ug/m3，最大占标率为0.6833%、1.3666%，最大落地浓度距离为45m。根据所在区域环境空气质量现状监测数据，项目厂内NH3浓度范围为0.031~0.041mg/m3，H2S 0.002~0.004mg/m3；污水处理站无组织排放的恶臭最大落地点距离厂区 12.0m，NH3 最大落地浓度为0.808μg/m3 ， 占标率为0.404% ， H2S 最大落地浓度为 0.318μg/m3，占标率为3.179%。什冲村NH3浓度范围为0.025~0.034mg/m3，H2S 0.001~0.003mg/m3，叠加后未超过《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，亦未超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级标准的要求。因此，项目恶臭对周边大气环境影响较小。

5.2.6污染物排放量核算

根据污染源分析可知，项目大气污染物排放量核算结果见下表。

表5.2-12大气污染物有组织排放量核算表

| 排污口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料加工间 | TSP | 2.828 | 0.0146 | 0.0267 |

表5.2-13大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污场所 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（ug/m3） |  |
| 1 | 蛋鸡场 | 鸡粪 | NH3 | 加强清粪频率，加强通风、除臭剂等 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值 | 200 | 0.0584 |
|  |  |  | H2S |  |  | 10 | 0.00584 |
| 2 | 育雏场 |  | NH3 |  |  | 200 | 0.0146 |
|  |  |  | H2S |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 0.00146 |
| 3 | 污水处理站 | 浓缩池、沉砂池 | NH3 | 密封加盖、除臭 |  | 200 | 0.041 |
|  |  |  | H2S |  |  | 10 | 0.105 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | 氨 | 0.114t/a |  |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 0.1123t/a |  |  |

表5.2-14气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | TSP | 0.0267 |
| 2 | NH3 | 0.114 |
| 3 | H2S | 0.1123 |

5.2.7大气评价结论

本评价大气评价工作等级为二级，不需要进行进一步预测与评价，对污染物排放量进行核算，所在区域属于环境空气达标区域，污染物正常排放下短期浓度最大占标率小于10%，符合环境功能区划的要求，采取的污染控制措施可行。污染物排放量核算结果符合排污许可证申请技术规范的要求，不会对周围环境造成明显的影响。

5.3地表水影响预测与评价

5.3.1地表水影响预测与评价

5.3.1.1污水量及水质

工程分析内容，项目生产废水和生活污水产生量约 3917.34t/a，平均每天7.93t/d。全部进入养殖场内污水处理站处理后全部实现综合利用，运营期间无废水外排。

《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业（HJ1029-2019）》对畜禽养殖行业废水的直接排放和间接排放进行了解释：“直接排放指进入江河、湖、库等水环境，进入城市下水道（再进入江河、湖、库），进入城市下水道（再入沿海海域），以及其他直接进入环境水体的排放方式；间接排放指进入城镇污水集中处理设施、进入其他单位废水处理设施、进入工业废水集中处理设施，以及其他间接进入环境水体的排放方式”。本项目废水经场内污水处理设施处理后，沼液全部实现综合利用，不设排污口，不排放，本项目地表水评价按三级 B 进行简要分析。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“水污染型三级 B 可不进行水环境影响预测”的要求，评价主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。

5.3.12污水处理工艺及去向

项目废水处理工艺为《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的推荐模式Ⅲ，根据计算，项目日平均处理污水 7.93m3，按照 1.2 的系数计算，确定污水处理站污水能力 9.52m3/d，项目污水处理设施的设计处理能力为 15m3/d，能够满足处理要求，具

循环农业示范园灌溉

贮水池

体处理工艺流程见图 。

图 5.3-12污水处理工艺流程图

从养鸡场鸡舍排出的废水，经暗管流到鸡粪沉砂池，废水经泵提升至固液分离系统进行固液分离，分离后的粪渣与鸡场的干粪一起清出场区用车托运外售。分离后的废水进入化粪池排入酸化池进行酸化，再进入厌氧池进行厌氧分解产生，再排入好氧池，进行发酵，在进入消毒池进行消毒处理，最后进入贮水池，厌氧处理后的废水进沼液储存池，最终回用于循环农业示范园灌溉。

（1）处理规模

本项目生产废水和生活污水产生量约  2893.51t/a，平均每天7.93t/d，考虑水量变化系数，鸡场污水处理站规模设计为15m3/d。

（2）处理后污水去向

实施污水浇灌时须遵循以下几点原则：1）鸡场污水必须首先经过无害化处理，未经无害化处的污水不得用于土地施肥。2）经无害化处理后的污水应当优先旱田灌溉，制定科学的灌溉制度，杜绝大水漫灌。3）要清水和污水搭配、科学利用污水，防止农作物徒长、倒伏、减产。要配备农业科技人员指导液体肥施肥工作和环保维护人员定期维护沼液输送管道。

根据现场调查，项目周边均为循环农业示范园种植、茶园、橡胶林（总面积约为 268亩），畜禽场周边有足够的能力完全消纳经厌氧（沼气）发酵后的沼渣、沼液。建设单位拟将发酵后的沼液置于沼液暂存池中分配用于浇灌施肥。

5.3.1.2水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

污水零排放可行性分析如下：

（1）鸡饮用水

由于鸡的生理特点，饮用水全部经自身吸收和进入粪便，因此项目鸡饮用水不存在外排。

（2）湿帘降温用水

在夏季为了降低鸡舍的温度，本项目采取湿帘降温，产生的降温水循环使用， 但控温水应定期补充蒸发水，因此项目无降温废水外排。

（3）生活污水和清洗废水

1）污水量

项目为蛋鸡养殖类项目，鸡舍清洗废水为间歇性排放。一个蛋鸡完整蛋鸡养殖周期为 60 周；一个周期内冲洗 1 次，各个鸡舍之间是分开清洗的；一个周期内，项目会同时清洗 2 座鸡舍。

为了最大程度考虑项目废水年排放量，评价认为：项目最大冲洗排水量为两座产蛋鸡舍同时清洗。

因此，在不清洗鸡舍时项目废水仅有生活污水，每天产生量为 7.93m3/d，年产生量 3917.34m3/a；清洗周期内最大产生清洗废水量10m3/d，年产生量为3650m3/a；因此清洗鸡舍时期即为项目废水量最大时，届时项目日均总的废水量为17m3/d。

2）回用环节

①林业用水定额

引用林业用水定额应符合表6的要求；

引用“表6 林业用水定额表”

| 行业代码 | 产品名称 | 定额单位 | 用水定额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 021 | 林木育种和育苗 | m3/hm2/a | 2250 |
| 024 | 木材和竹材采运 | m3/m3 | 0.01 |

项目废水回用环节为循环农业示范园灌溉用水，项目总占地 237.04 亩，其中养殖及办公区占地 43.54亩，其余区域约193.5亩均种植循环农业示范园，根据海南省用水定额《DB46T449-2017》中的7.3林木用水定额中林木育种和育苗2250m3/hm2/a，则一公顷用水量为2250m3//a，本项目需193.5（12.9hm2）亩的种植循环农业示范园灌溉，则需要用水量为29025m3/a。本项目的产生的废水为3917.34m3/a < 29025m3/a，完全能够消纳项目废水。

3）水量回用可行性

考虑到降雨等不利条件，项目需设置贮水池，对处理后的废水进行暂存，项目日均处理污水 7.93m3，需设置 650m3 贮水池一座，能够满足 60 天污水暂存。

4）水质回用可行性

根据工程分析，项目采取干清粪工艺，产生废水主要为鸡舍冲洗废水和生活污水。鸡舍冲洗废水中含有一定量的有机物、SS 和粪大肠菌等，本项目污染物主要为 COD、BOD5、SS、NH3-N、TP，产生浓度为CODcr：3000mg/L；BOD5：2500mg/L；SS：3000mg/L；氨氮：305mg/L；TP：3.87mg/L。

生活污水的污染物主要为 COD 、BOD5 、SS 、NH3-N 、TP ， 产生浓度为CODcr：250mg/L；BOD5：150mg/L；SS：200mg/L；氨氮：30mg/L；TP：10mg/L。

项目污水处理工艺为：鸡舍冲洗废水经“格栅池+沉淀池池+固液分离器”预处理后，与生活污水一起经“化粪池+水解酸化池+厌氧池+好氧池+消毒池”处理，该工艺为《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的推荐的模式Ⅲ， 在保证污水处理设施正常运行的情况下，废水经处理后全部回用于循环农业示范园种植灌溉。

综上所述，项目处理后的废水水质可以满足循环农业示范园灌溉要求。

5.3.1.3小结

项目通水设置污水处理设施、临时贮水池和回用管道、回用水泵，使生活污水和清洗废水经处理后，从水质和水量方面可以满足循环农业示范园溉的要求，废水回用可行因此，本项目水污染控制和水环境影响减缓措施可行。

5.3.1.4养殖废水事故排放风险分析

本项目全场实行雨污分流和干清粪工艺，生产废水及生活污水一并进入污水处理系统处理，经厌氧发酵处理后回用于循环农业示范园灌溉，实现粪污的“零排放”。因此，在正常生产状况下，废水通过污水处理设施后全部资源化利用，不会对周边地表水环境产生影响。但在非正常生产情况下，污水处理设施出现故障，污水未经处理直接排入外环境将会对周边地表水环境产生污染影响。以下就针对这两种情况进行简要分析：

（1）污水处理设施正常工况分析 废水必须经处理后达标排放或回用的

项目产生的污水按照种养结合、污水资源化利用的原则。场区内雨水和生产废水完全分流。生产废水和生活污水采用《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的推荐模式Ⅲ治理工艺处理，并设置专业沉砂池，厌氧处理、储存池、输送管道、灌溉设施，项目污水经处理后全部用于循环农业示范园浇灌利用。旱季，此部分沼液基本上被周边植所吸收，基本没有污染物进入附近水体，不会对周边水体造成影响；雨季，沼液储存于沼液暂存池（项目内沼液塘及消纳地暂存池总容积为650m3，可容纳项目约81天的沼液水肥储存要求）内，不会外排对水体造成影响。而在雨季，雨水经过屋檐雨水槽流入导流沟，通过雨水沟渠就近排至场区周边。

（2）污水处理设施出现事故分析

- 本项目周边地表水主要是南湾河，距离本项目约200m，本项目污水处理系统出现事故时，按污水处理厂一次事故持续时间为7天计，则项目在事故情况下产生的废水量约为55.51m3，如不及时收集，可能会对周边环境造成影响，为防止事故发生可能导致的水环境影响，建设单位设计一个储存池（兼做事故应急池）（容积为650m3，可容纳项目约 7天的废水）及导流沟，防止出现事故时污水对周边环境产生的影响。还应考虑到雨季不需灌溉的因素，做好污水的贮存计划，防止污水流失，避免对周边水环境造成污染。

综上所述，项目的废水经厌氧处理后，沼液用于消纳地浇灌利用。项目废水经处理后全部综合利用，可以避免对周边地表水体造成影响。

5.3.1.5 结论

（1）水环境影响评价结论

本项目运营期间废水主要为鸡舍冲洗废水及职工生活废水，全部进入污水处理系统处理，经处理后全部综合利用，不外排，对周围地表水环境影响较小。

（2）污染物排放量

本项目废水不外排。

5.4 地下水环境影响预测与评价

5.4.1地下水利用现状

经过对本项目周围村庄调查发现，离项目较近的村庄及农场生产队饮用水大部分均已通建，少部分村庄及农场还饮用地下水作为主要用水来源，多数居民利用地下水作为生活清洁用水。

5.4.2污染源特征

项目废水主要是养殖废水和职工生活污水，废水有机物浓度大，N、P 含量高，还有大量有害微生物(如粪大肠菌群、蛔虫卵等)。养殖废水和职工生活污水同鸡粪混合后通过管道进入沉砂池，最后进入污水处理系统处理。项目养殖粪污可能对地下水造成污染，因鸡粪流动性较差，不易泄漏，故本项目主要考虑混合后废水泄漏对地下水的影响。

5.4.3可能影响地下水环境的环节及途经分析

根据本项目区域地质条件、地下水补给特点，分析本项目运营期可能造成的地下水污染途径：

（1）沉砂池、污水处理站、污水输送管道

项目粪污通过管道排入沉砂池后再排入污水处理站。若废水收集、处理及贮存过程中发生泄漏，可能造成粪污污染地下水。

（2）废水事故排放

项目事故废水收集不当，漫流至厂外无防渗区域，可能会导致土壤污染和地下水污染。尤其是污水处理区如发生泄漏，如防渗措施不到位，可能导致地下水污染。

（3）危废暂存间

项目医疗废物在危废暂存间内临时贮存，若危废暂存间出现漏雨或收集容器发生破裂的事故，医疗废物可能泄漏进入土壤，间接对地下水造成污染。

（4）堆粪场

堆粪场防渗措施不足，而造成鸡粪暂存过程或无害化处理过程中的渗滤液下渗污染地下水。

5.4.4本项目对地下水的影响分析

根据对项目可能污染地下水的途径分析可知，项目对地下水影响最大的为污水处理站厌氧池底部泄漏，本项目考虑，厌氧池底部出现连续泄漏，且无防渗措施的情况养殖废水对地下水的影响。

假定厌氧池底部出现连续泄漏，且无防渗措施。泄漏物质为进入其中的养殖废水，以COD、氨氮作为预测因子。因项目其初始浓度见表。

表5.4-4项目泄漏各污染物初始浓度

| 主要污染物 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a |
| --- | --- | --- |
| COD | 3000 | 0.206 |
| 氨氮 | 305 | 0.021 |

采用连续污染一维弥散解析模式，即：

2 365Dt

C(x, t)  0.5C 0erfc( x  365ut )

式中：C(x,t)——t 时刻x  处地下水污染物贡献浓度，mg/L；

C0——污染物（污染源强）浓度，mg/L；

u——地下水速度，m/d，取0.023m/d；

D——纵向弥散系数，m2/d，取1.0m2/d；

erfc()——余误差函数。

根据确定的污染源强，对厌氧池底部连续泄漏对地下水的影响进行预测计算，预测100天、1000天、10 年各污染物运移情况，预测结果见表。

表5.4-5 废水沉砂池底部泄漏无防渗时污染物贡献值

| 运移距离 （m） | 100天 |  | 1000天 |  | 10年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | COD （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | COD （mg/L） | 氨氮 （mg/L） |
| 0 | 3000 | 305 | 3000 | 305 | 3000 | 305 |
| 20 | 98 | 36.2 | 1.51×103 | 101 | 1.83×103 | 212 |
| 40 | 0.34 | 0.23 | 0.31×103 | 83 | 1.22×103 | 201 |
| 60 | 5.03×10-4 | 0.00025 | 0.23×103 | 69.2 | 1.17×103 | 183 |
| 80 | 7.65×10-8 | 8.12×10-6 | 0.11×103 | 50.1 | 0.68×103 | 153 |
| 100 | 8.76×10-13 | 1.73×10-9 | 7.52×102 | 21.1 | 0.56×103 | 131 |
| 120 | 0 | 0 | 4.31×102 | 9.23 | 0.14×103 | 105 |
| 140 | 0 | 0 | 1.83×102 | 2.01 | 0.91×103 | 81.2 |
| 160 | 0 | 0 | 0.15×102 | 0.412 | 0.39×103 | 75.7 |
| 180 | 0 | 0 | 18.8 | 7.63×10-2 | 2.44×102 | 36.7 |
| 200 | 0 | 0 | 7.56 | 1.05×10-2 | 1.53×102 | 21.8 |
| 220 | 0 | 0 | 0.73 | 3.13×10-3 | 1.05×102 | 13.6 |
| 240 | 0 | 0 | 0.015 | 1.71×10-4 | 88.7 | 10.6 |
| 260 | 0 | 0 | 1.35×10-2 | 2.2×10-5 | 67.4 | 7.41 |
| 280 | 0 | 0 | 1.25×10-3 | 2.45×10-6 | 51.3 | 4.13 |
| 300 | 0 | 0 | 1.05×10-4 | 1.33×10-7 | 61.5 | 2.34 |
| 320 | 0 | 0 | 5.36×10-6 | 5.3×10-9 | 48.4 | 1.02 |
| 340 | 0 | 0 | 2.21×10-7 | 3.15×10-10 | 22.8 | 0.140 |
| 360 | 0 | 0 | 1.03×10-8 | 3.32×10-12 | 9.48 | 0.016 |
| 380 | 0 | 0 | 3.45×10-10 | 0.88×10-13 | 5.46 | 0.002 |
| 400 | 0 | 0 | 1.21×10-11 | 0 | 2.27 | 4.28×10-2 |
| 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.71×10-2 |
| 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 3.23×10-3 |
| 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 2.52×10-3 |
| 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31×10-2 | 5.42×10-4 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41×10-2 | 1.31×10-4 |
| 标准限值 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 |

上表预测结果表明，如果厌氧池连续泄漏 100 天，对地下水的影响范围在厌氧池外 60m；如果污水连续泄漏 1000 天，则对地下水的影响范围在厌氧池200m；如果厌氧池连续泄漏 10 年，对地下水的影响范围在厌氧池外 400m。可见，如果厌氧池不采取防渗措施，将对周围地下水环境产生一定影响。

5.4.5有防渗措施情况分析

项目鸡舍粪池底、池壁拟按照现浇混凝土施工，隔断均为现浇墙体，以提高粪池的整体防渗透能力，防渗系数≤10-7cm/s，防止废水下渗；此外沉砂池、发酵槽拟采取相应的防渗措施。场内拟设置有危废暂存间，对养殖过程中产生的危废进行处置，危废暂存间拟采取防渗、防淋措施。

项目场地以下包气带为粉质粘土，分布连续、稳定，厚度1.1~3.4m，防护能力较强，是有效的隔水、防污层。评价区水文地质条件、现状监测以及本项目特点分析，除含水层中原生物质以水平运移外，其它外部污染物质须经包气带粘性土隔水顶板的吸附、溶滤稀释、降解自净等缓慢过程，然后进入浅水层，因有合理的防渗措施及良好的包气带防护，项目废水对地下水影响轻微。

5.4.5事故情况分析

一旦本项目发生泄露等事故，堆粪场、污水处理站等四周设置废水收集系统， 收集系统与事故水池相连。污水处理设施发生故障时，将废水引入事故池暂存， 并及时对污水处理设施进行抢修。本项目设置事故水池容积均为650立方米，确保发生事故时，污水可完全被收集处理，不会进入厂外无防渗区域，亦不会在厂内通过渗透污染地下水。企业应制定水污染风险预防措施和应急预案，一旦发生水污染事故，立即启动事故应急预案，将事故损失降至最低程度。

5.4.6地下水环境影响分析

本项目位选址不属于地下水环境敏感地区。本项目生产、生活用水全部采用地下水，当地地下水量充足，项目不会对区域地下水的水位、水量产生影响。

本项目废水产生量较少，在做好厂区污水管网、污水处理设施的防渗防漏措施，并按等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889-2008 执行

《生活垃圾填埋控制标准》要求做好防渗处理和维护管理。在采取完善的防渗防腐措施，大大降低了污染物泄漏的几率，本项目正常生产对周边地下水环境影响不大。

5.5 噪声环境影响预测与评价

5.5.1噪声源情况分析

本项目生产过程中噪声主要来源于鸡叫声，鸡舍内通风设备、喂料系统 以及清粪系统等配 套辅助设备运行噪声。 设备噪声源声级在65dB(A)~85dB(A)之间，畜禽叫声的噪声值一般在 75~85dB（A）之间，项目养殖过程中通过满足蛋鸡饮食需要，减少外界噪声对蛋鸡的干扰，尽量避免蛋鸡因饥饿或口渴而发出叫声，因惊吓不安而产生惊叫。项目主要噪声源情况详见表。

表5.5.1噪声产生及排放情况（单位：dB(A)）

| 项目 | 设备名称 | 设备 1m 处声压级 dB(A) | 设备数量 | 发生持 续时 间 | 主要治理措施 | 所在建筑/构筑物 与临近场界的最近距离（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 32 万 羽蛋鸡 | 鸡叫声 | 75~85 | / | 间歇 | 室内墙体隔声 | 14 | 15 | 12 | 10 |
|  | 通风设备 | 75~85 | 12 套 | 间歇 | 基础减震+厂房隔声+绿化带隔声 |  |  |  |  |
|  | 喂料系统 | 75~80 | 48 套 | 间歇 |  |  |  |  |  |
|  | 清粪系统 | 75~80 | 48 套 | 间歇 |  |  |  |  |  |

5.5.2噪声影响预测模

（1）预测噪声源强

本项目噪声主要来源于鸡群生活叫声、风机、空压机以及水泵等产生的噪声。根据类比资料，确定拟建工程主要噪声源强情况见表3.3-13。

（2）预测噪声源强

将一个由多个点声源组成的复合声源，即把全部鸡舍、泵房视为点声源。

①点声源预测模式如下：

式中：L oct (ri)—点声源在预测点产生的倍频带压级dB(A)；

Loct (r0)—参考位置 r0处的倍频带声压级，dB(A)；

r0—参考位置至声源的距离（m）；

ri—某预测点至声源的距离（m）；

△L oct —附加衰减值，包括建筑物，绿化带，空气吸收衰减值等，一般为8~25dB（A），考虑设备噪声对环境最不利情况，△L oct=8dB(A)。

②多个声源对某预测点声能力叠加模式

式中：Leq总—某预测点总声压级，dB(A)；

n—为室外声源个数；

m—为等效室外声源个数；

T—为计算等效声级时间。

（3）预测结果与分析

根据现状监测背景噪声声级值和类比调查资料确定拟建工程新增加设备主要声级值，按上述预测模式预测评价区域某一点环境噪声值，明确该工程的噪声环境影响程度。

表5.2-19  主要声级值衰减预测结果一览表      单位：dB（A）

| 项目 | 噪声源 | 声级范围 | 平均声级 | 声源至预测点距离（m）声级 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 |
| 鸡群生活 | 全部鸡舍 | 70~80 | 75 | 55 | 45 | 41 | 35 | 25 | 21 |
| 风机 | 鸡舍 | 80~90 | 86 | 66 | 56 | 52 | 46 | 36 | 32 |
| 空压机 | 鸡舍 | 80~90 | 86 | 66 | 56 | 52 | 46 | 36 | 32 |
| 水泵 | 污水处理设施 | 80~90 | 86 | 66 | 56 | 52 | 46 | 36 | 32 |

由上表可以看出，距声源100m处各主要噪声源声级值可衰减至35~46dB（A），即最大为46dB（A）。由于项目周边环境敏感点均在998m范围外，故项目运营期噪声对敏感点环境影响较小。

根据项目平面布置，项目运营后，本项目中部、东南部区域由于处在有鸡舍、饲料加工间和堆粪处，受到各种设备、泵类、风机等的影响，使该处噪声略有增加，其他点位噪声不会发生很大变化。经过加强生产管理，如有饲料加工设备及水泵均在昼间使用，禁止晚上使用等，并对各类设备采取密闭、减振、隔声等降噪措施，项目运营后，厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。

65.5.4固体废物环境影响分析

本项目运营过程中，固废产生量约 19619.49 t/a，主要包括鸡粪19564t/a、饲料残渣 18.25t/a，病死鸡 10.4t/a、废外包装材料 0.3t/a、废鸡蛋 3t/a、医疗废物 0.25t/a、沼渣和污泥2.89t/a、浮油渣 0.02t/a、生活垃圾 20.075t/a。具体处置措施、去向及与相关规定符合性分析见表。

表 5.5.4固体废物处置去向及符合性一览表

| 序 号 | 固废名称 | 处置措施、去向 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》 （HJ/T81-2001）要求 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡粪 | 鸡粪清出厂区后进行外售处理。 | 畜禽粪便必须经过无害化处理并且须符合《粪便 无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止 未经处理的畜禽粪便直接施入农田。经过处理的粪便作为土地的肥料或土壤调节剂来满足作物生长的需要，其用量不能超过作物当 年生长所需养分的需求量。在确定粪肥的最佳使用量时需要对土壤肥力和粪肥肥效进行测试评价，并应符合当地环境容量 的要求。 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪 工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可 与污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。 | 符合 |
| 2 | 饲料残渣 | 清理出厂后直接外售 进行再利用处理 | / | / |
| 3 | 病死鸡 | 委托有资质单位进行 无害化处理 | ①病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严 禁出售或作为饲料再利用。 | 符合 |
| 4 | 废外包装 材料 | 由相关物资单位回收 | / | / |
| 5 | 废鸡蛋及 蛋壳 |  | / | / |
| 6 | 医疗废物 | 委托有处置资质的单位进行处理 | / | / |
| 7 | 浮油渣 | 由有资质专业处理机 构定期回收利用。 | / | / |
| 8 | 沼渣和污泥 | 发酵罐发酵后及时出售 | / | / |
| 9 | 生活垃圾 | 在生活区设置垃圾收集箱，收集后由专人负责运至当地垃圾收集点后由市政环卫部 门清运 | / | / |

由上表分析可知，鸡粪便、病死鸡处置措施符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规范要求，废包装材料、饲料残渣、废鸡蛋、沼渣和污泥处置措施符合《一般工业固体废物贮存、处置的污染控制标准》。医疗废物处置措施符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》中的有关标准要求。运营期在加强管理，并在落实好各项污染防治措施和固体废物安全处置措施的前提下，项目产生的固体废物不会对周围环境造成污染影响。

5.6土壤环境影响分析

5.6.1项目可能对土壤产生影响的途径分析

（1）粪污作为肥料施用于循环农业园，合理的施用可提高土壤肥力， 但若未处理达到相应标准后再施用或过量施用则可能导致土壤受到污染。

（2）养殖废水事故排放导致废水排入循环农业园土壤，对土壤造成污染。

（3）污水处理设施防渗措施不到位导致渗滤液直接进入土壤环境可能导致土壤受到污染。

5.6.2项目对土壤的影响分析

（1）有利影响

本项目粪污经固液分离，废水经厌氧发酵处理后用于循环农业示范园种植土壤，合理地施用可增加土壤养分含量，提高作物产量，改善作物的品质。

项目鸡粪含有钙、镁、硫、铜、锌、铁、锰、硼、钼等有利于促进植物生长的多种中微量元素，其有机质≥30%，腐殖酸≥10%，氮磷钾≥4%，中微量元素≥5%，有益活性菌≥0.2亿/克；pH 值6-8，水分≤20%。项目鸡粪中的有机质、总养分含量远远高于有机肥标准NY525-2012。项目鸡粪不含有害添加剂，各种重金属含量复合国家相关标准，可改善受污染破坏的耕地，中和毒素、降低重金属含量；可改善作物品质，改良土壤物理和化学性状，增加土壤团粒结构，培肥土壤，无毒素残留，是一种高效持久的无公害有机肥料。

由于橡胶采收多次而大量消耗养分，因此土壤中所存在的养分无法完全满足作物生长的需要，所以必需通过施用化肥或有机肥料来补充。施用鸡粪可提供成分完全、比例协调的养分，促进土壤微生物生长，刺激橡胶吸收；增加土壤代换量，提高胶林保肥能力；减少养分固定，提高养分有效性；加速土壤团聚物形成，改善土壤物理性质。同时，施用鸡粪对缓解土壤酸化具有一定作用。在正常的施肥水平下，鸡粪的施用不但不会造成有机酸的局部积累，反而由于提高了土壤有机质含量，盐基饱和度增加而使土壤pH 值增高。

（2）不利影响

由于养殖粪污中有机物浓度大，N、P 含量高，还有大量有害微生物（如粪大肠菌群、蛔虫卵等），若粪污不经处理或处理不达标而直接排入土壤，会使土壤环境质量恶化。当超过土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能，并毒害作物，使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。高浓度养殖粪污可导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透水性下降及板结，影响土壤质量。

此外，目前畜牧业生产中大量使用各种微量元素（如铜、锌等）添加剂以提高饲料的利用率，改善畜禽的生长性能。但这些微量元素有极小部分能被吸收， 绝大部分仍以粪便的形式释放到环境中。含高浓度微量元素的粪便进入土壤后， 会使土地中重金属不断富集，进而产生一系列不利影响：破坏或改变土壤本身结构；影响农作物的生长，导致农产品中重金属含量超标；影响生活于其上的人和动物的健康；污染地表水和地下水。

本评价要求项目粪污必须按要求在厂区内进行相应的处理达标后才能外施用，在此前提下项目对周边土壤环境的影响较小。

5.6.3生物安全性分析

生物安全体系的内涵集约化种鸡场生物安全体系就是通过各种手段以排除疫病威胁，保护鸡群，保证鸡场正常生产发展，发挥最大生产佑护的方法集合体系总称。总体包括：鸡场环境控制、鸡群的健康管理、饲料营养、饲养管理、卫生防疫、药物保健、免疫监测等几个方面。

内容概括为：①防止鸡场以外有害病原微生物（包括寄生虫）进入鸡场；

②防止病原微生物在鸡场内的传播扩散；③防止鸡场内的病原微生物传播扩散到其他鸡场。

（1）实施生物安全体系需要操作的事宜：

1）防止外界病原微生物进入鸡场防止外界病原微生物进入鸡场就是切断病原微生物进入鸡场的一切途径，主要包括：

2）鸡场场址的确定：是鸡场生物安全体系中最重要的要素。鸡场选址具备防疫排污条件，具备水源、电源条件，具备交通，通风向阳条件。本鸡场产生的污水经处理后沼液全部作为农肥使用，项目附近 500m 范围内无村庄，因此该选址具备防疫排污条件。

3）鸡场围墙和大门，鸡场和生产区入口处淋浴或消毒级登记制度。

4）人员和物质物品管理：前者包括本场工作管理人员和外界来访者，后者包括鸡场使用的设备，物资和食品；饲料，车辆管理，做好周围免疫；水源和有害物质管理：包括鸡场人员饮用水和鸡饮水，应定期添加次氯酸钠 2~4PPM 消毒净化饮水；饮水常检测，主要监测大肠杆菌数；

（2）防止病原微生物在鸡场内的传播扩散。其控制措施如下：

1）鸡舍的建造布局合理，生产区和净区交界处的控制，同时做好粪便和死鸡处理：从生产区脏区进入净区，更换净区衣服鞋帽或肢底经过交界处的3~5%NaOH 肢浴消毒盆，反之亦然；净区物品和生产工具的清洗消毒均在净区中进行，禁止进入脏区；脏区物品须经充分消毒后才能进入净区；各阶段生产上段和物品专舍专用，禁止混用；

2）单一种源管理：确定健康等级高于本场的种源提供场作为后备种鸡更新来源，禁止从不明健康状态场和健康等级低于本场的种源提供场引种；引种前根据实验室监测结果确定本场引种的最佳时机和了解种源提供场的健康状态确定是否适合引种。处理好鸡场粪便和污水，人员的来往，车辆和特殊物品管理， 做好周围免疫等也就可以防止鸡场内的病原微生物传播扩散到其他鸡场。

从上述分析可知，经采取以上措施，本鸡场从鸡场环境控制、鸡群的健康管理、饲料营养、饲养管理、卫生防疫、药物保健等方面进行管理，满足生物安全性。

5.6.4对人群健康的影响分析

畜牧业生产中，牧场饲养的牲畜及其粪便，容易招引及滋生蚊蝇，成为某些传染病的传播媒介，病原体还可通过水体、空气传播，污染周围环境，对附近居民造成影响，另外人的一些疾病也可以传播给牲畜。这些都属于“人畜共患疾病”，其指人与动物之间相互传播的一大类传染性疾病。而对“人畜共患疾病” 的防治涉及到人、动物、环境，对一系列危害性极大的“人畜共患疾病”开展防治，需要多方合作，共同攻关，即需要政府以及各部门的协同配合，要有公共卫生学、临床学、病原学、流行病学、分子生物学、生态学、微生物学、昆虫学，多学科、多社会科学、人文科学等方方面面的专家参与，要有卫生、农业、林业部门、科研机构及医学院校等多方面协调和配合，充分聚合资源，全力协同攻关，才能有效扼制来自“人畜共患疾病”的进攻。同时，畜用药物中的抗生素与饲料中的重金属会随废水灌溉等途径进入土壤、地表水体等环境中，过量使用畜用药物以及饲料质量把关不严会造成抗生素与重金属对农作物的污染，进而通过食物链威胁人群健康。

对于本项目来言，做好鸡场卫生消毒、防疫工作是防止人畜共患疾病发生的关键，合理使用畜用药物以及严格把控饲料质量，禁用重金属含量超标的饲料，才能减少生产过程中排泄物的抗生素和重金属等污染物对土壤、水体及农作物、人群健康带来环境污染风险。

第六章 环境风险评价

6.1 评价目的及重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目在运营期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使生产中出现的事故、损失和环境影响达到可接受水平。本次环境风险评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）等文件的要求进行，识别出项目生产中的危险环节，认识危险程度，有针对性地提出防范、减缓和应急措施，将环境风险的概率和危险性降低到最低程度。

6.2风险调查

6.2.1风险源调查

（1）有毒有害气体：本项目属于畜禽养殖项目，本项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但是鸡粪中会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）是有刺激性臭味、有毒气体。

（2）易燃易爆物：本项目涉及的主要风险物质是备用发电机柴油。

本项目危险化学品特性见表所示。

表6.2-1本项目化学品危险特性一览表

| 序号 | 名称 | 危险性类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 易燃气体（有毒） | 具有臭鸡蛋气味，其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。 人吸入LC10:600ppm/30M，800ppm/5M。人(男性)吸入LC50:5700ug/kg„大鼠吸入LC50:444pp。小鼠吸入 LC50:669ppm/1H。接触高浓度硫化氢后以脑病表现为显著，岀现头痛、头晕、易激动、 步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直一 阵挛发作等；可突然发生昏迷；也可发生呼吸困难或呼吸停止后心 跳停止。眼底检查可见个别病例有视神经乳头水肿。部分病例可同 时伴有肺水肿。脑病症状常较呼吸道症状的岀现为早。可能因发生粘膜刺激作用需要一定时间。 |
| 2 | NH3 | 有毒气体 | 对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。人吸入 LC10:5000ppm/5M、大鼠吸入 LC50:2000ppm/4H。小鼠吸入 LC50:4230 ppm/lH。人接触 553mg/m3可发生强烈的刺激症状，可耐受1.25分钟;3500〜7000mg/m3浓度下可立即死亡。 短期内吸入大量氨气后可岀现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可岀现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息，还可并发气胸、纵膈气肿。胸部 X 线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。 |
| 3 | 柴油 | 易燃液体 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |

6.2.2  风险潜势判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），环境风险潜势划分依据见表。

表6.2-2 建设项目环境风险潜势划分

本项目柴油储存量约1t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2018)附录 B，柴油属于突发环境事件风险物质，其临界量分别为2500t，本项目使用和贮存柴油重量最多为1t，低于风险临界量。

综上分析，本项目所涉及的化学品柴油，柴油属于突发环境事件风险物质，其Q值求和为0.0004<1， 本项目Q值确定表如下。

表6.2-3本项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量/t | 临界量/t | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | / | 1 | 2500 | 0.00004 |
| 项目Q值 |  |  |  |  | 0.0004 |

6.2.3评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价等级划分依据见下表。

表6.2-4 环境风险评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据以上分析结果，其Q值求和为 0.0004<1，本项目环境风险评价需要简单分析。

6.3环境敏感目标概况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，项目环境风险评价工作等级为简单分析，环境风险评价范围应根据敏感目标分布情况、事故后果预测可能对环境产生危害的范围等综合确定，综上，确定项目环境风险评价范围综合大气环境风险评价范围，地表水环境风险评价范围，地下水环境风险评价范围考虑为用地2km矩形范围内，评价范围内环境敏感目标分布见下表。

表6.3-1评价范围内环境敏感目标分布

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 敏感因素 | 相对方位 | 相对距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1 | 什冲村 | 109.566050 | 19.213690 | 村民 | 环境风险 | 南 | 998 |
| 2 | 番伦村 | 109.561833 | 19.215473 | 村民 |  | 西南 | 1092 |
| 3 | 南湾河 | 109.561404 | 19.224418 | 地表水 |  | 西 | 200 |

6.4环境风险识别

风险识别主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别以及危险物质向环境转移的途径识别。

本项目主要危险物质为甲烷和柴油。甲烷风险主要为爆炸并造成环境空气的污染，柴油的环境风险为泄漏对地下水造成污染影响。污水处理设施故障。项目环境风险识别表见表

表6.4-1 建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油罐 | 柴油 | 泄漏、火灾 | 大气扩散、地下水扩散 | 大气环境敏感目标、地下水环境敏感目标 |

通过以上危险物质，同时对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 重点关注的危险物质及临界量，确定本项目的主要危险物质为柴油。

6.5风险源调查

柴油为稍有粘性的浅黄至棕色液体。相对密度（水＝1）：0.84～0.9，对皮肤粘膜有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入柴油雾滴可引起吸入性肺炎。稳定性：稳定。闪点：<65℃，自燃点：350～380℃，火灾危险类别：乙B或丙A。遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。柴油的理化性质和危险特性见表.

表6.5-1柴油的理化性质和危险特性

| 1. 危险性概述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 第3.3类高闪点 易燃液体 |  | 燃爆危险： | 可燃 |  |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |  | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |  |
| 2. 理化特性 |  |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 稍有粘性的棕色液体。 | 主要用途： |  |  | 用作柴油机燃料等。 |
| 闪点（℃）： | 45～55℃ | 相对密度（水＝1）： |  |  | 0.87～0.9 |
| 沸点（℃）： | 200～350℃ | 爆炸上限％（V/V）： |  |  | 4.5 |
| 自然点（℃）： | 257 | 爆炸下限％（V/V）： |  |  | 1.5 |
| 溶解性： | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 |  |  |  |  |
| 3. 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： |  |  | 明火、高热 |
| 禁配物： | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素 | 聚合危害： |  |  | 不聚合 |
| 分解产物： | 无资料 |  |  |  |  |
| 4. 毒理学资料 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD507500（大鼠经口）； LC50 无数据。 |  |  |  |  |
| 急性中毒： | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 |  |  |  |  |
| 慢性中毒： | 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 |  |  |  |  |
| 刺激性： | 具有刺激作用 |  |  |  |  |
| 最高容许浓度 | 目前无标准 |  |  |  |  |

（1）物质危险性分析

根据《危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）》中物质危险性判别标准，表6-3对本项目涉及的有关物质进行风险识别，风险识别结果见表。

表6.5-2物质危险性标准

| 类别 | 危险性分类及说明 | 临界量(T) |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1Ａ项爆炸品 | 1 |
|  | 除1.1Ａ项外的其他1.1项爆炸品 | 10 |
|  | 除1.1项外的其他爆炸品 | 50 |
| 气体 | 易燃气体：危险性属于2.1项的气体 | 10 |
|  | 氧化性气体：危险性属于2.2项非易燃无毒气体且次要危险性为5类的气体 | 200 |
|  | 剧毒气体：危险性属于2.3项且急性毒性为类别１的毒性气体 | 5 |
|  | 有毒气体：危险性属于2.3项的其他毒性气体 | 50 |
| 液体 | 极易燃液体：沸点≤35℃且闪点＜０℃的液体；或保存温度一直在其沸点以上的易燃液体 | 10 |
|  | 高度易燃液体：闪点＜23℃的液体（不包括极易燃液体）；液态退敏爆炸品 | 1000 |
|  | 易燃液体：23℃≤闪点＜61℃的液体 | 5000 |

表6.5-3 物质危险性识别结果

| 物质识别 | LD50 | 沸点 | 闪点 | 爆炸 | 识别结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 7500 （大鼠经口） | 282～338℃ | 38℃ | 遇明火、高热可燃烧爆炸 | 低于一般毒性物质 属易燃物质 |

6.6生产过程风险识别

（1）功能单元划分

本项目柴油储罐1个生产单元进行重大危险源辨识。

（2）重大危险源识别

1）重大危险源辩识标准

按照《危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）》中相关标准，重大危险源是指长期或者临时的生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品数量等于或者超过临界量的单元。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

①单元内存在的危险物质为一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②单元内存在危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，定为重大危险源。

q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn≥1；

式中q1、q2…，qn 为每种危险物质实际存在量。

Q1、Q2…Qn 为与各危险物质相对应的生产场所或储存区的临界量。

2）重大危险源辨识结果

根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）规定：柴油储存区临界量为2500t。本项目柴油储量1t，均不构成重大危险源。

6.7 环境风险分析与评价

（1）事故风险分析

在石化储运系统存在较大的潜在火灾爆炸事故风险，据“世界石油化工企业近30年的100起特大事故”统计分析，属于罐区事故为16次，占16%，属油船的为6次，占6%，属天然气为8次，占8%。因此储运系统合计占事故总数的30%。1983-1993期间，国内石化系统601事故中，储运系统占的比例达27.8%。

根据对同类石化企业调查，表明在最近十年内发生的各类污染事故中以设备、管道泄漏为多，占事故总数的52%；因操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%。

此外，据贮罐事故分析报道，贮存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

表6.7-1我国化工企业一般事故原因统计

| 事故原因 | 出现几率（%） |
| --- | --- |
| 贮罐、管道和设备破损 | 52 |
| 操作失误 | 11 |
| 违反检修规程 | 10 |
| 处理系统故障 | 15 |
| 其它 | 12 |

（2）事故废水溢流风险分析

本项目事故排放主要指污水处理站停运，事故应急池发生溢流的情况。废水溢流进入外环境，可能会对土壤、地下水、地表水造成不利影响。

1）土壤

废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和形状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产、甚至毒害作物使之出现大面积的腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

2）大气

废水会散发出高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存，重则引起呼吸系统的疾病。未经任何处理的鸡场废水中含有大量的微生物，在风的作用下极易扩散到空气中，可引起口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布氏杆菌、真菌抱子等引起的疫病传播，危害人和动物的健康。

3）地表水

畜禽养殖场中高浓度、未经处理的污水进入自然水体后，使水中固体悬浮物 （SS）、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，加重水体的污染。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧（DO），使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”。

4）地下水

未经处理的畜禽养殖废水通过下渗污染地下水。废水的有毒、有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中的有毒成分增多，严重时使水体发黑发臭，失去使用价值。

可见事故排污对环境的危害较大，应坚决杜绝工程废水事故排放的发生。一旦出现事故，应该立即停止排污，项目建设事故应急池将污水储存起来，必须经过正常的污水处理流程达标后再综合利用。

（3）疫病风险分析

1）鸡瘟

鸡瘟是由鸡瘟病毒引起的一种高度传染性和致死性的疾病，该病的发生对鸡及其产品贸易有极大的影响，国际兽疫局定为 A 类传染病，我国也列为一类重大动物疫病。临床上可表现为急性、亚急性、慢性或非典型性。目前，规模化养鸡场都开展鸡瘟免疫工作，急性或典型的鸡瘟极少发生，而是呈现非典型化，出现鸡瘟病毒的持续性感染。

6.7.1土壤环境影响分析

本项目年存栏 32万羽蛋鸡，折合年出栏生猪10667头，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）附录 A，项目类别为Ⅲ类，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018），结合项目对土壤环境可能产生的影响，本项目涉及污染影响型，开展评价工作。

结合项目特点及现场调查和监测结果，对照酸化、碱化、盐化，本项目所在区域土壤环境干燥度 1.77（参照《白沙黎族自治县 30 年降水量和土壤蒸发量特征分析》），常年地下水位平均埋深 2-4m，5.5＜pH（最高值为 6.75）＜8.5，含盐量最大值为 0.91g/kg，项目生产废水及生活污水排入污水处理系统处理，处理后的废水达到可以全部回用于循环农业示范园种植灌溉。因此，不会造成土壤的盐化、酸化和碱化，因增加了土壤肥力，会防止土壤酸化和盐碱化； 非灌溉季节存放于沼液储存池，环评要求废水贮存、输送、处理的设施均应采取有效的防漏、防渗处理工艺（详见地下水防渗措施），因此项目废水对土壤环境基本无影响。

本项目属于Ⅲ类项目，占地规模为中型，敏感程度为敏感，则本项 目土壤环境影响评价等级为三级。

6.7.2废水未处理直接施用

由于养殖废水中有机物浓度大，N、P 含量高，还有大量有害微生物(如大肠菌群、蛔虫卵等)，若废水不经污水处理设施处理直接进入茶园，会使土壤环境质量恶化。当超过土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能，并毒害作物，使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。高浓度养殖废水可导致土壤孔缝堵塞，造成土壤透水性下降及板结，影响质量。

7.7.3防止土壤污染的措施

企业运营过程中，为防止事故状态对土壤的污染，厂区应采取如下措施：

（1）医疗废物严格按要求进行处理处置，严禁随意倾倒、丢弃；企业应及时联系医疗废物处置单位回收，在处置单位未回收期间，应集中收集，专人管理，集中贮存， 厂内应建设医疗垃圾贮存设施，贮存场所要防风、防雨、防晒，贮存设施应避开易燃、易爆和天然气贮存区、高压输电线路防护区域，基础必须防渗。贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告 2013 年第 36 号）的要求。

（2）项目一旦发生粪污泄漏事故，公司应及时通知有关部门并采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；因此必须建立严格的规章制度，保证粪污处理系统的正常运转，随时检查设备的运转情况，一旦有非正常情况发生，要立即对粪污处理设备进行维修，同时暂停贮粪池和收集池的粪污向粪污处理系统输送，待粪污处理系统正常运转后，再进行粪污输送。

（3）为了防止项目对当地的土壤产生不利影响，建设单位采取防渗措施具体如下：对场区的道路、地面等进行硬化处理，防止粪污发生“跑、冒、滴、漏”现象时污染土壤和地下水环境；另外对于所有的粪污管道、粪污池等均采取了防渗措施，如对地面进行碾压、夯实，并在地下设置防渗膜等，管道材料使用防腐材料，防止具有腐蚀性的粪污泄露污染地下水，以保护土壤环境。

在采取以上各项措施后，本项目对场区及周围的土壤环境影响较小。

6.8 环境风险应急预案

1、应急措施

建议企业采取以下应急预案：

1）严格执行环保事故报告制度，一旦发现事故，应立即向当地政府和上级有关部门报告，不得瞒报，漏报。

2）若发生柴油泄漏并引发火灾事故，应立即向消防等部门报警并申请紧急救援，由消防、医疗、工程技术人员及厂领导共同组成事故应急救援领导小组统一指挥事故现场的火灾扑救，并根据火势和风向划定安全距离组织周围公众的疏散撤退，及受伤人员的救助。

3）若废水处理设施发生故障，应将废水切换至事故应急池（沼液储存池）， 待废水处理设施抢修完毕后，再将应急池内废水逐步纳入污水处理系统。事故池上方应加盖防雨淋，且防渗、防漏；事故池高度应高于周围地平，并在四周设截水沟，防止径流雨水渗入。

4）建设单位应制定事故应急计划，安排事故处理人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习，对工人进行安全卫生教育，并对周围地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

5）设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门负责管理。

6）做好现场抢救。现场抢救也极为重要，因空气中含极高硫化氢浓度时常在现场引起多人电击样死亡，如能及时抢救可降低死亡率，减少转院人数减轻病情。应立即使患者脱离现场至空气新鲜处。有条件时立即给予吸氧。现场抢救人员应有自救互救知识，以防抢救者进入现场后自身中毒。

7）切实落实环保救援措施，在报告的基础上，由领导小组成员统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出抢险救援和应急处理对策，及时组织指挥各方面力量处理事故，控制事故的蔓延和扩大。

8）动物疫情应急措施

发生一类疫病时，应当及时报畜牧兽医行政管理部门，由其派专人到现场， 划定疫点、疫区、受威胁区，采集病料，调查疫源，并及时报请人民政府决定对场区实行封锁，将疫情等情况逐级上报国务院畜牧兽医行政管理部门。畜牧兽医行政管理部门应当立即组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种等强制性控制、扑灭措施，迅速扑灭疫病，并通报毗邻地区。在封锁期间，禁止染疫和疑似染疫的鸡群流出场区，禁止非疫区的鸡群进入场区，并根据扑灭动物疫病的需要对出入封锁区的人员、运输工具及有关物品采取消毒和其他限制性措施。封锁的解除，必须由区人民政府宣布。

发生二类动物疫病时，畜牧兽医行政管理部门应当根据需要组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种、限制易感染的动物、动物产品及有关物品出入等控制、扑灭措施。

发生三类动物疫病时，应由政府按照动物疫病预防计划和国务院畜牧兽医行政管理部门的有关规定，组织防治和净化。

2、事故应急预案内容

建设单位应根据本项目具体的风险类型制定应急预案，一旦发生风险事故， 应立即启动预案计划。根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ/T169-2004） 的有关要求，

本项目应急预案应包括的内容如下：

表6.8-1应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：装置区、贮罐区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通 保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清楚泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清楚污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复 措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

（1）应急组织机构、人员

本养殖场应设立事故应急指挥部，指挥由养殖场总经理担任。指挥部下按各自职责设立应急防治小组：清污组、通信组、工艺组、警戒组、物资供应组、现场救护组、设备保障组、防火组、污染处理组。

应急指挥部主要职责：组织制定、审批并发布应急预案；组织指挥污染的控制与清除；审核和批准使用清污技术和设备；下达预案实施命令，向上级部门汇报情况，和有关单位保持联系；发生较大规模事故时，做出请求政府部门协助的决策；及时组织消防力量，防止柴油系统爆炸火灾的发生；及时安排人员，进行现场医疗救护；组织培训和演习；安排人员对设备进行维护保养；及时组织应急预案的修订。

（2）预案分级响应条件

本预案适用于应急处理本养殖场小规模柴油泄漏事故，能在短时间内控制、清除污染的设备和能力。如发生中、大规模的泄漏污染事故必须请求政府部门启动公共环境污染事件应急预案加以支援。

（3）应急防治设备

按要求配备必要的防护用具，如防毒面具，氧气呼吸器和其它安全用具， 以便发生事故时可及时进入现场，及时处理事故。

（4）报警、通讯联络方式

养殖场应制定应急联系体系，明确具体联系人员、联系电话。

任何部门和岗位人员，发现柴油事故应立即向应急指挥部报告。 现场的组织指挥人员应将详细情况及时向应急指挥部报告。当发生大规模事故时，应急指挥部应及时将事故情况向上级有关部门和当地环保局报告或通报。

（5）应急反应行动程序

收集必要信息：目击时间、位置、泄漏源、泄漏原因、数量以及进一步泄漏的可能性，已采取和即将采取的清除污染或防止进一步污染的行动、报告人的姓名和联系办法。

对事故进行初步评估，确定应急等级；制定应急反应对策和行动方案（包括信息发布和区域协作等）；指派指挥人员赴现场；通知各防治小组做好准备。

采取的行动：发出事故报警或紧急通报，用电话和传真通知有关政府部门和企业；向上级或有关部门报告；起草泄漏影响范围情况报告；安排后勤保障； 估计沼液扩散流动方向；判别受威胁的敏感水域；通知可能受威胁的用水单位。策划并执行清除作业；指定人员做好相关记录；适时发布终止作业的命令和解除警报。

对重（特）大泄漏应急事件除按上述处置方式外，因已超出了本工程能够控制处理的能力，由养殖场报告当地政府有关部门启动公共环境事件应急预案。

（6）应急关闭程序

符合下列条件之一的，终止应急行动：事件现场得到控制，事件条件已经消除； 污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；事件所造成的危害已被彻底消除，无续发可能；事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；采取了必要的防护措施已能保证公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

（7）应急培训计划

为了确保应急计划的有效性和可操作性，必须预先对计划中所涉及的人员、设备器材进行训练和护保养，使参加应急行动的每一个人都能做到应知应会、熟练掌握。每年定期组织应急人员培训，使受培训人员能掌握使用和维护、保养各种应急设备和器材，并具有在指挥人员指导下完成应急反应的能力。每年进行一次应急演习，在模拟的事故状态下，检查应急机构，应急队伍，应急设备和器材，应急通讯等各方面的实战船能力。通过演习，发现工作中薄弱环节， 并修改、完善应急计划。演习分室内演习和现场实地模拟事故演习。

6.8.1环境风险防范措施

本项目为养殖行业，根据项目建设内容，本次风险防范措施主要为废水处理站事故排水的风险防范。

对于项目风险特点，建设单位拟采用以下防治措施或管理要求：

（1）加强工作人员的岗位责任管理，对废水处理站的技术人员和操作人员加强培训、减少人为因素产生的故障。

（2）加强废水处理站设备的保养和维护，保证设备的正常运转。

（3）对废水处理站定时进行观察，使微生物处于活跃和旺盛的新陈代新状态，保证废水处理站的处理效率，当发现废水处理设施发生故障停运时，应尽快安排检修，有条件可对废水处理站的供电系统实行双回流控制，确保废水处理系统的运行率。

（4）对高浓度有机废水提出有针对性的处理措施。考虑项目高浓度有机废水来源于及时冲洗，人为控制程度高，且每批次蛋鸡换栏情况不一，因此可结合废水处理站的处理及蛋鸡换栏情况人为控制情况，进行有序冲洗，禁止短时间进行全场鸡舍的大量冲洗，导致废水量急剧增多和项目废水有机浓度急剧升高，加重污水处理站负荷。

（5）在非灌溉季节，废水处理站出水储存于暂存池内，暂存池容积为 650m3，可储存 60 天的废水量，主要为雨水天废水暂存，能够保证废水全部进行资源化利用，不外排。

6.9环境风险分析结论

项目营运后主要环境风险为废水处理站事故排放，建设单位通过加强管理，增强职工安全意识培养，严格各工序操作规程，健全安全消防制度，用可行的手段，将风险发生的概率降至最低。通过，建设单位通过制定应急预案，增强企业应对环境风险的能力，一旦发生事故迅速反应，采取合理的应对方式，并立即向政府有关部门汇报，寻求社会支援，将环境风险危害控制在可接受的范围内。

表 6.9-1建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 海南省白沙黎族自治县蛋鸡非笼养循环农业扶贫项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （海南）省 | （/）市 | （/）区 | （白沙）县 | （/）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 109°33'58.2" | 纬度 | 19°13'27.6" |  |
| 主要危险物质及 分布 | 柴油分布于柴油罐中 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 废水发生泄漏事故后如不及时处理，会对地表水、土壤乃至地下水造成一定影响。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 严格遵守车间规章制度；完善应急预案；加强监测 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目年存栏32万羽蛋鸡，年提供商品蛋 2280 吨，工艺危险性较低，环境敏感度较低。项目风险潜势为 I，可开展简单分析 |  |  |  |  |  |

第七章 环境保护及其可行性论证

7.1施工期环境保护措施

7.1.1施工期总体要求

（1）文明施工。施工应符合海南省工程建设地方标准《建设工程文明施工标准》（DBJ07-2006）、《建设工程施工现场管理规定》和《海南省大气污染防治行动计划实施细则》要求，在项目建设过程中应重点维护施工现场围挡等外立面整洁达标，按照要求对现场主要道路硬化，确保临建设施搭设符合要求，建立建筑垃圾运输管理制度，确保沿途道路不被污染等。要采取措施保护施工现场范围内的公共设施和毗邻建筑物、构筑物的安全，控制施工引起的噪声、粉尘及其他环境污染和危害。要在工地入口处设置平面布置图、工程概况牌和文明施工告知牌、承诺牌，告知施工的范围、时间、可能产生的环境问题，希望公众谅解； 承诺控制环境污染、防止施工扰民的措施，敬请公众配合与监督。公布施工队名称、领导人姓名、投诉电话等。

（2）施工期间对施工区域实行封闭。对施工工地实行围挡封闭施工，围挡高度不低于 2.5m，围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观。

（3）使用商品砼，不在施工现场搅拌混凝土。

（4）应尽量采用成品或半成品材料，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘、噪声和土壤污染。

（5）尽量缩短工期。应做好施工的各项准备工作，使用先进设备，科学组织，各工种密切配合，减少返工，在保质前提下，尽量进一步缩短工期。

（6）建立健全项目环保管理机制、机构。做到有制度、有专人负责、有责任追究、有改善完善程序。记录环保措施的实施情况。

7.1.2施工期水环境保护措施

（1）施工人员生活污水经集中收集排入化粪池处理后，交给当地农民作为农肥。

施工过程产生的施工污水（泥浆水、冲洗水等），主要污染物为 SS，

（2）收集沉淀处理后用于道路、场地洒水除尘，不外排。

（3）在门口设洗车平台，在物料、渣土、垃圾运输洗车平台四周设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水及泥浆，防止废水外流。用于道路、场地洒水除尘。

（4）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

（5）施工期应尽量避开雨季施工，雨天施工场地汇集的雨水应根据地形选择低洼处修建沉淀池沉淀处理后进行施工回用，生活污水经化粪池处理后用作农肥，不得随意排放。

（6）施工弃土的临时堆放场应远离河沟，并设置围档，防止雨水冲刷造成水土流失，流入河内影响水质。

7.1.3施工期环境空气污染防治措施

（1）扬尘防治措施

为使施工过程中产生的粉尘、扬尘影响降低到最低程度，建议采取以下措施：

① 管理手段

施工期间应加强环境管理，贯彻边施工、边防治的原则。施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工况概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等，同时在施工现场围墙进行公示。

② 围挡、围栏及防溢座的设置

施工期间，对于敏感点可利用现有的围墙作为围挡，围挡底端应设置防溢座。

③ 土方工程防尘措施

在土方开挖、运输及填筑过程中应辅以洒水抑尘，遇到干燥、易扬尘的土方作业时应增加洒水抑尘的次数同时尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处应覆以防尘网，从而降低土方扬尘对周边敏感点的影响。项目产生弃方应及时运出，防止土方长时间堆存产生扬尘及水土流失影响。

④ 建筑材料的防尘管理措施

施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭储存、设置围挡、加盖防尘苫布等措施。同时项目使用商品混凝土，不在项目区内设置搅拌场所。

⑤ 建筑垃圾的防尘管理措施

施工过程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，应采取覆盖防尘网、定期喷洒抑尘剂等措施。

⑥ 洗车平台的设置

施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过 10 米，并应及时清扫。

⑦ 进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施

进出工地的车辆应采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗， 物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

⑧ 施工工地道路防尘措施

施工工地内应实行硬地坪施工，工地出口至铺装道路间的车行道路应采取铺设钢板。

⑨ 施工工地道路积尘清洁措施

施工道路可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施的情况下进行直接清扫。

⑩ 物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施。

工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土输送至地面或地下楼层 时，可从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）采取上述措施后。围挡起直接阻挡扬尘飞扬的作用；洒水可降低施工扬尘的起尘量。这些防尘措施均是常用的，也是有效的。根据资料分析，洒水对控制施工扬尘很有效，特别是对施工近场（30m 以内）降尘效果达 60%以上，同时扬尘的影响范围也减少 70% 左右。

（2）燃料废气及汽车尾气防治

加强施工的汽车、挖掘机、推土机等燃油设备的维护，保持设备的完好运转， 使燃料充分，既节约能源又减少污染物的产生；同时尽量利用电力作为施工机械的能源，减少燃料燃烧污染物的发生；加强汽车运输的合理调配，尽量压缩工区汽车密度，以减少汽车尾气的排放；施工作业使用国家及我省的污染物排放标准的机动车和非道路移动机械，使用符合环保标准的燃料。

7.1.4施工期噪声污染防治措施

建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，从而减少施工期噪声对周围环境影响。

（1）合理安排施工时间。根据当地居民的要求，在夜间（l8：00-6：00）不可进行打桩等高噪声施工。在同一时间应避免集中使用高噪声的动力机械设备。

（2）合理布局。尽量将高噪声的机械设备远置环境敏感点。

（3）从控制声源、噪声传播、加强管理等方面对施工噪声进行控制。

1）控制声源

选择低噪声的机械设备。安装排气消声器和减振阀，降低机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车的噪声影响。机械设备应定期检修，避免设备零部件松动产生噪声。

2）控制噪声传播

高噪声的机械设备尽可能远离环境敏感点，并进行一定的隔离和防护消声处理。高噪声的机械设备尽可能置于室内，或设挡墙充当声屏障，减轻噪声对外环境的影响。

3）加强管理。硬化道路，保持路面完好率，设置禁止鸣笛标志，限制车辆行驶速度。

采取以上措施可大大降低施工噪声对周围声环境的影响。

7.1.5固体废物污染防治措施

施工阶段固体废弃物主要来自施工所产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。施工期产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运。建筑垃圾中能够回收利用的应尽量回收利用，不能回收利用的应征得有关部门批准后运至指定地点处置；

建筑垃圾运输车辆在运输过程中应注意以下几点：

（1）选择合理的路线，安排好运输时间，尽量绕行居民点。

（2）运输过程中应采用帆布盖好清运的建筑垃圾，避免产生扬尘污染空气。

（3）做到文明装卸、拆迁建筑，避免人为原因造成扬尘污染空气。

（4）施工过程中建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质、滋生蚊虫苍蝇， 产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。

（5）施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点。

（6）尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，建设单位应该及时清运处理。

7.1.6生态环境影响减缓措施

（1）加强生态环保宣传教育工作

施工进场前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、采用的生态保护措施及意义等。

（2）植被保护和恢复措施

① 施工场地和通道多利用现有道路，既少占旱地、林地，又方便施工。

② 严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理和移栽工作。

③ 项目施工期间应该严格控制施工范围，避免超挖破坏施工范围外周围植被。

④施工单位应尽量减少对周边的林地路段的植被的破坏，对占用的经济林必须进行经济林的补偿工作。

⑤路基施工前，应将占用农用地的表土层（其中耕地约 20cm 厚，林地约 15～60cm 厚，即土壤耕作层）剥离，并在临时用地范围内适当位置进行集中堆放， 并采取临时拦挡和覆盖措施，防止雨淋造成养分流失，以便用于后期的绿化和土地复垦。

⑥因施工破坏植被而裸露的土地（包括路界内外）应在施工结束后立即整治利用，恢复植被或造田还耕。

7.1.7水土流失防治措施

项目施工期内，采取积极有效的水土保持措施将极大的降低水土流失强度和水土流失量，减轻水土流失的不利环境影响和危害。

在项目施工期应本着“因地就势、人工与自然和谐统一以及就地消化”的原则，尽量减少对原地表扰动。

场区的建设：

进出施工区的道路先进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水减少车辆运输时产生的扬尘。

场区建成后除建筑物占地及场内道路为混凝土路面外，其余地表均以绿地覆盖。充分利用现有地形进行绿化美化，以高大乔木为主（禁止选用外来入侵物种）。

场区水土保持防护措施：

① 临时排水沟

为了防治施工期间作业面上的地表径流冲刷扰动后的地表，造成水土流失， 本方案设计在场地内布设砖砌临时性排水沟，设计采取梯形断面，底宽 50cm， 深 60cm，衬砌厚度为 24cm。

② 临时沉砂池

为了降低施工期间临时排水沟的排泥沙含量对周边水体的影响，考虑在临时排水沟尾端较大区域布设沉砂池，污水排入沉砂池沉淀处理后回用于项目场地洒水抑尘，禁止排入南侧河沟，施工期间应定期对沉沙池进行清理，施工结束后将沉沙池回填。

临时堆土场水土保持防护措施：

A、严格控制临时堆土的堆积高度，防止堆土坍塌和造成水土流失。堆积高度一般控制在 1m 左右，不宜过高，并修成规整的立面和平面。

B、做好临时堆土场的防护工作，先挡后堆，在临时堆土场四周设置挡土墙、排水沟。

C、在雨季施工时，临时堆土四周须采用装土编织袋或草袋进行围堰防护， 顶部及裸露边坡用密目网或条纹布覆盖，防止临时堆土向四周洒落，同时防止雨水冲刷造成水土流失及干旱大风天气产生扬尘污染周围空气。非雨季时期，对临时堆土进行人工修整，拍实顶面及四周边坡；同时利用开挖出的大块土块或石块堆积叠放于四周进行拦挡。

D、为防止临时堆土场汇水造成冲刷，在堆土场外缘需要修建临时排水沟， 另外还修建截水沟，使截水沟和排水沟结合，共同起到拦截和疏导的作用，保证雨水正常排出，防止降雨径流冲刷破坏，造成水土流失。

E、对临时堆土除采取上述措施外，必要时还要修建挡土墙。根据水土保持防治原则中规定的“先挡后弃”的要求，施工期内应完成临时堆土场的挡土墙修建。根据地基、堆土特性及堆土后堆土场情况，选择合理的挡土墙形式；根据堆土总量和堆土场面积来确定挡土墙的断面尺寸。

管理要求：

A、工程施工中要做好土石方平衡工作，开挖的土方应尽快作为施工场地平整回填之用。

B、工程施工应分区进行，不要全面铺开，以缩短单项工期。开挖裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。

C、加强施工管理，加强对工人关于水土保持的教育，并严格控制施工季节、次序和施工方式等要求，避免雨季施工，采取滚动施工、先围后填，围一片、填一片、绿化一片、建设一片，严防大面积开花、拖延工期。必要时，在围堤内侧衬土工布拦挡泥浆渗流和外溢，修建临时性多级沉淀池。

图 7.1-1	临时堆场水土保持措施

7.2运营期环境保护措施及建议

7.2.1运营期水污染防治措施

（1）废水防治措施

项目废水主要来自鸡舍冲洗水、生活污水及食堂废水等。

为了最大限度的将养殖粪污水进行农田资源化利用，同时结合《畜禽规模养殖污染防治条例》“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理”的目的，以及第十六条“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”，建设单位在遵循“推动畜禽养殖业污染物的减量化、无害化和资源化”的根本原则下，过“源头控制、过程处理、末端综合利用”等一系列措施，未来达到粪污的资源化利用。

本项目采用干清粪工艺，鸡粪实现日产日清，废水由水沟进入污水处理系统。

（2）废水处理工艺

本项目实行雨污分流。场地雨水通过雨水沟沿地形流入当地农灌渠内；污水通过“固液分离+厌氧+好氧+生物氧化塘”处理后用于循环农业园做肥料。处理后的废水可以达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）限值要求。

（3）废水污染防治措施可行性分析

项目污水产生量为 7.93t/d，考虑夏季用水量较大以及夏季初期雨水的汇入（根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量夏季排水系数 0.7m3/千只·天，本项目排水量折算约0.02m3/千只·天，没有超过最高允许排放标准。且章节3.1.2.3对项目污水处理站效果进行了分析，处理后的废水可以达标。

7.2.2运营期地下水污染防治措施

7.2.2.1分区防渗措施

本项目应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中提出的防渗技术要求进行划分及确定：

（1）天然包气带防污性能分级

按照本次工作调查结果，项目场区包气带防污性能分级为中。

表7.2.-1天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度 Mb≧1.0m，渗透系数 K≦1*10-6cm/s,且分布连续稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度 0.5m≦Mb＜1.0m，渗透系数 K≦1*10-6cm/s,且分布连续稳定 岩（土）层单层厚度 Mb≧1.0m，渗透系数 1*10-6cm/s＜K≦1*10-4cm/s,且分布连续稳 定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

（2）污染物控制难易程度

按照 HJ610-2016 要求，其项目场区各设施及建构筑物污染物难易控制程度需要进行分级，根据项目实际情况，其分级情况下表所示。

表7.2-2污染物控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易度 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染物的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理的 |
| 易 | 对地下水环境有污染物的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理的 |

（3）场地防渗分区确定

按照 HJ610-2016 要求，防渗分区应根据建设项目场地天然气包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表提出防渗技术要求。其中污染物控制难易程度分级和天然气包气带防污性能分级分别参照下表进行相关等级确定，见下表。

表 7.2-3  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗区域 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 污染物防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层 Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照 GB18598 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层 Mb≧1.5m， K≦1*10-7cm/s，或参照 GB16889 执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久 性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

由以上防渗分区技术方法，按照项目总平面布置，场区主要包括鸡舍建筑物、堆粪场建构物、污水处理区建构物、电气建构物以及附属建构物。

根据各场区可能泄露至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将场区划分为简单防渗区和一般防渗区。

简单防渗区：指没有物流或污染物纰漏，不会对地下水环境造成污染的区域。在本项目中主要指附属建构物、电气建构物等。

一般防渗区：主要指裸露地面的生产功能单元，污染地下水环境的物料泄露容易及时发现和处理的区域，或者污染虽然较难被发现但是污染物种类比较简单的区域，结合水文地质条件，对可能会产生一定程度的污染、但建筑物基础之下场地水文地质条件较好的工艺区域或部位，主要包括鸡舍、堆粪车间、污水处理区等。

根据以上分区情况，对项目场区防渗分区情况进行统计。

表 7.2-4地下水污染防渗分区参照表

| 场区内建 构筑物 | 包气带防 污性能 | 污染控制 难易程度 | 污染物 类型 | 防渗分区 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸡舍 | 中 | 难 | 其他类型 | 一般防渗区 | 等效黏土防渗层 Mb≧1.5m， |
| 初期雨水 | 中 | 难 | 其他类型 | 一般防渗区 |  |
| 收集池 |  |  |  |  | K≦1*10-7cm/s，或参照 GB16889 执行 |
| 消毒池 | 中 | 难 | 其他类型 | 一般防渗区 |  |
| 事故池 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 | 等效黏土防渗层Mb≧6m， K≦1*10-10cm/s，或参照 GB18598 执行 |
| 污水处理区 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗区 |  |
| 办公生活区 | 中 | 易 | 其他类型 | 简单防渗区 | 一般地面硬化 |

地下水分区防渗措施评述：在项目采取防渗措施后，其各种状况下的污染物对地下水的影响能达到地下水环境的要求。更好的保护地下水环境，本项目环评提出地下水防渗措施的标准和要求。其中对场地内一般防渗区域提出的防渗要求要达到《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

（2013 年修订）的防渗标准，防渗目标及防渗分区明确，防渗要求严格，同时建设单位应编制地下水应急预案，以防止事故状态下污水对环境造成影响。在充分落实以上地下水防渗措施的前提下，项目建设能达到保护地下水环境的目的。

7.2.2.2地下水环境监管计划

设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托有资质的单位完成。建立有关规章制度和岗位责任制。

（1）地下水监测计划

为及时准备掌握厂区及下游地区地下水环境质量状况，应建立覆盖全场地下水长期监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备。

目前针对建设项目地下水环境监测的法律法规和规范等尚不完善，为此本项目地下水环境监测主要参考《环境影响评价技术导则	地下水环境》（HJ610-2016）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合评价区地下水系统特征，考虑本项目污染特征等因素来布置地下水监测点位。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），三级评价的建设项目跟踪监测点一般不少于 1 个，应至少在建设项目场地下游布置 1 个，因此本项目在项目场界外、厂区内污水处理站旁、西北角（下游）附近各设置 1个监控点，共计 3 个监测点。

建设单位在运营过程中应做好监测井的运行维护，以防因井口外漏、管壁破裂或者其他原因造成废水倒灌或渗入井内而造成地下水污染。

（2）监测因子和监测频率

水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和污染源特征污染因子确定， 监测井可依据监测项目的不同适当增加和减少监测项目。

依据场地的水文地质条件，结合场区内地下水污染源的位置，确定地下水监测井使用功能，力求以最低的采样频次，取得最有时间的代表性的样品，达到全面反应场区内地下水水质状况、污染原因和规律的目的。

监测频次：每年 1 次。

监测因子：pH、氨氮、氟化物、高锰酸盐指数、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、粪大肠菌群、细菌总数。

表7.2-5地下水跟踪监测井内容一览表

| 监测井 编号 | 点位 | 监测井类型 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#、2#、 3# | 场地上游、项目区、场 地下游 | 污染监视井 | pH、氨氮、氟化物、高锰酸盐指数、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、 粪大肠菌群、细菌总数 | 每年 1 次 |

地下水跟踪监测应聘请专业的采样人员采样，地下水水质监测采集瞬时水样。从井水中采集水样，必须在充分抽汲后进行，抽取的水量不得少于井内水体积的2 倍，采样深度应在地下水水面 1m 以下，保证水样能代表地下水水质。

7.2.2.3地下水跟踪监测与信息公开计划

厂方安全环保部门应设立地下水动态监测小组，专人负责监测，并编写地下水跟踪监测报告，监测报告的内容一般包括：

1）建设项目所在场地的地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类数量和浓度等；

2）生产设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等设施的运行状况、跑冒滴漏记录和维护记录。

7.2.2.4地下水应急治理措施

（1）风险应急程序

针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点， 制定地下水污染应急治理程序。

图 7.2地下水污染应急治理程序

（2）应急措施

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案；

②查明并切断污染源，估算泄漏量；

③探明地下水污染深度、范围和污染程度；

④探明地下水污染情况，在紧邻位置布置截渗井；

⑤抽取被污染的地下水体，并依据出水情况进行调整，使地下水形成局部降落漏斗，以免对周围地下水产生影响。

⑥抽取废水应送污水处理站处理达标。

7.2.3运营期废气防治措施

1、恶臭污染防治措施

养殖场废气污染主要是鸡舍、粪便产生的恶臭气体对周围环境的影响。项目恶臭气体来源复杂，属于无组织面源排放。单靠某一种除臭技术很难取得良好的治理效果，只有采取综合除臭措施，从断绝臭气产生的源头、防止恶臭扩散等多种方法并举，才能有效地防止和减轻其危害，保证人畜健康，促进畜牧业生产的可持续发展。恶臭防治措施主要包括管理方面措施和技术方面的措施。

（1）管理措施

1）及时清理鸡舍

①有资料表明，温度高时恶臭气体浓度高，鸡粪在 1 ~2 周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。因此应尽快从鸡舍内清粪，在鸡舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少鸡粪污染。

②为防止蚊蝇孽生，应根据蚊蝇生活习性，采用人工、机械配合喷药的方法预防蚊蝇孽生。

③加强鸡舍与饲料堆放地的灭鼠工作，预防疾病的传播。

2）强化鸡舍消毒措施

①全部鸡舍必须配备地面消毒设备。

②车库、车棚内应设有车辆清洗消毒设施。

③病畜隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

消毒除臭剂使用环境友好型消毒除臭剂，可使用百毒杀、过氧乙酸、杜邦卫可、火碱和双氧水等作为消毒除臭剂，其中百毒杀和杜邦卫可喷洒于鸡舍，过氧乙酸和双氧水喷洒于鸡场环境中，火碱用于消毒池。百毒杀主要成分为溴化二甲基二葵基烃铵，有淡淡香味，能完全杀灭各种细菌、病毒、支原体和霉菌等致病微生物；杜邦卫可由过硫酸氢钾三盐复合物、表面活性剂、有机酸和无机缓冲体系符合粉状制剂组成，在水中经链式反应连续产生次氯酸和新生态氧，与铵盐、硫化氢、氧化亚铁、亚硝酸盐以及有机物腐败后产生的物质组合，对有机物和一些无机物等起氧化作用，达到除臭目的；过氧乙酸属强氧化剂，遇有无机制放出新生态氧而起氧化作用，达到除臭目的；火碱为一种具有高腐蚀性的强碱，易溶于水并形成碱性溶液，其 2%-4%的溶液可杀死繁殖型细菌；双氧水为过氧化氢的水溶液，具有强氧化性，能起到漂白、防腐和除臭等作用，为《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中推荐的化学除臭剂。

3）科学的设计日粮，提高饲料利用率

鸡采食饲料后，因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量， 既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。

4）鸡舍降温工艺

本项目鸡场采用全封闭式水平通风，鸡舍两侧分别安装风机和水帘，利用风机转动抽风，使鸡舍内产生负压，风从鸡舍另一侧水帘位置进入鸡舍里面，通过水冷在鸡舍里面形成热交换降低温度，风机+水帘可以快速有效降低鸡舍温度， 使鸡舍内温度保持在 20~28 度之间。由于鸡舍为封闭式、采取降温工艺，并且采用机械清粪，在很大程度上减少了鸡舍恶臭的产生。

5）养鸡场加强绿化

①在厂界四周设置高 4~5m 的绿色隔离带，可种树 2~3 排，并加高场区围墙， 并种植芳香的木本植物。鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。

②在办公区、职工生活区有足够的绿化，厂内空地和公路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止场区牲畜粪便臭味对周围敏感保护目标居民的影响。

6）防渗工艺

鸡场的排水系统实行雨污分流。鸡场内外设置的污水收集输送系统，采用暗沟（管）排水方式，不得采取明沟布设，不能渗漏，对于废水及沼液的收集、沉淀、贮存等池均须加盖和防渗，防止雨水渗漏和污染地下水体。

鸡场的堆场须硬化防渗漏，设置围堰等截流设施，搭设防雨棚等，防止污染物渗漏污染周围环境及地下水源，粪堆要覆盖塑料膜，防止日晒、散发臭气。

7）源头控制

在重点的恶臭产生源处如污水收集输送系统、管道、污水池采取加盖的措施，控制恶臭气体逸散污染。

（2）技术措施

如果在采取以上措施后，臭气仍对周围环境有影响，可采取技术措施。关于养殖场用除臭剂除去恶臭方法，在国内外已做了大量实验。归纳所用制剂大致可分为三类：物理除臭剂、化学除臭剂及生物除臭剂。物理除臭剂主要指一些掩蔽剂、吸附剂和酸制剂。掩蔽剂常用较浓的芳香气味掩盖臭味，吸附剂可吸收臭味， 常用的有活性炭、沸石等，这些物质可以对臭气分子进行吸附，达到除臭的效果。化学除臭剂主要是氧化剂，常用氧化剂有过氧化氢、高锰酸钾。另外，臭氧也可用来控制臭味。生物除臭剂中主要指酶和活菌制剂，其主要作用是通过生化过程除臭，日本田中米实养鸡场使用 EM 生物制剂可使恶臭降低 97.7%。

污水处理站产生的臭气控制可考虑将各工艺单元设计为加盖密闭方式，减少臭气的散发；同时应加强管理，在污水处理站周边种植树高大树木，吸收有害气体， 减轻恶臭影响。

7.2.4运营期声环境污染防治措施

1、鸡舍叫声降噪措施

为了减少鸡舍鸣叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足鸡饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声及突发性噪声等对鸡舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使鸡保持安定平和的气氛。

2、设备噪声降噪措施

设备噪声源主要为污水处理站、水泵房和发电机组等各类机械设备。

采用低噪音系列设备。

对强的噪声源采取减振、隔声、消声等降噪措施，使设备的噪声控制在较低水平，以减轻对环境的不利影响。

设备安装时合理布局，高噪声设备设置在车间内或设专门机房。

加强对设备的日常维护与保养，保持良好的工作状态，以减少异常噪声。综上所述，本项目的噪声防治对策基本合理、可行。

7.2.5运营期固体废物防治措施

项目固体废物处理处置将遵循环境健康风险预防、安全无害以及固体废物

“减量化、资源化、无害化及生态化”的原则，有效的解决集约化养殖场的环境污染问题。达到变废为宝、化害为利、综合利用的目的。在采取以下合理措施后将不排放固体废物。

- 鸡粪便的处置

鸡粪便中含有大量的有机物和丰富的氮、磷、钾等营养物质，是农业可持续发展的宝贵资源。数千年来，农民一直将它作为提高土壤肥力的主要来源。但若不加以妥善利用，粪污任意堆弃和排放，严重污染周围环境，同时也污染项目自身。

鸡粪便要定时干清粪处理，集中存放于临时堆粪场。鸡场的废渣、鲜粪堆放场设置在鸡舍的右侧旁，临时堆粪场要有避雨屋顶和防水围墙，地面进行硬化防渗漏处理，粪堆要覆盖塑料膜，防止日晒雨淋、散发臭气。周边设置防溢墙与截流沟，避免雨水淋滤造成二次污染及渗透污染地下水，避免溢流造成环境污染。堆粪场设施设置应符合《禽畜养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）相关要求，粪便贮放间应远离地表水体，并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处，

2、病死鸡尸体的处置

目前动物尸体废弃物处理遵循生态环保、无害化的要求。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中对病死畜禽尸体的处理与处置要求：

①病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用；

②病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，在养殖场比较集中的地区，应集中设置焚烧设施，同时焚烧产生的烟应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。

③不具备焚烧条件的养殖场应设置两个以上安全填埋井，填埋井应为混凝土结构，深度大于2m，直径1m，井口加盖密封。进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后应覆盖一层厚度大于10cm的熟石灰，井填满后，须用粘土填埋压实并封口。

推荐了两种病死畜禽尸体处理方法：本项目采取上述病死畜禽尸体由密闭罐车运至有资质的公司无害化处理推荐方法。

3、危险废物

项目设置医疗废物暂存间，用于临时贮存兽医室产生的少量医疗废物，符合《危险废物贮存污染控制标准》（ GB 18597-2001）建造专用的危险废物临时贮存场的标准。项目产生的危险废物应分类装入专设的危险废物收集容器内，粘贴危险废物标签，做好相应的记录，定期收集。建设单位应与有资质的医疗废物处置单位签订清运处置医疗废物的合同，并委托定期进行处置。建设基础防渗设施， 防风、防雨、防晒，配备照明设施等。危险废物的运输采用专用密闭车辆，防止其流失或散落。危险废物的转移处理严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号，1999 年 10 月 1 日实施）执行。医疗废物经安全处置后，不会对环境造成不良影响。

4、生活垃圾

本项目设 2 个大型带盖生活垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后及时交由环卫部门。

7.2.6生态环境影响减缓措施

加强厂区绿化。绿化树种应以乡土物种为主，杜绝外来入侵物种。应多种乔本植物，乔木、灌木及草地的比例应合理。

在项目场地的废水消纳土地与周边茶园、道路、沟渠之间的边缘地带建设茶园防护林廊道，廊道主林带宽度应在 10~15m 以上，副林带宽度应在 8m 以上，长度约为 5.86km；采用乡土乔本植物。大量研究表明建立完善的经济作物防护林廊道，是调节经济作物生态系统小气候，促进农业稳产、增产的一项有效措施，同时还能防止水土流失、控制氮磷等养分流失、有效过滤污染物。

7.2.7养殖场疫病预防及鸡瘟防治措施

鸡病预防总的原则是“预防为主、防重于治、无病先防，采取综合措施防患于未然”。

鸡病的预防措施主要包括加强饲养管理以提高机体抵抗力；利用药物或预防措施阻止致病因素危害鸡群。加强饲养管理应做到以下几点：

（1）满足鸡群机体需要，保证充足清洁的饮水，定时提供充足的饲料。

（2）搞好各鸡舍内外的环境卫生，及时清除鸡舍周围的杂草、粪便和垃圾。消灭老鼠及蚊蝇。饲料用具及饮水用具要保持清洁并定期消毒。

（3）根据地不同季节做好防寒防暑工作。保证适宜的饲养密度，以避免影响生长发育和生产性能。

鸡瘟防疫是当前养殖业所面临的重大实际问题，也是控制鸡瘟及消灭鸡瘟的重要手段。具体做法是：

（1）坚持自繁自养，全进全出为切断鸡瘟传染机会，要坚持自繁自养，对不同饲养阶段的鸡要实行全进全出，鸡舍空出后，彻底消毒。

（2）加强饲养管理，增强抗病能力

保持鸡舍干燥、卫生，并注意夏季降温、冬季保暖。

（3）加强防疫及检疫

一旦发生鸡瘟后，要封锁疫点，禁止鸡流动，病鸡及相关物品应采取无害化处理。对未发病的鸡，应立即以鸡瘟弱毒疫苗（剂量可加大 2～4 倍）进行紧急预防接种，对鸡舍、粪便和用具彻底彻底消毒，饲养用具每天消毒一次。

（4）制定科学的免疫程序。

（5）正确选择和使用疫苗

鸡瘟弱毒疫苗从出厂到使用全部都要保证冷藏贮运，对鸡瘟的免疫要使用鸡瘟单苗，尤其是超前免疫和 25 日龄免疫。

（6）建设围墙及防疫沟及绿化隔离带。

当某种疾病在本地区或本场流行时，要及时采取相应的防制措施，必要时上报 主管部门，采取隔离封锁措施。

7.2.8鸡场卫生防疫措施

1、场外卫生防疫

畜牧场饲养的牲畜及其粪便，容易招引及滋生蚊蝇，它可以骚扰附近居民， 污染周围环境，并且是许多传染病的传播媒介，给附近居民的生活带来一定的影响。

粪便收集、污水处理站要防止病原体的传播，做好防疫、消毒工作，未经消毒的废水出水不允许浇溉经济作物、根茎类作物、以及人们直接食用的农作物。

2、鸡场卫生防疫

①鸡场外部管理、供应区及内部鸡群生产区必须严格分开，鸡场大门、生产区入口均应建宽于入口、长于货运汽车车轮一周半以上、水泥结构的消毒池，应设置各种有效喷雾消毒装置，如机动喷雾器等，消毒入场车辆上部及物品。

②鸡场生产区大门应设专职门卫，负责来往人员、车辆、物品登记消毒工作， 保证各消毒池常设 3~5%烧碱或 1%菌毒灭液，保持消毒液浓度及容量，喷雾器消毒可采用 1%菌毒灭、百毒杀、或 2~4%甲醛。冬季入场人员要用 2~3%新洁尔灭、百毒杀洗手消毒。

③鸡场应严格控制人员频繁流动，谢绝参观，如因工作需要等特殊原因，需经场长和场主治兽医同意，并更换消毒过的工作服、胶鞋、帽、洗手消毒，经消毒池后方准进入，切实做好进场客人及所、室有关领导的登记，并有当场领导的鉴字。

④本场工作人员（管理人员、科辅人员、饲养人员等）进出场，应更换固定工作服、鞋、帽，使用后应放置于更衣室内，严禁带出场外，门卫应按场长、主治兽医安排，定时将工作服，鞋、帽等薰蒸消毒。

⑤饲养员应使鸡舍保持通风良好，光线充足，室内干燥，冬暖夏凉。畜舍内外、粪道粪沟、运动场、用具、饲养员应坚守岗位，定舍喂养，不得串舍和私自请人代班。定时喂养，定时清除舍内粪便送到贮粪池或指定地点堆积发酵。

⑥鸡场应采取全进全出式消毒，饲养员对空栏用 2~4%烧碱进行严格洗刷消毒 30 分钟后，经清水喷洗净，不得有死角。空置，用火焰喷枪消毒，1 周以上方能进鸡。

⑦鸡场生活区内严禁养猫、狗等动物，以防止带菌带传播疫病，进入生活区域的猫、狗等，任何职工都有权进行驱赶和扑杀。在鸡场工作的所有人员应严禁本人和亲属养鸡及从外面集市购买或接受由外地亲友赠送的鲜肉或腌制的畜产品。

⑧卫生消毒：全场每周应对主干道进行大扫除，然后进行大消毒。如果周边地区出现疫情或病高发季节，应严格封场，每周必须消毒二次，消毒方法见第六条喷雾消毒。

⑨每年从春夏蚊、蝇繁衍之际开始，应做好喷雾毒杀工作，可采用氯氰菊脂等。每年秋季应进行一次灭鼠工作。

7.3.9运营期污染防治措施符合性分析

根据对比《畜禽养殖业污染防治技术政策》、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》，说明本项目污染防治措施与规范的符合性，详细情况见下表：

表7.2-6项目污染防治措施符合性分析一览表

| 序 号 | 规范要求 | 规范 来源 | 项目建设情况 | 是否符 合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽养殖应逐步采取粪尿分离和干清粪方式，减少污水产生和排放，为畜禽粪便处理与利用创造条件 | 《畜禽 养殖业 污染防 治技术 政策》 （环发 [2010] 151 号） | 项目采用机械刮板请问，采取干清粪 | 符合 |
| 2 | 采用干法清粪工艺，应及时单独清出畜禽粪便，实现日产日清；并将产生的畜禽粪便及时运至贮存或者处理场所 |  | 项目采用干法清粪工艺将鸡粪送至粪堆场外售 | 符合 |
| 3 | 畜禽养殖外排水的水质，应根据排放去向， 达到国家污水综合排放标准和地方水污染 物排放标准，或畜禽养殖污染物排放标准，或农田灌溉水质标准 |  | 废水经污水处理设施处理 后回回用于循环农业园 殖场废水不外排水体 | 符合 |
| 4 | 畜禽养殖场排放的畜禽养殖污水宜根据污染治理要求，采用“厌氧、好氧两段生物处理”工艺。其工艺方法应优先选用《畜禽养殖污染防治最佳可行技术导则（BAT） 》推荐使用的技术。采用厌氧生物处理工艺 时，应配套沼气利用设施，应根据污水的污染物浓度选择适合的处理方法，如完全混合式厌氧堆肥反应器（CSTR） 、升流式厌氧污泥（UASB） 、厌氧污泥膨胀床（EGSB）和水解酸化法等。采用好氧生物处理工艺 时，应选用脱氮除磷效能高的污水处理工 艺，如 A2 /O 法、SBR法、氧化沟法和接触氧化法等 |  | 项目采用《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中的推荐模式Ⅲ。 | 符合 |
| 5 | 畜禽养殖场宜采取合理布局畜禽养殖场所、远离居民居住区、建设绿化隔离带、避免人畜混居等方法防治畜禽养殖恶臭产生的空气污染 |  | 项目远离居民区，场区的生 活区和养殖区以及场区周 围均设置绿化带 | 符合 |
| 6 | 恶臭气体净化处理应覆盖所有产生恶臭气体的场所，畜禽养殖场的空气环境质量应符合国家或行业的空气环境质量标准 |  | 场界恶臭和臭气浓度均能满足相关标准要求 | 符合 |
| 7 | 应加强畜禽养殖废弃物无害化处理与还田利用过程中潜在的二次环境污染的防治 |  | 项目各项畜禽养殖废弃物 均得到有效处置，不会对周围环境产生二次污染 | 符合 |
| 8 | 国家鼓励研究开发和推广应用先进的畜禽养殖技术、清洁生产技术、污染防治技术和资源综合利用技术，不断提高畜禽养殖污染防治技术水平 |  | 本项目采取上述病死畜禽尸体由密闭罐车运至有资质的公司无害化处理。 | 符合 |

综上，本项目污染防治措施符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》、《畜禽养殖业污染防治技术政策》中有关要求，项目所采取的污染防治措施实际可行。

第八章 环境管理与监测制度

8.1环境管理计划

本项目施工期主要为鸡舍的建设，该过程持续时间较短，对环境的影响也非常小。本项目对其所在区域环境的影响主要为本项目的运营期，建设单位应在加强环境管理的同时，定期进行环境监测，及时了解工程在不同时期对周围环境的影响，以便采取相应措施，消除不利影响，减轻环境污染。本项目建成后，应按省生态环境厅、市生态环境局的要求加强对企业的环境管理，要建立健全的环保监督和管理制度。

环境管理和监控计划是以防止工程建设对环境造成污染为主要目的，在工程项目的施工和运营过程中，将对周围环境产生一定的污染影响，将通过采用环境污染控制措施减轻污染影响，环境管理和监控计划的实行将监督和评价工程项目实施过程中的污染控制水平，随时对污染控制措施的实施提出要求，确保环境保护目标的实现。

8.2环境管理

8.2.1环境管理机构

环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理， 对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。为保证环保设施的正常运行和日常管理，项目建成后必须设置完整的环境管理和监测机构。

8.2.2设计阶段环境管理

依据《建设项目环境保护设计规定》要求，设计单位在成立项目设计组时， 环境保护专业设计人员作为组成成员之一，参与项目各阶段环境保护工程设计工作。

可行性研究阶段，结合区内环境特征和地方环保部门的意见、要求，编制项目可行性报告中环境简要分析；初步设计阶段，编制工程初步设计环境保护篇章， 提出工程初步的环境保护措施对策；技术设计和施工图设计阶段，依据本报告书及其审查意见，落实各项环境保护措施设计。

建设单位、设计单位、当地环保主管部门将直接监督项目设计，贯彻落实环境影响报告书中提出的，并经国家环保部门正式批复核准的各项环保措施，提出的环保措施投资应列入工程概算中，在工程施工图设计阶段得到全面反映，以实现环保工程“三同时”中的“同时设计”要求。

8.2.3施工阶段环境管理

工程施工管理组成应包括建设单位、监理单位、施工单位在内的三级管理体系；同时要求工程设计单位做好服务和配合，地方环保部门行使好监督职能。

施工期环境管理重点：

1、建设单位与施工单位签定工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中噪声污染控制。

2、施工单位在施工组织和计划安排中，须列入施工期间各项环保措施要求， 切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料，延误工期。

3、按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细施工期环境保护措施落实计划，明确各施工工序的施工场地位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构等，并将该环境保护计划以形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

8.2.4运营期环境管理

根据实际调查，企业已将环保工作纳入到公司的全面工作当中，在工程管理的每个环节都注重环境保护，把环保工作贯穿到工程管理的每个部分。

1、环保机构设置及主要职责

企业现设置相应的安全环保部门，领导和负责全厂的安全环保工作。同时， 公司在各车间设置了专职安全环保人员，各班组设置了兼职环保员，对环保设施定期及时检修。

日常运行过程中，企业注重环境管理，其职责主要包括：

（1）制定本公司环保、安全相关制度，并负责监督执行。对公司环保设施运行情况及厂区环境状况进行监督管理。

（2）依据环保行政主管部门提出的要求，开展了相应的环保方面工作，并定期整理环保资料上报有关部门。

（3）企业委托监测单位对厂区内涉及环保方面相关指标进行定期监测，发现问题及时处理。

（4）建立健全环保工作规章制度和环保责任制度，配备环保设施专职管理人员，负责定期检查环保设施运行情况。

（5）负责处理各类污染事故，制订应急预案，组织日常演练等。

项目建成后，企业应在环境管理体系下进行，进一步做好各项的环保工作。

2、环境管理制度

公司环境管理制度主要包括：

（1）环保设施运行管理制度：建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，确保污染治理设施稳定运行。

（2）建立企业环保档案：对污染物处理装置进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放时，分析原因并及时采取了相应措施，以控制污染影响的范围和程度。

（3）设立奖惩制度：建立环保工作奖惩制度，对保护和改善厂区环境成绩显著的车间、个人应给予表彰和奖励。对违反环境保护条款规定并造成污染非正常的车间或个人，应视情节轻重给予批评教育和处罚。

项目投产后，企业将借鉴现有的环保设施运行管理经验，对项目的环保设施运行进行良好管理，定期对污染物处理装置进行监测，发现问题，及时处理。

8.3环境监测计划

8.3.1施工期环境管理计划

1、建设方应按照本书中提出的污染防治措施严格执行；

2、施工中应注意保护现场周围环境，尽量减轻施工扬尘、噪声、振动、废气、废水对周围环境的污染和危害；

3、运输建筑材料和建筑垃圾的车辆要加盖篷布，以免产生扬尘和抛撒污染环境，建筑垃圾要及时清运至指定地点；

4、及时发现未预见的其他不利环境影响，并采取相应防范措施予以补救。

8.3.2运营期环境监测计划

1、制定目的

制定环境监测计划的目的是为了及时掌握工程环境污染状况，采取有效措施减轻和控制道路建设和营运造成的环境影响。建设单位能够根据监测结果，适时有针对性地调整环境保护行动计划。同时，为环保管理部门、行业管理部门加强环境管理提供科学的依据。

2、监测计划

项目运营期的环境监测按《环境监测技术规范》和《污染源监测管理办法》进行，具体监测工作可委托有资质单位进行，执行本项目环境影响评价及标准确认函中的标准。

（1）污染源监测

根据该项目的特点，环境监测工作的重点是对项目运营后的污染源进行监测，其具体监测内容如下：

1）根据项目特征，可对项目排放 SO2、NOX、烟尘以及恶臭进行监测，每半年一次。

2）对厂界噪声进行监测，每季度一次。

3）在场区污水处理站出口水质进行监测，每季度一次，监测项目为 pH、CODCr、BOD5、氨氮、悬浮物（SS）、粪大肠菌群、总磷。

4）对地下水进行监测，每年一次，监测项目：pH、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、总大肠菌群、铅、镉、六价铬、砷。

表 8.3-1运营期环境监测计划一览表

| 污染 源 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 监测分析方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟排气筒 | 油烟、去除率 | 1 次/年 | 《空气和废气监测分析方法》 |
|  | 厂界无组织 | H2S、NH3 臭气浓度 | 1 次/年 | GB18596-2001《畜禽养殖业污 染物排放标准》 |
| 废水 | 污水处理站出口 | pH、CODcr、BOD5、氨氮、悬浮物（SS）、粪大肠菌群、总磷、 总氮等 | 1 次/季度 | / |
| 噪声 |  | 等效连续 A 声级 | 1 次/季度，每次连续监测两天，每天 昼夜各监测两次 | 《工业企业噪声测量规范》 （GBJ122-88） |
| 地下水 |  | pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、总大肠菌群 | 1 次/年，每次连续监测一天 | 《地下水质量标准》 （GB/T 14848-2017） |

（2）周围环境质量监测

为了防止地表水、地下水、土壤和大气等环境影响事故的发生，建议建设单位应对周边环境进行定期监测：

①监测内容

主要监测场区周边环境空气中H2S、NH3和臭气浓度、地表水水质、场区场界及周边环境敏感目标的噪声、消纳土地土壤环境pH、铜、锌、铬、汞、砷、镉、铅等。

②监测点（断面）的设置

为使将来的监测结果与本次评价的现状监测结果有较好的对照性，各环境质量监测点和监测指标的选择原则上以本次评价中环境质量现状监测所确定的内容为基础，根据现场的实际情况作适当的调整和增减。

（3）事故监测

根据环境风险评价分析，本项目存在的主要事故排放风险为废水事故排放和恶臭事故排放。针对不同事故类型，分别制定事故情况下的环境监测计划如下：

1）恶臭事故排放

当鸡舍、污水处理站和粪便堆粪车间发生废气事故排放时，在妥善处理事故的前提下，应启动应急监测计划。计划由两部分组成：

①事故污染源监测：在事故排放点采样监测，监测项目包括硫化氢、氨、臭气浓度。

②周边大气环境监测：依据事故发生时主导风向，在下风向居民点监测大气环境中的硫化氢、氨，判定是否超标。

2）废水事故排放

当发生废水事故排放时，在妥善处理事故的前提下，应启动地表水应急监测计划。监测断面包括项目周边水体，监测项目包括：pH、CODCr、BOD5、氨氮、悬浮物（SS）、粪大肠菌群、总磷。

3、监测报告制度

委托有资质的监测单位负责监测，设置监测报告年报制度。环境监测年报内容包括：对全年的监测结果进行统计，综合评价运营期污染状况；对运营期环保措施的效果进行分析，提出建议。

4、排污口设置

（1）废气排气筒

场区的废气排口应安装废气排放标志牌。

（2）固体废物贮存（处置）场所

①固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌，固废环境保护图形标志牌按照 GB15562.1-1995《环境保护图形标志》规定制定。

②一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》

（GB18599-2001）及其修改单中相关规定。

（3）设置标志牌要求

排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。

标志牌设置位置在排污口(采样口)附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2 米。排污口附近 1  米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物设立式标志牌。规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除。

8.4环境监察要求

1、强化监督管理

建立企业环境保护目标责任制和考核制度，企业法定代表人对本项目环境保护负责。定期委托专业检测部门对企业的废水排放、废气治理、固废收集进行督察，营运过程中及时根据环保要求，对场内环保设施进行改进，严禁场内存在不符合国家相关环境管理、相关环境管理制度要求的设施。

企业应建立环境管理机构，健全环境管理制度，做好排污口规范化工作，定期检查和维护环保和消防等安全设施。

2、严格执行环境影响评价和“三同时”制度。

严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度，对不符合清洁生产标准、环境要求的设施，坚决执行“环保一票否决制”。

场区建设过程中，按循环经济理念，高起点规划、高标准，努力建设循环经济企业。对不符合国家产业政策、环保政策和技术政策明令禁止的项目以及可能造成重大环境污染或生态破坏的建设项目，一律不得使用。

3、污染源监控

确保企业废气、废水全部实现达标排放。

第九章 环境效益分析

环境经济损益分析主要是衡量项目环保投资所能收到的环境和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断完善。项目的建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与完善。

本报告以调查和资料分析为主，在详细了解项目的工程概况、环保投资以及施工运行等各个环节影响的程度和范围的基础上，进行经济损益分析评价。

9.1环境效益分析

本项目采用新型养殖技术，项目采用干清粪工艺，定期清运，鸡粪清出厂区后进行外售处理，项目产生的废水中水帘系统外排废水、软水制备外排浓水经过厂区污水池沉淀后，除部分用于鸡舍冲洗用水，其余均用于循环农业示范园种植灌溉，鸡舍冲洗废水、洗蛋用水外排废水及生活污水一同经化粪池处理后外运施做农肥，不外排。加强对鸡舍的管理和通风措施，养鸡场在生产期内会使用一定量的除臭剂，加强环境场内绿化等措施，控制产生气味的源头和扩散渠道，选用低噪声设备、鸡舍隔声等。项目运营过程产生的固体废物得到妥善处理。

因此本项目在确保环保投资和污染治理措施到位的前提下，项目产生的污染物可以得到合理处置，可明显降低对环境的危害，并能去的一定的社会效益和经济效益，由此可见，本项目环保投资具有良好的环境经济效益。

9.2经济效益与社会效益分析

（1）经济效益

通过本项目的可行性研究报告财务评价显示，本项目年利润为 3017.95 万元/年，工程经济效益较好，具有一定的抗风险和盈利能力。因此本项目具有较好的经济效益。同时本项目的建设有利于调整区域农业结构，辐射带动周边农业、运输业以及相关产业的发展，加快农业产业化进程，有效解决“三农”问题，增加当地农民的收入。

（2）社会效益

该工程充分利用当地的原料、人才以及区域优势，充分利用行业内先进经验， 本项目的建设可以解决当地村民就业，有助于提高当地居民的生活水平和质量， 带动相关产业的发展，繁荣当地经济、增进贸易、改善交通，加快地方的发展。

9.3环保投资与环境损益分析

项目的环保设备主要是三废处理装置、绿化等，具体详见表 。

表9.3-1环保投资明细及概算

| 序号 | 环保措施 |  | 投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |  |
| 1 | 废气 | 洒水、覆盖、围栏 | 15.8 |  |
| 2 | 废水 | 生活污水设三级化粪池 | 4.2 |  |
| 3 |  | 施工废水设沉淀池 | 3.3 |  |
| 4 | 噪声 | 采用低噪声设备并加强管理、噪 声机械布局、隔声间 | 5.2 |  |
| 5 | 固废 | 生活垃圾定点收集，及时清运 | 1.2 |  |
| 6 |  | 弃土集中收集，及时清运 | 3.1 |  |
| 7 | 水土保 持 | 排水边沟、沉砂池、挡土墙等 | 23 |  |
| 8 | 小计 |  | 55.8 |  |
| 运营期 |  |  |  |  |
| 1 | 废水 | 污水处理站、雨污分流系统 | 632 | 含格栅、厌氧消化池、 沼液池等 |
| 2 |  | 事故应急池 | 33 | 另做 700m3 |
| 3 |  | 废水储存池、林间储存池 | 30 |  |
| 4 |  | 农灌废水运送设施、管道 | 48 |  |
| 5 | 废气 | 污水收集设施、管沟加盖，加强 鸡舍管理及除臭措施 | 35 |  |
| 6 |  | 除臭设施 | 32 |  |
| 9 | 噪声 | 减振、隔声，加强管理 | 25 |  |
| 10 | 固废 | 鸡粪堆场及截流沟 | 78 |  |
| 11 |  | 生活垃圾收集桶 | 1.8 |  |
| 12 |  | 危险固废暂存间、固废暂存间，委托有资质单 位处理 | 25 | 委托有资质处理 |
| 13 | 绿化 | 在厂区道路、鸡舍周边植树 | 45 | 以种植高大乔木为主 （尽量保留原有橡胶、槟榔等） |
| 14 | 小计 |  | 984.8 |  |

本项目总投资 4654.23 万元，环境保护投资984.8万元，占总投资21.16％， 包含设备本身的配备的环保设施、废水收集管网等。由于本项目针对工程运行中可能存在的各类环境问题均采取了先进的污染防治措施，上述环保投资及治理项目可满足环境保护要求，因此环保投资基本合理。

2、环保措施环境效益分析

本项目采用了先进的养殖工艺、设备和较为完善的性能可靠的环保治理措施，从而可有效降低向环境中排放污染物排放量，降低对周围环境的影响，同时也可减少物料损失，节约能源。本项目通过一系列行之有效的污染防治措施，可有效减少主要污染物排放量，本项目环保措施环境效益明显。

9.4 建设项目环境保护“三同时”验收一览表

拟建项目环保设施“三同时”验收见表 。

表 9.4-1项目环保设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 验收措施 | 处理效果、执行标准或拟达 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 鸡舍 | NH3、H2S | 采取干清粪工艺，及时清粪，定期冲洗，水帘降温除臭，除臭剂， 加强绿化 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准要求以及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相关标准 | 三 同 时 |
|  | 污水处理设施 |  | 污水站区厌氧池和污泥池等密封+污水处理区固液分离机等处喷洒除臭剂+周边加强绿化 |  |  |
|  |  |  | 1 套集气系统（1#、风量3000m3/h）+1 根 15m 高排气筒（FQ1） |  |  |
| 水污染 | 鸡舍冲洗废水，生活污水、食堂废水 | COD、NH3-N、 TP、粪大肠菌群 | 雨污水管网；污水处理设施（“固液分离+厌氧+ 好氧+物化处理+多级生物氧化 塘”，处理规模 15t/d）；隔油池；化粪池 | 满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） 标准要求及《农田灌溉水质标准》（GB2084-2005）表1 中旱作标准要求，全部回用于循环农业示范园种植，不外排 |  |
| 噪声治理 | 风机、水泵、鸡叫 | 连续等效 A 声级 | 隔声、减振、消声，合理场区布置位置，草地、灌木、乔木等间隔立体绿化 | 场界噪声排放可满足《工业企业场界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类标准 |  |
| 固体废物 | 鸡粪、沼渣、污泥 |  | 及时清出至鸡粪堆场打包外售 | 合理处置，不产生二次污染 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 垃圾桶，收集后由环卫部门定期清运 |  |  |
|  | 医疗废物 |  | 暂存于危废暂存场所(建筑面积20m2)，具备“防渗漏、防扬散、防流失”三防措施，在明显处设置危险废物的警示标志，定期交有资质单位处置 |  |  |
|  | 病死鸡 |  | 外运处理 |  |  |
| 风险、事故应急 | 分区防渗 |  | 危废暂存区刚性防渗结构层渗透系数不宜大于 10-10cm/s；鸡舍刚性防渗结构层渗透系数不宜大于10-7cm/s；污水池体、池壁、井壁、排污管道刚性防渗结构层渗透系数不宜大于 10-7cm/s | 事故发生后得到有效控制 / |  |
|  | 制定详细的应急预案，并到主管部门备案；组建事故应急救援组织体系；建立场、车间、班组三级报警网；风险防范中所提及的各类防范措施均设置到位；事故池（容积 650m3） |  |  |  |  |
| 防护 距离 | 本项目不需设置大气环境防护距离， |  |  |  |  |

第十章 项目建设的可行性分析

10.1政策可行性分析

10.1.1与《产业结构调整指导目录》符合性分析

- 根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”、“生态种（养）技术开发与应用”、符合国家及地方现行的有关产业政策。

- 根据国家发展改革委、商务部印发的《市场准入负面清单（2019 年版）》，项 目属于标准化畜禽养殖项目，不在市场准入负面清单中，因此与市场准入相符。

- 根据《海南省产业准入禁止限制目录（2019 年版）》，禁止在禁养区开展畜禽 养殖，禁止在限养区新建、扩建畜禽养殖场、养殖小区。本项目不在禁养区和限 养区内建设，因此项目建设符合海南省产业准入禁止限制目录（2019 年版）。

（2）根据《限制用地项目目录（2012  年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目用地不属于《限制用地项目目录（2012 年本）》、《禁止用地项目目录（2012 年本）》名录中的限制项目。

（3）根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010  年本）》，本项目拟采用的主要生产设备不属于该目录中淘汰落后设备。

（4）本项目已经在海南省投资项目在线审批监管平台上进行备案。综上，本项目建设符合国家当前的产业政策。

10.1.2与海南省产业政策符合性分析

- 与《海南省畜牧业发展规划（2016—2020）》相符性分析

根据《海南省畜牧业发展规划（2016 -2020）》可知，海南省畜牧业生产布局规划为 “二心、三区”，二心为现代畜牧业物流产业中心和畜牧业救灾恢复应急物资储备中心，三区为西部优势畜牧产业、中部生态畜牧区、东部畜牧适度发展区。本项目选址于白沙黎族自治县，属中部优势畜牧区，重点发展生猪、牛、羊等优势畜牧业。

本项目坚持农牧结合、种养平衡的原则，沼渣、鸡粪及无害化降解残余物外售做肥料，对养殖废弃物进行综合利用。符合《海南省畜牧业发展规划（2016 -2020 ）》 推进畜禽粪便资源化有效利用的相关要求。故本项目建设与《海南省畜牧业发展规划（2016 -2020）》是相符的。

10.1.3与海南省畜禽养殖总量控制规模符合性分析

海南省现代农业“十三五”发展规划（海南省农业厅，2016年9月）指出，到2020年，家禽总出栏达到2亿只，其中东部出栏1.1亿只、中部出栏3000万羽、西部出栏6000万羽。肉鸡出栏达到1.4亿只，肉鸭出栏达到4800万羽，肉鹅出栏达到1200万羽，蛋鸡存栏270万羽，禽肉产量34万吨，禽蛋产量5万吨；建立健全良种繁育体系，良种自给率达到80%；家禽粪污资源化利用率达到95%。本项目设计存栏蛋鸡32万羽，符合白沙黎族自治县畜牧产业发展规划，因此，本项目的建设是符合白沙黎族自治县畜牧产业发展规划的。

10.1.4与地方规划及相关环保政策要求的符合性分析

（1）与《海南省国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020 年）规划纲要》的相符性

根据《海南省国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》可知，在“十三五”规划纲要期间的重点任务之“做强做优热带特色高效农业”，其中专栏5“热带特色高效农业十大工程”中第7大工程为“无规定动物疫病区工程”， 包括建设动物隔离岛、市县动物隔离场、应急物资储备中心、省际动物卫生监督检查站等，海口、三亚、澄迈、檐州、东方奶牛养殖场项目，建设300家标准化畜禽养殖小区。第9大工程为“农产品加工产业基地工程”，包括中新农业产业园， 罗牛山、瑞金等大型肉联屠宰加工项目，东方瓜果菜深加工项目。

因此，本项目的建设为畜牧业加工提供了有利的后备资源，有利于促进海南省农产品加工业的发展，做强做优热带特色高效农业。本项目的建设与《海南省国民经济和社会发展第十三个五年（2016-2020年）规划纲要》是相符的。

（2）与《海南省规模化畜禽养殖场污染防治和废弃物资源化综合利用技术指南》的相符性分析

（一）项目选址符合性分析

《海南省规模化畜禽养殖场污染防治和废弃物资源化综合利用技术指南》（试行）规定养殖场（小区）选址要求如下：

①鼓励在下列区域内建设规模化畜禽养殖场（小区）：

1）远离城镇和交通主干线，人口稀少的农村地区；

2）土地资源充裕，能做到畜牧和种植平衡的地区；

3）政府依法划定的养殖区。

②限制在下列区域内建设规模化畜禽养殖场（小区）：

1）国家环境保护重点城市、重点流域和污染严重的河流区域；

2）城市郊区，人口较密集的地区；

3）经济较发达，土地紧张，畜禽养殖业周边缺乏相应消纳土地的区域；

4）当地污染物排放总量己接近控制要求的区域。

③禁止在下列区域内建设规模化畜禽养殖场（小区）：

1）生活饮用水水源保护区和特殊功能水域保护区、旅游风景名胜区、自然保护区；

2）城市和城镇居民区，包括文教区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

3）政府依法划定的禁止养殖的区域；

4）国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

④新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场选址应避开禁建区。在禁建区附近建设的，应设在禁建区常年主导风向的下风向或侧风向，场界与禁建区边界的最小距离不得小于 500m。

项目选址于白沙黎族自治县细水乡番伦村东北侧约1092米处，所在区域内人口稀少，不属于城市和城镇居民区；目前白沙黎族自治县还未进行畜牧业发展规划，根据《海南省人民政府办公厅关于印发海南省加快推进畜禽养殖区划分及管理指导意见的通知》（琼府办〔2016〕147 号）及其附件，禁养区包括以下范围：1）生态保护红线区、风景名胜区、4A 级以上（含 4A 级）旅游景区（点）、省级（含省级）以上文物保护单位范围内；2）城镇规划区、文教、医疗等人口聚集区的区域内；3）县级以上（含县级）非农牧业产业园区范围内；4）南渡江、昌化江、万泉河等主要河流两岸河堤外延 400 米范围内，大中型水库设计洪水位线向外延伸 500 米范围内；5）国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域。项目区域不属于政府依法划定的禁止养殖的区域及需特殊保护的其它区域。

限养区包括：1）生态保护红线区、风景名胜区、4A 级以上（含 4A 级）旅游景区（点）、省级（含省级）以上文物保护单位等区域边界外延 500 米范围内；

城镇规划区、文教、医疗等人口聚集区的区域边界外延 500 米范围内；3）县级以上（含县级）非农牧业产业园区边界外延 500 米范围内；4）南渡江、昌化江、万泉河等主要河流两岸河堤外延 400~500 米范围内，大中型水库设计洪水位线向外延伸 500~700 米范围内；5）高速公路和铁路两侧 500 米范围内，国道两侧 300 米范围内；6）现状环境质量已经无法满足环境功能区要求及畜禽养殖总量超过该区域土地消纳能力的，应当限制养殖总量的区域；7）国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其它区域。

项目选址不在禁养区内，综上所述，项目选址符合《海南省规模化畜禽养殖场污染防治和废弃物资源化综合利用技术指南》（试行）要求。

（二）养殖场总体布局与清粪防渗工艺符合性分析

《海南省规模化畜禽养殖场污染防治和废弃物资源化综合利用技术指南》

（试行）规定养殖场总体布局与清粪防渗工艺要求如下：

1）新建、改建、扩建的规模化畜禽养殖场（小区）应实现生产区、生活区的隔离。粪便污水处理设施应设在养殖生产区、生活区的常年主导风向的下风向或侧风向，应设绿化隔离带。

2）规模化养殖场（小区）排水系统应实行雨污分流。雨水沟可采用明沟排水方式，按周围水体分布情况采用多个就近排水出口布置。养殖场内外设置的污水收集输送系统，采用暗沟（管）排水方式，不得采取明沟布设，不能渗漏。

3）规模化畜禽养殖场（小区）应提倡干清粪工艺。先将粪便及时清出，后将尿、冲栏水排出，并及时将粪便外运，做到日产日清。

4）规模化畜禽养殖场（小区）的废渣、鲜粪堆放场等有关设施须硬化防渗漏，防止污染物渗漏污染周围环境及地下水源。

5）项目管理区（生活区）、生产区功能划分明确，位置分离；项目场址所在区域常年主导风向为东北风，项目粪污处理区位于管理区（生活区）、生产区的下风向处，并设有绿化隔离带；项目实行雨污分流，污水沟暗沟（管）排水方式；清粪工艺采用干清粪工艺；项目堆粪车间区域地面进行硬化防渗等。综上所述，项目基本符合《海南省规模化畜禽养殖场污染防治和废弃物资源化综合利用技术指南》（试行）关于养殖场总体布局与清粪防渗工艺的相关要求。

（3）与白沙黎族自治县三区划分相符性分析

根据白沙黎族自治县畜牧兽医和渔业服务中心《关于白沙县蛋鸡非笼养殖循环农业和项目意见的函》（白牧鱼函[2020]158号），经核查，根据2020年2月27日县人民政府批复印发《白沙黎族自治县畜禽养殖禁养区调整方案》(白府办[202012号)，该项目选址在白沙县细水乡占地260亩的区域，该区域在我县禽养殖禁养区500米之外，因此，本项目符合白沙黎族自治县畜禽养殖规划。

10.2厂址选择的可行性分析

10.2.1选址合理性分析

1、与“多规合一”相符性

《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014 年 1 月 1 日实施）在第四章激励措施中对养殖用地土地进行有关规定，具体内容包括：“县级以上地方人民政府在组织编制土地利用总体规划过程中，应当统筹安排，将规模化畜禽养殖用地纳入规划，落实养殖用地。国家鼓励利用废弃地和荒山、荒沟、荒丘、荒滩等未利用地开展规模化、标准化畜禽养殖。畜禽养殖用地按农用地管理，并按照国家有关规定确定生产设施用地和必要的污染防治等附属设施用地。”

根据白沙黎族自治县自然资源和规划局《关于白沙县蛋鸡非笼养循环农业扶贫项目用地“多规合一”调整完善成果地类情况图》“用地性质为：园地约323.91平方米、其他农用地约 8.54 平方米；一般耕地约为15503.1平方米：Ⅳ级保护林地约 142189.57平方米”，项目总占地面积为158025.12平方米，本项目是蛋鸡养殖是符合其他农用地用地规划性质的。详见附图12.2。

2、与《海南省生态保护红线规划》规划符合性分析

根据白沙黎族自治县自然资源和规划局《关于白沙县蛋鸡非笼养循环农业扶贫项目用地“多规合一”调整完善成果地类情况图》得知；本项目不占用Ⅰ类红线区和Ⅱ类红线区，不在生态红线范围内，因此，项目建设与《海南省生态保护红线管理规定》是相符的。

3、选址与相关法规、规范、标准要求符合性分析

国家关于畜禽养殖法律法规及技术规范主要为《中华人民共和国畜牧法》（2006 年 7 月 1 日实施）、《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014 年 1 月 1 日实施）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001，2002 年 4 月 1 日实施）。

项目选址与各法规、规范要求符合性分析如下：

（1）与《中华人民共和国畜牧法》符合性

《中华人民共和国畜牧法》要求与本项目选址符合性分析见表。

表 10.2-1《中华人民共和国畜牧法》与本项目选址符合性分析

| 文件 | 选址要求 |  | 本项目选址 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国畜牧法》 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖 场、养殖小 区： | （一）生活饮用水的水源保护区， 风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区； | 项目位于白沙黎族自治县细水乡番伦村东北侧约1092米处，不在生活饮用水的水源保护区、风景名胜区，以及自然保护区核心区和缓冲区内。 | 符合 |
|  |  | （二）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； | 项目周围均为林地，200 米范围内无村庄、学校等人口集中区域。 |  |
|  |  | （三）法律、法规规定的其他禁 养区域。 | 不在禁养区域。 |  |

（2）与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析

《畜禽规模养殖污染防治条例》要求与本项目选址符合性分析见表。

表 10.2-2《畜禽规模养殖污染防治条例》与本项目选址符合性分析

| 文件 | 选址要求 |  | 本项目选址 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《畜禽规模养殖污染防治条例》 | 禁止在下列区域内建设畜禽养殖 场、养殖小 区： | （一）饮用水水源保护区，风景名胜区； | 项目不在饮用水源保护区、风景名胜区内。 | 符合 |
|  |  | （二）自然保护区的核心区和缓 冲区； | 不在自然保护区的核心区和缓冲 区。 |  |
|  |  | （三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； | 项目周围均为橡胶林，200m 范围内无村庄、学校等人口集中区域。 |  |
|  |  | （四）法律、法规规定的其他禁 止养殖区域。 | 不在禁养区域。 |  |

（3）《畜禽养殖业污染防治技术规范》符合性分析

《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求与本项目选址符合性分析见表。

表10.2-3《畜禽养殖业污染防治技术规范》与本项目选址符合性分析

| 文件名称 | 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《畜禽养殖业污染防治技术规范》 | 禁止在生活饮用水水源保护区（包括地表水源保护区和地下水源保护区）、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区建设畜禽养殖场。 | 项目选址不属于上述区域 | 符合 |
|  | 禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。 | 项目选址不属于上述区域 | 符合 |
|  | 禁止在县级人民政府依法划定的禁养区域建设畜禽养殖场。 | 项目选址不属于上述区域 | 符合 |
|  | 国家或地方法律、法规规定的需特殊保护的其它区域。 | 项目选址不属于上述区域 | 符合 |
|  | 新建、改、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的侧风向或下风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于 500m。 | 项目选址不属于上述区域 | 符合 |
|  | 畜禽粪便的贮存设施必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理的常年主导风向的下风向或侧风向处。 | 本项目畜禽粪便经清理后直接运至固粪处理区进行贮存、加工、外售，固粪处理区距地表水距离大于400m符合上述要求 | 符合 （距离临时堆粪场最近距离为511m） |

经对比分析，项目选址满足《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》其余相关要求。

综上所述，项目选址符合建设用地要求，满足《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》，各污染因素不会对村庄居住环境产生明显影响。

10.3项目环境合理性分析

根据《中华人民共和国农业行业标准一无公害畜禽肉产地环境要求》（GB/T18407）和《海南省规模化畜禽养殖场污染防治和废弃物资源化综合利用技术指南（试行）》中“选址要求”以及对项目建设规模的环境合理性相关内容分析项目场址选择合理性：

（1）该项目位于海南省白沙黎族自治县细水乡番伦村东北侧约1092米处，不在城区街道辖区和其它区域的城市建成区，项目选址不在《海南省规模化畜禽养殖场污染防治和废弃物资源化综合利用技术指南（试行）》选址要求规定的限制区和禁止区内。

（2）GB/T 18407 中第 4 条关于畜禽养殖地的做了如下规定：“畜禽养殖地必须选择在生态环境良好、无或不直接受工业‘三废’及农业、城镇生活、医疗废弃物污染的生产区域。选址应参照国家相关标准的规定，避开水源防护区、风景名胜区、人口密集区等环境敏感地区，符合环境保护、兽医防疫要求，场区布局合理，生产区和生活区严格分开”、“养殖区周围 500m 范围内、水源上游没有对产地环境构成威胁的污染源，包括工业‘三废’、农业废弃物、医院污水及废弃物、城市垃圾和生活污水等污物。”“养殖项目内没有饲养其它畜禽动物”。

本项目选址区域无风景名胜区等。养殖区周边属于农村区域， 环境质量及生态环境良好，无工业企业等污染企业，场区布局合理，生产区和生活区严格分开”，养殖项目内没有饲养其它畜禽动物，符合 GB/T 18407 中第 4 条关于畜禽养殖地有关规定。

（3）环境影响可接受性

项目产生的废水经污水处理站处理后全部综合利用。通过管理措施和技术措施可将项目产生的恶臭降低到最小限度，对周围环境影响较小。项目病死鸡安全填埋，对产生的鸡粪打包外售做肥料可以有效利用，变废为宝。本项目运营期间产生的污染物均可得到有效处置，对环境影响较小。因此，本项目建设对环境的不利影响是可接受的。

（4）从外环境（生产活动）对鸡场的影响分析场址的可行性

本项目选址周边地区的居民主要从事农业生产活动，没有成规模的养鸡场等和本鸡场发生交叉感染的可能。而且鸡场周边有种植大片的循环农业园的土地可以消纳鸡场的污水。从以上分析可知，在做好鸡场的卫生防护距离的划分和鸡场卫生消毒、防疫工作的基础上，外环境的生产活动对其的影响是极其有限的。

综上所述，项目选址符合《中华人民共和国农业行业标准一无公害畜禽肉产地环境要求》（GB/T18407）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HT/T81-2001） 和《海南省规模化畜禽养殖场污染防治和废弃物资源化综合利用技术指南（试 行）》中的选址要求，项目所在区域环境承载力可以满足项目的建设规模，项目在认真落实厂区各种污染物治理措施的情况下，不会对周围环境及敏感点造成明显影响。在此基础上，项目选址是合理的。

10.4周围环境相容性分析

（1）周边环境特征以及项目大气防护距离的符合性分析

本项目四周均为林地，无长期居住人群等环境敏感目标，符合环境防护距离管理要求。

（2）《畜禽场场区设计技术规范》(NT/T 682-2003)要求的符合性分析

根据规范要求，养殖场应建在水源充足、水质良好、供电稳定、交通便利、排污方便、通风向阳、无污染、无疫源的地方。本项目用水主要来自地下水；已有道路通往养殖场，用电来自市政供电，专门架设一条电线为本项目蛋鸡养殖供电，因此，交通、能源方面均有保障；四周无其他建筑物阻挡，通风及采光良好； 周围无工业企业污染源，适宜蛋鸡养殖场的建设。

（3）《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ 568-2010)的符合性分析

根据现场监测，本项目养殖产地的水环境质量、土壤环境质量、环境空气质量和声环境质量均满足《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ 568-2010)相关评价指标限值，具体评价见“第三章环境现状调查与评价”。本项目养殖产地质量现状良好，适宜蛋鸡养殖场的建设。

综上，项目选址与周围环境基本相容。

10.5环境功能区划适应性分析

（1）水环境

本项目废水综合利用，实现废水资源化利用。本项目废水不外排，不会对周边地表水体造成污染，项目建设符合水环境功能区划要求。

（4）大气环境

项目所在区域大气环境不设功能区划。根据环境现状监测结果，评价区域大气环境质量现状较好，符合二类大气环境功能区划，且具有一定的大气环境容量。本项目主要大气污染物为NH3 和H2S，污染源强较小，经落实各项环保措施后不会对大气环境造成明显影响，且项目环境敏感点居民住宅区位于项目的侧风向， 同时项目与敏感点之间局里较远，项目建设对敏感点影响较小。

项目建设符合大气环境功能区划要求。

（3）声环境

该区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准。根据现场监测，该区域声环境现状较好，各监测值均能达标。本项目噪声源主要是鸡叫声及风机、水泵等设备噪声，设备离场界较远，采取噪声污染防治措施后对周围环境影响不大。本项目200米内没有环境敏感点，项目产生的噪声对敏感点声环境几乎无影响，本项目建设符合声环境功能区划要求。

综上所述，项目选址符合国家及地方相关法规、政策和技术规范要求，符合白沙黎族自治县规划要求，与周边环境相容，选址合理。

第十一章 评价结论及建议

11.1工程概况

本项目建设蛋鸡智慧养殖小区和循环农业示范园两大部分。总占地面积158025.12平方米（237.04亩），蛋鸡智慧养殖小区鸡舍10栋，其中单栋容纳4万羽鸡的非笼养蛋鸡鸡舍8栋，育雏舍2栋，单栋容纳4万羽鸡，设计养殖规模为年存栏32万羽蛋鸡；配套建设气调库、蛋库1栋，智慧管理中心1栋，餐饮体验中心1栋，应急管理中心1栋以及门卫室、消毒室、泵房、水净化设备房、蓄水池、消毒池、污水处理站、配电室、料塔、参观走廊、引进全自动化料线、全自动化蛋线、中央输粪系统、智慧数据管控技术等一流的配套设施，年可存栏蛋鸡18万羽。建设新品种作物种植区、功能作物种植区以及园区硬化道路等，综合展示特色农业种植循环农业模式。

11.2环境质量现状

1、大气环境质量状况

根据白沙县环境监测站统计的2018年1月~12月的月环境质量报告中的数据，白沙县环境空气均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），项目所在区域为达标区。

根据现状监测，项目场区及周边番伦村NH3、H2S小时平均浓度均能达到《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；则项目所在区域大气环境质量良好。

2、声环境质量状况

本项目场区各监测点位昼、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 2 类标准， 符合其声环境功能区噪声限值要求。

3、地下水环境质量状况

本项目所在区域地下水均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准的要求。

4、 地表水现状

根据海南莱测检测技术有限公司于2020年11月3日~5日对项目区域地表水环境质量现状进行监测结果，监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准的要求。

5、土壤现状

经过监测，项目区域土壤环境质量监测点位的镉、汞、砷、铅、锌均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB15618-2018）》表1标准要求。铬、镍、铜部分位置在场区中部出现超标情况，主要原因是：主要原因是用地橡胶林施用化肥及农药渗入土壤导致。或含金属废水未经处理排污污染造成。特别是电镀废水排入江河或渗入地下污染地下水，农民用上述水灌溉就会将金属物质带入土壤，造成土壤中金属含量超标。

11.3环境影响评价结论

11.3.1施工期环境影响结论

1、生态环境影响：

①对动植物的影响

评价区内现状植被类型主要为果园、灌木和杂树，无国家或省级保护植物， 项目施工前期对地表植被进行清除易造成项目区域生物量减少，破坏用地红线范围内的植被生态系统。项目评价区内基本无大型哺乳类动物和珍稀保护野生动物出没，动物的种群数少，项目的建设对野生动物的直接影响相对较小。

②对土地利用的影响

项目的建设占用了237.04亩用地，导致项目所在地土地利用格局发生变化，生态环境生产能力下降，由此可能带来生物栖息地减少、植被减少等生态影响，此影响将是长期且不可逆的；另外，项目的建设会造成占地部分原有土壤结构的改变，使其性质发生根本性变化。

③水土流失的影响

工程建设期间主要生态影响表现为占用土地、扰动地表、改变原有地貌、 破坏植被以及弃土堆放在雨季时引起的局部水土流失影响。施工过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对项目周围水体产生较为严重的影响。在施工场地上，雨水径流将以“泥水”的形式进入排水沟，“泥水”沉积后将会排入附近水体，影响水体的水质。故施工期的水土流失问题值得注意，应采取必要的措施加以控制。

④景观影响

施工期对植被和土壤的破坏，在一定程度上会造成对视觉景观的影响。

2、施工期环境空气影响结论

建设项目在施工阶段，大气污染物主要有扬尘、施工机械及运输车辆废气。

①扬尘

建设项目施工期粉尘污染来源较多，有建筑材料如水泥、石灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中因风力作用产生尘粒飘扬，有运输车辆往来造成的地面扬尘，有施工垃圾在堆放和清运过程中产生的灰尘等。本项目所在地区主导风向为东北风，项目在施工期间通过洒水抑尘，对场地进行封闭施工，四周设置围墙， 保持施工场地路面清洁等措施后对周边居民点影响较小。

②尾气

施工机械废气属于低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点。加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的废气污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。

3、施工期声环境影响结论

项目施工机械长期运转，若缺乏有效的保养维修，其声功率级将增大；另外噪声源暴露在空旷的环境中，基本无防护措施，易造成场界超标。施工机械一般露天作业，在没有隔声措施、周围无屏障的情况下，对不同施工机械设备峰值噪声随距离的衰减进行预测。本项目施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中的标准限值，预测结果显示，施工场界噪声达标距离昼间为 30m，夜间为 150m 以外。本项目周边居民点距离均在 200m 以外， 受本项目施工噪声影响较小。

4、施工期水环境影响结论

施工期间废水主要来自暴雨的地表径流、施工废水及施工人员的生活污水。本项目生活污水经三级化粪池处理后定期清淘用作农肥，不外排，对周边地表水环境影响较小。项目在施工场地设置沉淀池，将施工废水引进池中，进行隔油沉淀处理后回用于场地内洒水抑尘，不外排，项目产生污水对周边环境影响较小。

5、施工期固体废物环境影响结论

建筑垃圾分两类，第一类是废钢筋、废门窗、废木板、废塑料等有利用价值的废料，经分类收集后可以由废品收购站回收再利用；第二类是废砖、废石块、渣土等无利用价值的垃圾，其他的经统一分类收集后运至市政部门指定弃渣场进行处理处置，处置 100%，对环境影响较小。

项目产生的弃土不可以随意放置，需按照白沙黎族自治县相关部门指定的弃土场进行外运弃土或外售其他项目填方使用。

生活垃圾经统一分类收集后交由当地环卫部门统一收集处理，以确保周围环境整洁，减少蚊蝇滋生。

项目施工期产生的固废全部妥善处置，对周围环境的影响较小。

11.3.2运营期环境影响结论

1、声环境影响结论

本项目噪声主要来源于鸡群生活叫声，以及污水处理站水泵、发电机组等产生的噪声。根据类比调查，其强度为70～85dB（A）。经过加强生产管理，如污水处理站及水泵均在昼间使用，禁止晚上使用等，并对各类设备采取密闭、减振、隔声等降噪措施，养鸡场运营后，厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准的要求。对周围声环境影响不大。

2、环境空气影响结论

①恶臭环境影响

本项目恶臭污染源主要为鸡舍、污水处理站及鸡粪堆粪车间等处散发的恶臭气体。在鸡舍内产生恶臭的主要成份是氨、硫化物等。在鸡场正常生产并且未采取环保措施的情况下，养鸡场对周围环境的恶臭影响距离达 200~500m，甚至更远，在其下风向一定距离内能明显感到有臭味。根据计算项目鸡场最大预测浓度均未超过《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）的要求，厂界能够达标。项目周边多为农作物地，经采取措施及周边作物隔离吸附，本项目所产生的恶臭对周围环境影响不大。

②饲料加工间粉尘经3000m3/h集气系统收集后经布袋除尘器（除尘效率 95%），通过15m高排气筒排放。

③加强清粪频率，鸡舍加强通风，鸡粪在晒干场内晒干时及时翻堆，恶臭呈无组织形式排放。

④厨房安装油烟净化装置，且油烟净化去除率不小于60%，油烟经处理后排放。

⑤汽车尾气通过自然扩散、空气稀释。

建设单位严格执行以上措施后，项目产生的废气对周围环境的影响在可接受范围。

3、水环境影响结论

项目废水主要为养殖废水及生活污水，废水收集经污水处理站处理后全部综合利用，作为水肥使用。因此，在污水处理设施正常运行情况下，项目废水全部综合利用，对周边地表水环境影响较小。

4、固体废物影响结论

鸡粪、沼渣、污泥等含有植物生长必须的营养元素，此本项目对粪便、沼渣运送至鸡粪堆场暂存后外售做肥料。病死鸡和分娩废物通过外运处理。医疗垃圾由专用医疗垃圾桶盛装，拟交有危险废物处置资质单位处置。生活垃圾暂存于垃圾收集点，定期交当地环卫部门妥善处置。

可见，项目中各类固体废物均得到了妥善处置，对环境影响较小。

5、环境风险影响结论

本项目的环境风险评价等级为简单评价，项目产生的环境风险主要有废水溢流事故、发生疫病的风险等。废水溢流事故将造成周边地表水、土壤、地下水环境污染，因此须加强污水处理设施的管理，确保事故废水不溢流。疫病的发生往往会造成鸡大量死亡，从而给养鸡场造成巨大的损失，并威胁到广大市民的身体健康。项目在生产过程中如果管理不善，很容易造成病疫传播，因此，必须加强生产管理，杜绝疫病传播事件发生。通过采取风险防范措施和制定环境风险应急预案，本项目的环境风险事故影响能控制在可接受的范围内。

11.4环保对策措施

11.4.1施工期环境保护措施

1、大气污染防治措施

洒水降尘。天气干燥时，对易起尘点每天洒水 2~4 次。密闭防尘。水泥、石灰、砂石、渣土、垃圾、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，对其运输时， 应尽可能采用密闭车斗运输。苫布防尘。使用非密闭车斗运输材料、垃圾、渣土时，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。设置施工围栏，同等条件下施工扬尘影响距离可缩短 40%，即施工扬尘的影响范围在其下风向可控制在 90m 内；施工机械及运输车辆尾气影响距离可缩短 30%，即影响范围为 70m。道路硬化防尘。设置洗车平台，不得带泥上路。规范垃圾垂直搬运管理，不得凌空抛洒。弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。规范车辆运输管理。做好工地周围保洁工作。合理安排施工时间。使用环保涂料。

2、噪声及安全防护措施

合理安排施工时间。根据当地居民的要求，在夜间（18：00~次日 6：00） 不可进行高噪声施工。在同一时间应避免集中使用高噪声的动力机械设备。尽量将高噪声的机械设备远置环境敏感点。安装排气消声器和减振阀，降低机械设备

（挖土机、推土机等）以及翻斗车的噪声影响。高噪声的机械设备尽可能置于室内，或设挡墙充当声屏障，减轻噪声对外环境的影响。

3、水污染保护措施

施工人员生活污水经集中收集排入化粪池处理后，交给当地农民作为农肥。施工过程产生的施工污水（泥浆水、冲洗水等），主要污染物为 SS，收集沉淀处理后用于道路、场地洒水除尘。在门口设洗车平台，在物料、渣土、垃圾运输洗车平台四周设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水及泥浆，防止废水外流。

4、固废处置措施

分类收集。对施工过程产生的各项固体废物进行分类，对可再利用的废料， 应进行回收，节省资源。对固体废物运输车配置防洒装备，车厢四周围挡并加盖篷布，运输车辆装载不宜过满，防止跑冒滴漏。弃土及弃渣委托清运公司安排车辆清运至弃土场处置，严格管理，禁止随意随处堆放。施工人员租用当地民房生活，生活垃圾集中分类收集，由环卫部门统一处置。

11.4.2运营期环境保护措施

1、声环境保护措施

鸡舍叫声降噪措施：为了减少牲畜鸣叫声对操作工人及周围环境的影响尽可能满足鸡饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声及突发性噪声等对鸡舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使鸡保持安定平和的气氛。

设备噪声降噪措施：设备噪声源主要为污水处理站、水泵房和发电机组等各类机械设备。①采用低噪音设备。②对强噪声源采取减振、隔声、消声等降噪措施，使设备的噪声控制在较低水平，以减轻对声环境的不利影响。

2、环境空气影响减缓措施

项目鸡舍产生的恶臭主要通过加强管理、科学饲养、及时清理粪便、排污沟加盖、喷洒除臭剂等措施来减缓产生的恶臭。污水处理站产生的臭气控制可考虑将各工艺单元设计为加盖密闭方式，减少臭气的散发，污水处理站的调节池、厌氧池、污泥浓缩池等要严格封闭、集中排气、高效除臭，保证相邻用地环境空气中氨和硫化氢浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D 其他污染物空气质量浓度参考限值（NH3≤0.2mg/m3，H2S≤0.01mg/m3）限值， 不要出现恶臭扰民问题。

3、水环境保护措施

地表水：项目养殖废水、生活污水经污水处理站处理后最终用作水肥，实现污水资源化利用，排放量为0。

地下水：项目拟充分做好粪污管道、鸡舍粪池、沉砂池、危险废物暂存间的防渗处理，绝污水渗漏，确保粪污收集处理系统衔接良好，严格用水管理，杜绝粪污在处理过程中“跑、冒、滴、漏”现象的发生，在很大程度上消除项目污染物排放对地下水环境的影响。室外堆粪场、污水处理站等重点区域采用防渗材料铺设，并加以硬化，在做好防渗工作的前提下，可有效避免由于渗滤液等下渗地下水引起地下水的污染影响。

4、固体废物处置措施

通过对项目加强管理，各固体废物得到合理处置，符合《海南省畜禽养殖污染减排技术导则》（海南省国土环境资源厅，2014 年）的要求；生活设置垃圾收集桶，做到日产日清；医疗废物委托有资质的危废处置单位进行处理。此外， 在固体废物的清运工程中，建设单位或者负责清运的单位采取防洒落、加蓬盖等措施。

11.5经济损益结论

本工程的建设将不可避免地对周围环境产生影响，环境经济效益分析结果表明，在实施必要的环境保护措施和支付一定的环境代价后，不仅可达到预定的环境目标，减轻对环境的破坏，同时还可以挽回一定的经济效益，在促进社会和经济发展的同时，使社会效益、经济效益和环境效益得到较好的统一，保证了社会和环境的可持续发展。

11.6公众参与结论

为了解周边公众对本项目建设的意见或建议，建设单位首次公示于海南海环环境科技有限公司官方网站进行公示，第二次网络公示征求意见稿也在海南海环环境科技有限公司官方网站进行了公示，并在《海南特区报》刊登了两次本项目的环境影响评价公众参与第二次公告。

同时本项目公众参与也将《建设项目环境影响评价公众意见表》作为附件进行公示，并提供了提交意见表的联系方式、电子收件邮箱以及自纸质版收件地址，但公示之日起，至今未收到意见反馈。

经过调查，不论是受访的个人和还是单位，大家都对项目给予了支持，并对该项目建成后为区域所带来的整体经济效益持积极乐观的态度，希望能由此促进地方经济的发展。建设单位对公众的支持表示感谢，愿意全部采纳公众所提出的意见和建议，有信心配合环保部门做好环境保护工作，确保项目的建设不对周围环境造成不良影响。

11.7总结论

本项目属于畜牧业，符合国家产业政策，项目选址不涉及禁养区；建设单位在落实各项污染防治措施后，拟建项目的废气、废水、噪声、固废等污染物均可以实现达标排放或资源化利用，对养殖废弃物实行种养结合模式进行资源化利用后，对区域环境影响较小；大多数公众对本项目的建设持支持态度；同时本项目的建设实施对缓解劳动就业和促进地方经济的发展均起到较大的积极作用。因此，从环境影响的角度而言，在严格执行各项环保措施并保证各环保设施正常运行的条件下，项目建设是可行的。

因此，从环境保护角度来看，本项目的建设是合理可行的。

11.8 建议

1、加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理。严格落实本评价提出的各种污染治理措施，确保环传味文昌鸡生态养殖基地项目环境影响报告书

182

保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。

2、项目运营期要加强各项污染控制设施/设备的运行管理，实行定期维护、检

修和考核制度，确保设施/设备完好率，使其正常稳定运转并发挥效用。

3、加强生产工作的日常管理，提高清洁生产的水平，不断改进各种节能、节

水措施。

4、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民或企业员工的反映，定期

向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地

环境保护部门的监督和管理。

5、落实固体废物的分类放置，处理和及时清运，保证达到相应的卫生和环保

要求。

6、提倡绿化、美化，多种常绿花木。

7、项目如日后另行增加本报告未涉及的其它污染源，须按规定进行申报。

附录1 植物名录

蕨类植物门 Pteridophyta

- 海金沙科 Lygodiaceae

- 海金沙属 Lygodium

- 曲轴海金沙    Lygodium flexuosum(Linn.)Sw.

- 狭叶海金沙    Lygodium japonicum(Thunb.)Sw.

- 小叶海金沙    Lygodium scandens(Linn.)Sw.

- 凤尾蕨科 Pteridaceae

- 凤尾蕨属 Pteris

- 半边旗	    Pteris semipinnata L;inn.

- 金星蕨科 Thelypteridaceae

- 毛蕨属 Cyclosorus

- 华南毛蕨	  Cyclosorus parasiticus(Linn.)Farwell.

- 乌毛蕨科 Blechnaceae

- 乌毛蕨属 Blechnum

- 乌毛蕨	   Blechnum orientale Linn.

- 水龙骨科 Polypodiaceae

- 伏石蕨属 Lemmaphyllum

- 伏石蕨	   Lemmaphyllum microphyllum

种子植物门	Spermatophyta

裸子植物亚门	Gymnospermae

- 六、买麻藤科	Gnetaceae

买麻藤属 Gneturn

- 海南买麻藤	    Gnetum hainanense

- 买麻藤	    Gnetum montanum Markgr.

被子植物亚门  Angiospermae

双子叶植物纲 Dicotyledoneae

- 七、番荔枝科 Annonaceae

藤春属 Alphonsea

- 藤春    Alphonsea monogyna

假鹰爪属 Desmos

- 假鹰爪    Desmos cochinchinensis

暗罗属 Polyalthia

- 暗罗    Polyalthia suberosa

- 细基丸	   Polyalthia cerasoides

紫玉盘属 Uvaria

- 紫云盘    Uvaria macrophylla

- 山椒子	   Uvaria purpurea

- 八、樟科 Lauraceae

无根藤属 Cassytha

- 无根藤	    Cassyfha filiformis Linn.

木姜子属 Litsea

- 山鸡椒     Litsea cubeba

- 假柿木姜    L. monopetala (Roxb.) Pers.

- 九、毛莨科	 Ranunculaceae

铁线莲属 Clematis

- 铁线莲	    Clematis florida

- 十、防巳科	Menispermaceae

细圆藤属 Pericampylus

- 细圆藤	    Pericampylus glaucus

千斤藤属 Stephania

- 粪萁笃	    Stephania longa

- 十一、胡椒科 Piperaceae

胡椒属 Piper

- 山蒟     Piper hancei Maxim

- 华南蒟    Piper austrosinense

- 十二、白花菜科 Capparidaceae

黄花草属 Arivela

- 黄花菜	    Arivela viscosa

- 十三、十字花科 Cruciferae

蔊菜属 Rorippa

- 风花菜	   Rorippa globosa

- 十四、粟米草科 Molluginaceae

粟米草属 Mollugo

- 粟米草    Mollugo nudicaulis Lam.

- 十五、苋科 Amaranthaceae

土牛膝属 Achyranthes

- 土牛膝     Achyranthes aspera

- 苋属 Amaranthus

- 刺苋     Amaranthus spinosus Linn.

- 野苋     Amaranthus viridis Linn.

- 十六、酢浆草科 Oxalidaceae

醋浆草属 Oxalis

- 酢浆草     Oxalis corniculata

- 十七、瑞香科 Thymelaeaceae

荛花属 Wikstroemia

- 了哥王    Wikstroemia indica

- 十八、第伦桃科 Dilleniaceae

锡叶藤属 Tetracera

- 锡叶藤    Tetracera sarmentosa (Linn.) Vahl.

- 十九、西番莲科 Passifloraceae

西番莲属 Passiflora

- 蛇王藤	   Passiflora cochinchinensis

- 二十、山茶科 Theaceae

柃属 Eurya

- 细齿柃	    Eurya nifida

- 二十一、桃金娘科 Myrtaceae

番石榴属 Psidium

- 番石榴	    Psidium guajava

桃金娘属 Rhodomyrtus

- 桃金娘	    Rhodomyrtus tomentosa

- 二十二、野牡丹科 Melastomataceae

野牡丹属 Melastoma

- 毛稔     Melastoma sanguineum

- 野牡丹	    Melastoma octocostatum

- 二十三、使君子科 Combretaceae

使君子属 Quisqualis

- 使君子	    Quisqualis indica

- 二十四、椴树科 Tiliaceae

扁担杆属 Grewia

- 毛果扁担杆	    Grewia eriocarpa Juss.

破布叶属 Microcos

- 破布叶	    Microcos paniculata

- 二十五、梧桐科 Sterculiaceae

山芝麻属 Helicteres

- 山芝麻     Helicteres angustifolia

- 肖婆麻	    Helicteres hirsuta

- 火索麻	    Helicteres isora

翅苹婆属 Pterygota

- 翅苹婆     Pterygota alata Roxb	.

苹婆属 Sterculia

- 假苹婆     Sterculia lanceolata Cav.

- 二十六、锦葵科 Malvaceae

苘麻属 Abutilon

- 磨盘草	    Abutilon indicum

黄花稔 Sida

- 黄花稔 	  Sida acuta

- 白背黄花稔	    Sida rhombifolia

梵天花属 Urena

- 梵天花	     Urena procumbens

- 肖梵天花	   Urena lobata

- 二十七、大戟科 Euphorbiaceae

五月茶属 Antidesma

- 五月茶     Antidesma bunius

- 方叶五月茶	    Antidesma ghaesembilla Gaertn.

留萼木属 Blachia

- 留萼木	     Blachia pentzii

黑面神属 Breynia

- 黑面神	     Breynia fruticosa

土蜜树属 Bridelia

- 土密树	     Bridelia monoica

白桐树属 Claoxylon

- 白桐     Claoxylon indicum

大戟属 Euphorbia

- 飞扬草      Euphorbia hirta

算盘子属 Glochidion

- 毛果算盘子      Glochidion eriocarpum Champ.

- 算盘子      Glochidion puberum

橡胶树属 Hevea

- 橡胶     Hevea brasiliensis

野桐属 Mallotus

- 山苦茶    Mallotus furetianus

- 粗糠柴	   Mallotus philippinensis

- 白背叶    M. apelta (Lour.) Muell.-Arg.

- 白楸     M. paniculatus (Lam.) Muelll.-Arg

木薯属 Manihot

- 木薯    Manihot esculenta

叶下珠属 Phyllanthus

- 小果叶下珠    Phyllanthus reticulates Poir.

- 叶下珠        Phyllanthus urinaria Linn.

地杨桃属 Sebastiania

- 地杨桃	   Sebastiania chamaelea

宿萼木属 Strophioblachia

- 宿萼木	   Strophioblachia fimbricalyx Boerl.

- 二十八、蔷薇科 Rosaceae

悬钩子属 Rubus

- 粗叶悬钩子     Rubus alceifolius

- 越南悬钩子     Rubus cochinchinensis Tratt.

- 二十九、含羞草科	Mimosaceae

含羞草属 Mimosa

- 含羞草	     Mimosa pudica

- 光荚含羞草    Mimosa bimucronata

- 三十、蝶形花科 Papilionaceae

相思子属 Abrus

- 相思子	   Abrus precatorius

猪屎豆属 Crotalaria

- 猪屎豆	  Crotalaria pallida

千斤拔属 Flemingia

- 千斤拔	  Flemingia prostrata

- 乳豆属 Galactia

- 毛乳豆	  Galactia tebyufkira

排钱草属 Phyllodium

- 排钱草     Phyllodium pulchellum

葛属 Pueraria

- 野葛     Pueraria montana

密花豆属 Spatholobus

- 密花豆     Spatholobus suberectus Dunn

葫芦茶属 Tadehagi

- 葫芦茶     Tadehagi triquetrum

- 三十一、榆科	Ulmaceae

山黄麻属 Trema

- 狭叶山黄麻    Trema angustifolia Bl.

- 山黄麻	   Trema tomentosa

- 三十二、桑科	Moraceae

构属 Broussonetia

- 构树	   Broussonetia papyrifera

榕属 Ficus

- 对叶榕	   Ficus hispida Linn.

- 琴叶榕	   Ficus pandurata Hance in Ann.

牛筋藤属 Malaisia

- 牛筋藤	   Malaisia scanden

鹊肾属 Streblus

- 鹊肾树    Streblus asper

- 三十三、檀香科 Santalaceae

寄生藤属 Dendrotrophe

- 寄生藤  	Dendrotrophe varians

- 三十四、鼠李科 Rhamnaceae

雀梅藤属 Sageretia

- 雀梅藤    Sageretia thea（Osbeck）Johnst

- 三十五、葡萄科 Vitaceae

蛇葡萄属 Ampelopsis

- 蛇葡萄    Ampelopsis glandulosa

白粉藤属 Cissus

- 白粉藤	   Cissus repens

- 三十六、芸香科 Rutaceae

酒饼簕	Atalantia

- 酒饼簕	   Atalantia buxifolia

小芸木属 Micromelum

- 大管	 Micromelum falcatum

花椒属 Zanthoxylum

- 簕欓花椒    Zanthoxylum avicennae

- 两面针	   Zanthoxylum nitidum

- 三十七、苦木科 Simarubaceae

鸦胆子属 Brucea

- 鸦胆子	  Brucea javanica

牛筋果属 Harrisonia

- 牛筋果	  Harrisonia perforata

- 三十八、楝科 Meliaceae

楝属 Melia

- 苦楝    Melia azedarach

- 三十九、无患子科 Sapindaceae

倒地铃属 Cardiospermum

- 倒地铃	  Cardiospermum halicacabum

鳞花木属 Lepisanthes

- 赤才    Lepisanthes rubiginosa

无患子属 Sapindus

- 无患子   Sapindus saponaria

- 四十、漆树科 Anacardiaceae

山檨属 Buchanania

- 山檨子   Buchanania arborescens

- 山马耳	  Buchanania microphylla

厚皮树属 Lannea

- 厚皮树	  Lannea coromandelica

- 四十一、八角枫科	Alangiaceae

八角枫属 Alangium

- 土坛树	    Alangium salviifolium

- 四十二、紫金牛科	Myrsinaceae

铁仔属 Myrsine

- 柳叶密花树	    Myrsine linearis

杜茎山属 Maesa

- 顶花杜茎山  	Maesa balansae

- 四十三、马钱科 Loganiaceae

马钱属 Strychnos

- 牛眼马钱	   Strychnos angustiflora

- 华马钱	      Strychnos cathayensis

- 四十四、萝藦科 Asclepiadaceae

马兰藤属 Dischidanthus

- 马兰藤 	Dischidanthus urceolatus

- 天星藤属 Graphistemma

- 天星藤	    Graphistemma pictum

弓果藤属 Toxocarpus

- 圆叶弓果藤	    Toxocarpus ovalifolius

- 四十五、茜草科 Rubiaceae

丰花草属 Spermacoce

- 粗叶丰花草	   Spermacoce hispida

- 四十六、菊科 Compositae

鬼针草属 Bidens

- 鬼针草	  Bidens pilosa

飞机草属 Chromolaena

- 飞机草	  Chromolaena odorata

野茼蒿属 Crassocephalum

- 革命菜	  Crassocephalum crepidioides

地胆草属 Elephantopus

- 白花地胆草    Elephantopus tomentosus

- 地胆草	     Elephantopus scaber

飞蓬属 Erigeron

- 小蓬草	    Erigeron canadensis

田基黄属 Grangea

- 田基黄	    Grangea maderaspatana

假臭草属 Praxelis

- 假臭草	  Praxelis clematidea

蟛蜞菊属 Sphagneticola

- 南美蟛蜞菊	  Sphagneticola trilobata

斑鸠菊属 Vernonia

- 夜香牛	   Vernonia cinerea

- 四十七、茄科	Solanaceae

茄属 Solanum

- 山茄    Solanum macaonense

- 野茄	 Solanum coagulans

- 毛茄	 Solanum lasiocarpum

- 四十八、旋花科 Convolvulaceae

土丁桂属 Evolvulus

- 土丁桂	   Evolvulus alsinoides

地旋花属 Xenostegia

- 地旋花	   Xenostegia tridentata

- 四十九、紫葳科 Bignoniaceae

猫尾木属  Dolichandrone

- 猫尾木	   Dolichandrone cauda-felina

- 五十、爵床科 Acanthaceae

假杜鹃属 Barleria

- 假杜鹃	   Barleria cristata

山牵牛属 Thunbergia

- 海南老鸦嘴	   Thunbergia hainanensis

- 五十一、马鞭草科	Verbenaceae

紫珠属 Callicarpa

- 白毛紫珠    Callicarpa candicans

- 裸花紫珠	 Callicarpa nudiflora

大青属 Lantana

- 大青	 Lantana camara

马缨丹属 Lantana

- 马缨丹	    Lantana camara

马鞭草属 Verbena

- 马鞭草	    Verbena officinalis

- 五十二、唇形科 Labiatae

广防风属 Anisomeles

- 广防风     Anisomeles indica

风轮菜属 Clinopodium

- 风轮菜     Clinopodium chinense

薄荷属 Mentha

- 薄荷      Mentha canadensis Linn.

龙船草属 Nosema

- 全缘萼	   Nosema cochinchinensis

单子叶植物纲 Monocotyledoneae

- 五十三、鸭跖草科 Commelinaceae

水竹叶属 Murdannia

- 大叶水竹叶    Murdannia edulis

- 裸花水竹叶	   Murdannia nudiflora

- 五十四、芭蕉科 Musaceae

芭蕉属 Musa

- 芭蕉	 Musa basjoo

- 五十五、姜科	Zingiberaceae

闭鞘姜属 Costus

- 闭鞘姜	   Costus speciosus

山姜属 Alpinia

- 艳山姜    Alpinia zerumbet

- 益智     Alpinia oxyphylla

- 五十六、天南星科	Araceae

海芋属 Alocasia

- 海芋	  Alocasia hainanica

芋属 Colocasia

- 野芋	 Colocasia antiquorum

- 五十七、莎草科 Cyperaceae

莎草属 Cyperus

- 畦畔莎草    Cyperus haspan

飘拂草属 Fimbristylis

- 两歧飘拂草    Fimbristylis dichotoma

- 畦畔飘拂草    Fimbristylis squarrosa Vahl，Enum.

- 短尖飘拂草    Fimbristylis squarrosa var.

扁莎属 Pycreus

- 球穗扁莎    Pycreus flavidus Rotz.

- 多穗扁莎    Pycreus polystachyos

- 五十八、禾本科 Gramineae

簕竹属 Bambusa

- 粉单竹	   Bambusa chungii McClure

- 青皮竹	   Bambusa textilis

毛颖草属 Alloteropsis

- 毛颖草	    Alloteropsis semialata

芦竹属	 Arundo

- 芦竹	   Arundo donax

地毯草属 Axonopus

- 地毯草	     Axonopus compressus

孔颖草属 Bothriochloa

- 光孔颖草	  Bothriochloa glabra

虎尾草属 Chloris

- 台湾虎尾草  	Chloris formosana

金须茅属 Chrysopogon

- 竹节草  	Chrysopogon aciculatus

狗牙根属 Cynodon

- 狗牙根	    Cynodon dactylon

龙爪茅属 Dactyloctenium

- 龙爪茅	    Dactyloctenium aegyptium

马唐属 Digitaria

- 马唐     Digitaria sanguinalis

穇属 Eleusine

- 牛筋草	    Eleusine indica

画眉草属 Eragrostis

- 画眉草     Eragrostis pilosa

蜈蚣草属 Eremochloa

- 假俭草	    Eremochloa ophiuroides

珠穗草属 Hackelochloa

- 珠穗草	    Hackelochloa granularis

黄茅属 Heteropogon

- 黄茅	  Heteropogon contortus

白茅属 Imperata

- 白茅	  Imperata cylindrica

淡竹叶属 Lophatherum

- 淡竹叶	    Lophatherum gracile

芒属 Miscanthus

- 五节芒     Miscanthus floridulus

- 芒	    Miscanthus sinensis

毛俭草属 Mnesithea

- 毛俭草	    Mnesithea mollicoma

求米草属 Oplismenus

- 竹叶草	    Oplismenus compositus

- 中间竹叶草	   Oplismenus compositus var.intermedius

稻属 Oryza

- 水稻 	   Oryza sativa

露籽草属 Ottochloa

- 露籽草 	 Ottochloa nodosa

黍属 Panicum

- 心叶稷 	Panicum notatum

- 雀稗属 Paspalum

- 两耳草	   Paspalum conjugatum

甘蔗属 Saccharum

- 斑茅	  Saccharum arundinaceum

- 甘蔗     Saccharum officinarum

- 甜根子草	  Saccharum spontaneum

囊颖草属 Sacciolepis

- 囊颖草	    Sacciolepis indica

鼠尾粟属 Sporobolus

- 鼠尾粟	    Sporobolus fertilis

粽叶芦属 Thysanolaena

- 粽叶芦	    Thysanolaena maxima

玉蜀黍属 Zea

- 玉米	  Zea mays

附录2  陆生脊椎动物名录

| 中文名及学名 | 分布及生境 | 数量 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两栖纲AMPHIBIANS |  |  |  |
| 无尾目ANURA |  |  |  |
| 蟾蜍科Bufonidae |  |  |  |
| 黑眶蟾蜍Bufo melanostictus | 全区分布 | +++ | * |
| 爬行纲REPTILIA |  |  | * |
| 蜥蜴目LACERTIFORMES |  |  |  |
| 壁虎科Gekkonidae |  |  |  |
| 疣尾蜥虎Hemidactylus frenatus | 全区分布 | +++ | * |
| 鬣蜥科Agamidae |  |  |  |
| 变色树蜥Calotes versicolor | 全区分布 | +++ | * |
| 石龙子科Scincidae |  |  |  |
| 长尾南蜥Mabuya longicaudata | 全区分布 | +++ | * |
| 鸟纲AVES |  |  |  |
| 佛法僧目CORACIIFORMES |  |  |  |
| 戴胜科Upupidae |  |  |  |
| 戴胜Upupa epops | 林缘 | + | * |
| 翠鸟科Alcedinidae |  |  |  |
| 白胸翡翠Halcyon snyrnensis | 林缘、灌木林 | ++ | * |
| 扇尾莺科Cisticolidae |  |  |  |
| 黄腹鹪莺Prinia flaviventris | 村落、林缘 | + | * |
| 雀形目PASSERIFORMES |  |  |  |
| 伯劳科Laniidae |  |  |  |
| 棕背伯劳Lanius schach | 灌木林 | + | * |
| 椋鸟科Sturnidae |  |  |  |
| 灰背掠鸟Sturnus sinensis | 全区分布 | +++ | * |
| 鸫科Turdidae |  |  |  |
| 鹊鸲Copsychus saularis | 全区分布 | ++ | * |
| 绣眼鸟科Zosteropidae |  |  |  |
| 暗绿绣眼Zosterops japonica | 林地 | ++ | * |
| 文鸟科Ploceidae |  |  |  |
| 斑文鸟Lonchura punctulata | 草地、林缘 | + | * |
| 哺乳纲MAMMALIA |  |  |  |
| 翼手目CHIROPTERA |  |  |  |
| 蝙蝠科Vespertilionidae |  |  |  |
| 普通伏翼Pipistrellus abramus | 草地、林地 | +++ | * |
| 啮齿目RODENTIA |  |  |  |
| 鼠科Muridae |  |  |  |
| 黑家鼠Rattus rattus | 全区分布 | +++ |  |
| 黄胸鼠Rattus flavipectus | 全区分布 | +++ |  |
| 褐家鼠Rattus norvegicus | 全区分布 | +++ |  |

注：1）+++优势种，5只以上；++普通种，2~5只；+少见种，2只以下.

2) *“三有保护动物”

3）O原有记录

建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范 围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长＜5 km☑ |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 ~ 2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a☑ |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 ( TSP、SO2、NOx) 其他污染物 (NH3、H2S ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标 准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  | 一类区和二类区  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | (2018 )年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状 调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 拟替代的污染 源□ |  |  |  | 其他在建、拟项目污染源□ |  |  |  |  |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AER MOD ☑ | ADM S□ |  |  |  | AUSTA L2000□ |  |  |  |  | EDM S/AE DT□ |  |  | CALPU FF□ |  |  |  | 网格模型□ |  |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长= 5 km |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子 ( TSP、NH3、H2S ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率 ≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加 值 | C叠加达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整 体变化情况 | k≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP、SO2、 NOx、NH3、H2S ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测  无组织废气监测  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受  不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远 （ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2: （0.000132 ）t/a |  |  |  | NOx:（0.01689） t/a |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 : （0.0267） t/a |  |  |  |  | VOCs:（ ）t/a |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” “√” ；“（ ）” 为 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区☑；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □ 其他  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 ；其他☑ |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物☑；pH 值 □； 热污染 □；富营养化 □；其他☑ |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □ 流量 □；其他 □ |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 已建 ；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 ；环评☑；环保验收 ；既有实测 □；现场监测  入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 ☑；枯水期 □；冰封期 □ 春季 ☑；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  | 生态环境保护主管部门 □；补充检测 ☑；其他 □ |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 ☑； |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  | 水行政主管部门 □；补充检测 □； 其他 □ |  |  |
|  | 补充检测 | 监测时期 |  | 监测因子 | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I 类 □；II 类 ☑；III 类 □；IV 类 □；V 类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 - □：达标 ☑；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □； 不达标 □ 底泥污染评价 □ |  |  |  | 达 标 区 ☑ 不达标区 □ |

建设项目地表水环境影响自查表

；

；

；

|  |  | 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况 生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的 水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  | 、 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环 境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 □；替代削减源 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ☑ 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管 理要求  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/ （mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □ 依托其它工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |
|  |  | 监测方式 |  |  | 手动 □；自动 □；无 监测 □ |  |  |  | 手动 ；自动 □；无 监测 □ |  |
|  |  | 监测点位 |  |  | （） |  |  |  | （） |  |
|  |  | 监测因子 |  |  | （） |  |  |  | （） |  |

）

；

、

|  | 污染物排放清单 | ☑ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价结论 |  | 可以接受 ☑；不可以接受 □ |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |

建设项目土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响 识别 | 影响类型 | 污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地☑；未利用地 |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （150214.53）m2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ 园地、林地 ）、方位（ 场地 、周边 ）、距离（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗☑；地下水位□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | COD、氨氮等 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响 评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类☑；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感☑；较敏感；不敏感 |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级；三级☑ |  |  |  |  |  |
| 现状 调查 内容 | 资料收集 | a）☑；b）☑；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  |  | 0-0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  | 0-3.0m |  |
|  | 现状监测因子 |  |  |  |  |  |  |
| 现状 评价 | 评价因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618☑；GB 36600□；表 D.1□；表 D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 监测结果表明，场区内外土壤均可达到《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB15618-2018)中表 1 农用地土壤风险筛选值，项目所在区域土壤污染风险低。 |  |  |  |  |  |
| 影响 预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防治 措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制☑；过程防控☑；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对土壤环境影响较小。 |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目环境风险影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1 □ |  |  |  | F2 □ |  |  |  |  | F3 □ |  |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1 □ |  |  |  | S2 □ |  |  |  |  | S3 □ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1 □ |  |  |  | G2 □ |  |  |  |  | G3 □ |  |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1 □ |  |  |  | D2 □ |  |  |  |  | D3 □ |  |  |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 ☑ |  |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |  |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  |  | M2 □ |  |  |  | M3 □ |  |  |  |  | M4 □ |  |  |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  |  | P2 □ |  |  |  | P3 □ |  |  |  |  | P4 □ |  |  |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 |  |  |  |  | E3 ☑ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |  |
| 环境风险 潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  |  | Ⅲ □ |  |  |  | Ⅱ □ |  |  |  |  |  | I ☑ |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 □ |  |  |  |  |  | 三级 □ |  |  |  |  | 简单分析 ☑ |  |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  | 地表水 |  |  |  |  |  |  | 地下水 ☑ |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 □ |  |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  | 其他估算法 |  |  |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  |  |  |  |  | AFTOX □ |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 柴油柜风险防范措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 加强风险防范措施和事故应急预案，环境风险可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |